РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

1. Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангиографические комплекты для лучевого доступа molnlycke health care | шт | 40 | Состав: 2 простыни для инструментального стола (± 5 cм): 150x140, впитывающая зона (± 5 cм): 75х140 (из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон); 1 простыня для ангиографии (± 5 cм): 240х330 (Головной конец простыни - верхняя треть - должен быть из водонепроницаемого 2х-слойного материала с повышенными впитывающими свойствами: 1 слой - нетканый материал высокой плотности с впитывающей способностью не менее 5,5мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон. Средняя и нижняя треть простыни в центральной части также должны быть изготовлены из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый, имеющий рельефную поверхность с абсорбирующей способностью не менее 2,3 мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, боковые части должны быть изготовлены из прозрачной полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 40 мкр. для обзора панели управления; В зоне повышенного впитывания должны быть предусмотрены 2 отверстия (± 5 cм): 5х7 см для радиального доступа и 2 отверстия (± 0,5 cм): 7х9 см для бедренного доступа, по контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Края отверстий должны быть ровными, выполненными фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 1 простыня с адгезивным краем 50х50 ± 5 см (из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности (не менее 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, 3 слой – впитывающий слой комфорта пациента; адгезивный край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3±0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 впитывающая пелёнка (±5 cм): 56х80 см; 2 целлюлозных полотенца (±1 cм): 19x25 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Специальная маркировка для облегчения процесса раскладывания белья. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе; высококачественное исполнение (ГОСТ Р ЕН 13795-3, раздел 4). Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка №1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка №2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках №1 и №2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке №3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва. |
| 2 | Медфлятор (устройство для индефляции) Cordis | шт | 12 | Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. |
| 3 | Катетер диагностический SIM1 100см (5F) Cordis | шт | 2 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, внутренний просвет катетера не менее 0.395", максимальное давление не более1050psi. Объемная скорость кровотока не более 15 мл/сек. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования. Тип кончика SIM1. Наружний диаметр 5F. Длина 100 см. |
| 4 | Катетер диагностический SIM2 100см (5F) Cordis | шт | 2 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, внутренний просвет катетера не менее 0.395", максимальное давление не более1050psi. Объемная скорость кровотока не более 15 мл/сек. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования. Тип кончика SIM2. Наружний диаметр 5F. Длина 100 см. |
| 5 | Диагностический катетер Tempo Aqua Cobra2 (C2) 5F 65см Cordis | шт | 3 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 65 см, Ø 5 F. |
| 6 | Катетер проводниковый Vista AL1 7F (Cordis) | шт | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика AL1. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Размеры: длина 100 см. |
| 7 | Проводниковый катетер Vista Brite Contra 8F | шт | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика AL1. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Размеры: длина 100 см. |
| 8 | Проводник интервенционный HT Whisper Extra support 300см Abbott | шт | 2 | 0.014" проводник длиной 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: жесткий -1.2г. |
| 9 | Проводник интервенционный HT Whisper Extra support 190см Abbott | шт | 3 | 0.014" проводник длиной 190 см.. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: жесткий -1.2г. |
| 10 | Стент почечный Blue Cordis 6х24мм | шт | 1 | Стент периферический баллонорасширяемый. Материал стента – кобальт-хромовый сплав L605, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», гибкие соединители между ячейками для гибкости, доставляемости и минимального укорочения стента после его установки. Материал катетера – баллонная часть – (нейлон вестамид), шафт –нейлон, хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Характеристики: система доставки – «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F (Ø 4 мм) и 5 F (Ø больше 4 мм), проводниковым катетером 6 F. Рабочая длина системы 80 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Номинальное давление баллона 10 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина 24 мм, Ø 6,0 мм. |
| 11 | Баллон расширяемый стент периферический Genesis (Cordis) 9-29мм | шт | 1 | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 7 F и проводниковым катетером 9 F. Рабочая длина системы 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина 29, диаметр 9,0 мм. |
| 12 | Защитное устройство (ловушка для эмболов) RX Accunet 6.5мм 190см Abbott | шт | 2 | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 6.5 мм. Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190 см. и два катетера для удаления. |
| 13 | Защитное устройство (ловушка для эмболов) RX Accunet 7.5мм 190см Abbott | шт | 2 | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 7.5 мм. Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190 см. и два катетера для удаления. |
| 14 | Катетер баллонный Viatrac Abbott 5х20 | шт | 3 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм. |
| 15 | Дилятационный баллонный катетер Sleek OTW 4 х 100мм 150см Cordis | шт | 2 | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера –нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь, дистальная –нейлон, хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер, совместимый с проводником – 0.014” и интродьюсером 4 F. Рабочая длина системы доставки 150 см. Максимальное давление разрыва – до 16 атм. Размеры: диаметр 4,0 мм, длина 100 мм. |
| 16 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 4х38мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметр: 4.0 мм. Длина: 38 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 17 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х23мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 4.0 мм. Длина: 23 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 18 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 4.0 мм. Длина: 12 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 19 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 3.5 мм. Длина: 12 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 20 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х23мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 3.0 мм. Длина: 23 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 21 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 3.0 мм. Длина: 12 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 22 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х23мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 2.75 мм. Длина: 23 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 23 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 2.75 мм. Длина: 12 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 24 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.5х38мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметр: 2.5 мм. Длина: 38 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 25 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.5х33мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметр: 2.5 мм. Длина: 33 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 26 | Катетер баллонный Mini Trek Rx Abbott 1.5х15мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.5мм., длина 15мм. |
| 27 | Катетер баллонный Mini Trek Rx Abbott 2х20мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.0 мм., длина 20 мм. |
| 28 | Катетер баллонный Trek Rx Abbott 2.5х15мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.5мм., длина 15мм. |
| 29 | Катетер баллонный Trek Rx Abbott 2.5х20мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.5 мм., длина 20 мм. |
| 30 | Катетер баллонный NC Trek Abbott 3.25х8мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3.25 мм., длина 8 мм. |
| 31 | Проводниковый катетер-интродьюсер Destination 6F Terumo | шт | 2 | Проводниковый катетер-проводник для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие клапана на интродьюсерах 45 и 65 см. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 15 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 5 см. Наличие внутреннего просвета 0,087”/2,20 мм; Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. |
| 32 | Проводниковый катетер-интродьюсер Destination 6F Terumo | шт | 2 | Проводниковый катетер-проводник для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие клапана на интродьюсере 90 см. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 15 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 5 см. Наличие внутреннего просвета 0,087”/2,20 мм; Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. |
| 33 | Катетер диагностический Special 100см (5F) Cordis | шт | 5 | Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: – 0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек для устройства 5F. наружный диаметр - 5F. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE(политетрафторэтилен) для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. |
| 34 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х18мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 4.0 мм. Длина: 18 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 35 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х18мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Диаметр: 3.0 мм. Длина: 18 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 36 | Проводниковый катетер Adroit 6F JL4 100см | шт | 2 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный длиной не менее 5,1 мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика JL4. Внутренний просвет катетера 6F - не менее 0 .072". Длина 100 см. |
| 37 | Проводниковый катетер Adroit 6F JL3.5 100см | шт | 2 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный длиной не менее 5,1 мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика JL3.5. Внутренний просвет катетера 6F - не менее 0 .072". Длина 100 см. |
| 38 | Проводниковый катетер Adroit 6F XB3.5 100см | шт | 3 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный длиной не менее 5,1 мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика XB3.5. Внутренний просвет катетера 6F - не менее 0 .072". Длина 100 см. |
| 39 | Проводниковый катетер Adroit 6F JR4 100см | шт | 4 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный длиной не менее 5,1 мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика JR4. Внутренний просвет катетера 6F - не менее 0 .072". Длина 100 см. |
| 40 | Аспирационный катетер ASAP Merit Medical | шт | 2 | Катетер аспирационный для удаления мягких тромбов из просвета коронарных и периферических сосудов с проводниковым стилетом. Наличие двойного просвета катетера - для проводника и аспирации. Совместим с проводником 0.014 (0,36мм). Максимальный размер аспирационного просвета не менее 0.068”/1.73mm. Рабочая длина катетера не менее 140cm. Совместимость с проводниковым катетером с просветом не менее 0.070”/1.78mm. Аспирационный объем катетера не менее 1.56 х 10-3 кв.дюймов. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки на расстоянии 2(+/-0,1) mm от дистального кончика. Наличие трех нерентгеноконтрастных меток на расстоянии 90(+/-0,1)cm, 100(+/-0,1)cm, и 110(+/-0,1)cm от дистального края. Наличие гидрофильного покрытия на протяжении 20(+/-0,1)см. от дистального края катетера. Длина катетера быстрой замены 12(+/-0,1)см. Материал катетера снаружи - нейлон и пебакс, внутри политетрафторэтилен. Наличие оплетки из нержавеющей стали не менее 139см. В состав набора должны входить: катетер аспирационный (1шт), шприц для аспирации объемом не менее 30 мл (2шт), шприц для промывания объемом не менее 4мл с воронкообразным носиком (1шт), фильтры-корзинки с размером пор не более 70микрон (2шт), емкость для сбора жидкости объемом не менеем60 мл (1шт), линия с трехстворчатым краником на конце длиной 21.5(+/-0,1)см (1шт). Одноразово, стерильно. |
| 41 | Микрокатетер Rebar EV3 | шт | 1 | Микрокатетер с отверстием на дистальном конце движимый по проводнику. Проксимальный конец имеет стандартный люеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные/двойные маркеры. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Предназначен для доставки Onyx, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Рабочая/используемая длина: 158/153, 135/130, 150/145см. Совместим с проводник 0.014", 0.021" Стерильная упаковка. |
| 42 | Sheathless Eucath катетер 6,5F JL3.5 Asahi | шт | 2 | Данные катетеры применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие JL3.5. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.70". Рекомендованный проводник: 0,035". Совместим с интродьюсеры:4F. |
| 43 | Sheathless Eucath катетер 7,5F JL3.5 Asahi | шт | 2 | Данные катетеры применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: JL3.5 Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.81". Рекомендованный проводник: 0,035". Совместим с интродьюсером: для катетера 5F. |
| 44 | Sheathless Eucath катетер 7,5F JR4 Asahi | шт | 1 | Данные катетеры применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: JR4 Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.81". Рекомендованный проводник: 0,035". Совместим с интродьюсером: для катетера 5F. |
| 45 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera Veritas диаметром 5 мм, длиной 100 мм., с системой доставки 6F 120см | шт | 1 | Технические характеристики стента SUPERA: Используемый материал - Нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы. Дизайн стента 6 пар суперэластичных нитиноловых проволок переплетенных по спирали с геометрией замкнутой (закрытой) ячейки без спаек и швов. Толщина стенки стента – 0,40мм. Размеры системы доставки - 6Fr. Диапазон диаметров стента - от 4мм до 7мм для стентов с размером катетера 6Fr; Диаметр стента, указанный на ярлыке – 5.0. Наружный диаметр стента - 6,7 мм. Диаметр рекомендованного баллонного катетера (расширенного) для предилятации - 6,7 мм. Длина стента, указанная на ярлыке - 100,0 мм. Технические характеристики системы доставки стента SUPERA: Рабочая длина системы 120 см для стента с размером катетера – 6Fr. Система доставки имеет эргономичную рукоятку и интуитивно понятные части управления (ползунок для большого пальца, замок безопасности и замок раскрытия стента) облегчающие работу с инструментом и процедуру имплантации стента в целом. Рентгенконтрастные маркеры длины стента заглубленные в системе доставки улучшающие контроль за продвижением и позиционированием системы доставки стента. Гидрофильное покрытие Гидрофильное покрытие 25-30 см дистального конца рабочей части инструмента улучшает проходимость изгибов сосуда и снижают риск травмы стенки сосуда. Атравматичный гибкий кончик системы доставки улучшает проходимость в наиболее узких местах и снижает риск травмы стенки сосуда. Совместим с интродьюсером 6Fr. Совместимый проводник 0,014". Применение стента SUPERA: - Лечение желчных протоков. Для паллиативного лечения стенозов внепеченочных желчных протоков, возникших вследствие злокачественных новообразований; - Лечение периферических сосудов. Рентгенэндоваскулярное лечение бедренно-подколенного сегмента артерий нижних конечностей, в том числе после неудачной чрескожной транслюминальной ангиопластики. Подбор стента SUPERA к сосуду. Стент размером 1-в-1 к сосуду Внутренний диаметр стента (inner diameter – ID) в миллиметрах подбирается в соотношении один к одному (1:1), в точности к референсному диаметру (reference diameter – RD) сосуда; а баллон для предилатации по своему диаметру (balloon diameter – BD) выбирается соответственно наружному диаметру стента (outer diameter – OD). RD:ID=1:1 и BD:OD=1:1. Гарантийный срок хранения при температуре 5 - 25°С 2 года. |
| 46 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera Veritas диаметром 6 мм, длиной 120 мм., с системой доставки 6F 120см | шт | 1 | Технические характеристики стента SUPERA: Используемый материал - Нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы. Дизайн стента 6 пар суперэластичных нитиноловых проволок переплетенных по спирали с геометрией замкнутой (закрытой) ячейки без спаек и швов. Толщина стенки стента – 0,40мм. Размеры системы доставки - 6Fr. Диапазон диаметров стента - от 4мм до 7мм для стентов с размером катетера 6Fr; Диаметр стента, указанный на ярлыке – 6.0. Наружный диаметр стента - 6,7 мм. Диаметр рекомендованного баллонного катетера (расширенного) для предилятации - 6,7 мм. Длина стента, указанная на ярлыке - 120,0 мм. Технические характеристики системы доставки стента SUPERA: Рабочая длина системы 120 см для стента с размером катетера – 6Fr. Система доставки имеет эргономичную рукоятку и интуитивно понятные части управления (ползунок для большого пальца, замок безопасности и замок раскрытия стента) облегчающие работу с инструментом и процедуру имплантации стента в целом. Рентгенконтрастные маркеры длины стента заглубленные в системе доставки улучшающие контроль за продвижением и позиционированием системы доставки стента. Гидрофильное покрытие 25-30 см дистального конца рабочей части инструмента улучшает проходимость изгибов сосуда и снижают риск травмы стенки сосуда. Атравматичный гибкий кончик системы доставки улучшает проходимость в наиболее узких местах и снижает риск травмы стенки сосуда. Совместим с интродьюсером 6Fr. Совместимый проводник 0,014". Применение стента SUPERA: - Лечение желчных протоков. Для паллиативного лечения стенозов внепеченочных желчных протоков, возникших вследствие злокачественных новообразований; - Лечение периферических сосудов. Рентгенэндоваскулярное лечение бедренно-подколенного сегмента артерий нижних конечностей, в том числе после неудачной чрескожной транслюминальной ангиопластики. Подбор стента SUPERA к сосуду. Стент размером 1-в-1 к сосуду Внутренний диаметр стента (inner diameter – ID) в миллиметрах подбирается в соотношении один к одному (1:1), в точности к референсному диаметру (reference diameter – RD) сосуда; а баллон для предилатации по своему диаметру (balloon diameter – BD) выбирается соответственно наружному диаметру стента (outer diameter – OD). RD:ID=1:1 и BD:OD=1:1. Гарантийный срок хранения при температуре 5 - 25°С 2 года. |