III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка комплекса для многосуточного мониторирования ЭКГ и АД с аксессуарами

для диагностического отделения ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Комплекс должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакован;

- Комплекс должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 Изделия медицинские электрические.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 1.2. | Декларация (сертификат) о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 1.3. | Система должна пройти тестирование на качественные характеристики обработки ЭКГ на базах данных AHA, MIT-BIH, NST, РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ Р 50267.47–2004 (Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам) | Наличие |
| 1.4. | Гарантийный срок (за исключением вычислительной техники, аксессуаров и расходных материалов) | Не менее 1 года |
| 1.5. | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории России | наличие |
| 2. | Функциональные характеристики регистратора ЭКГ, АД и параметров дыхания: |  |
| 2.1.1. | -непрерывное измерение и запись ЭКГ | наличие |
| 2.1.2. | -запись дыхательных усилий (торакальных) | наличие |
| 2.1.3. | -запись спирограммы (потока дыхания) | наличие |
| 2.1.4. | -регистрация положения тела | наличие |
| 2.1.5. | -запись храпа | наличие |
| 2.1.6. | -запись пульсоксиметрии (насыщения крови кислородом) | наличие |
| 2.1.7. | - периодическое измерение и запись артериального давления | наличие |
| 2.1.8. | Длительность записи, час, не менее | 24 |
| 2.1.9. | -Количество электрофизиологических каналов, не менее | 10 |
| 2.1.10. | Измерение АД акустическим методом (по Короткову) с использованием выносного микрофона | наличие |
| 2.1.11. | Осциллометрический метод измерения АД | наличие |
| 2.1.12. | Вес регистратора ЭКГ, г, не более | 300 |
| 3. | Программное обеспечение со следующими функциями: |  |
| 3.1. | Обработка ЭКГ, в том числе: |  |
| 3.1.1. | - оценка ИВР с выделением нарушений | Наличие |
| 3.1.2. | - оценка аритмий с учетом фонового ритма | Наличие |
| 3.1.3. | - оценка смещения и наклона сегмента ST | Наличие |
| 3.1.4. | - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик | Наличие |
| 3.1.5. | - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам автоматическим вычислением объема выполненной работы и мощности нагрузки | Наличие |
| 3.1.6. | - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом | Наличие |
| 3.1.7. | - расчет вариабельности RR-интервалов по коротким участкам ритма | Наличие |
| 3.1.8. | - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта обрыва электрода | Наличие |
| 3.1.9. | -Векторный анализ PQRST-комплекса | Наличие |
| 3.1.10. | -Расчет турбулентности ритма | Наличие |
| 3.1.11. | -Выявление поздних потенциалов желудочков | Наличие |
| 3.1.12. | -Анализ поздних потенциалов предсердий | Наличие |
| 3.1.13. | -Оценка спектральных характеристик волн F | Наличие |
| 3.1.14. | -Определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р | Наличие |
| 3.1.15. | -Расчет величины и дисперсии QT-интервала | Наличие |
| 3.1.16. | -Выявление микроальтернации Т-зубца | Наличие |
| 3.1.17. | -Оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу | Наличие |
| 3.2. | Обработка результатов измерений АД, в том числе: |  |
| 3.2.1. | - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью | Наличие |
| 3.2.2. | - вариабельность АД | Наличие |
| 3.2.3. | - циркадный индекс | Наличие |
| 3.2.4. | - результаты косинорного анализа суточного ритма | Наличие |
| 3.2.5. | - индексы нагрузки давлением | Наличие |
| 3.2.6. | - индексы гипотензии | Наличие |
| 3.2.7. | - комментарии полученных величин применительно к нормативам | Наличие |
| 3.2.8. | - индивидуальная настройка при расчете АД | Наличие |
| 3.2.9. | - верификация любого измерения АД | Наличие |
| 3.2.10. | - взаимосвязь ЧСС, аритмий, смещения ST и АД | Наличие |
| 3.3. | Обработка параметров дыхания, в том числе: |  |
| 3.3.1. | - выявление эпизодов апноэ | Наличие |
| 3.3.2. | - расчет уровня оксигемоглобина крови с выявлением эпизодов гипоксемии | Наличие |
| 3.3.3. | - обнаружение храпа и его сочетание с эпизодами апноэ | Наличие |
| 3.3.4. | - программирование минимальной длительности эпизодов апноэ | Наличие |
| 3.3.5. | - вычисление общей длительности апноэ и индекса апноэ | Наличие |
| 3.4. | База врачебных диагнозов | Наличие |
| 3.5. | Генерация «клинического» заключения и редактирование врачом | Наличие |
| 3.6. | Ведение базы данных пациентов | Наличие |
| 3.7. | Программные средства, обеспечивающие передачу данных по локальной внутрибольничной сети | Наличие |
| 4. | Комплектность поставки: |  |
| 4.1. | Регистратор ЭКГ, АД и параметров дыхания | не менее 1 шт. |
| 4.2. | Программное обеспечение обработки суточных записей | не менее 1 шт. |
| 4.3. | Блок связи регистратора с ПК через USB порт | не менее 1 шт. |
| 4.4. | Зарядное устройство для аккумуляторов | не менее 1 шт. |
| 4.5. | Аккумуляторы | не менее 2 шт. |
| 4.6. | Кабель для ЭКГ электродов | не менее 11 шт. |
| 4.7. | Датчик пульсоксиметрический | не менее 2 шт. |
| 4.8. | Датчик дыхания/храпа | Не менее 150 шт. |
| 4.9. | Одноразовый ЭКГ – электрод детский | Не менее 300 шт. |
| 4.10. | Датчик тонов Короткова | Не менее 5 шт. |
| 4.11. | Манжета большая | Не менее 4 шт. |
| 4.12. | Манжета средняя | Не менее 7 шт. |
| 4.13. | Манжета малая | Не менее 1 шт. |
| 4.14. | Салфетки для манжет большие, уп. 50 шт. | Не менее 2 уп. |
| 4.15. | Салфетки для манжет средние, уп. 50 шт. | Не менее 2 уп. |
| 4.16. | Салфетки для манжет малые, уп. 50 шт. | Не менее 2 уп. |
| 4.17. | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов | Не менее 2 шт. |