РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 6 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 - Поставка ортодонтических инструментов для нужд стоматологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы Вейнгарта (Utility), прозводитель ETM | шт | 1 | Стандартные щипцы Вейнгарта с узкими щечками |
| 2 | Дистальные кусачки, производитель ETM | шт | 2 | Дистальные кусачки для укороченя дуги в полости рта с функцией обрезки дуги вровень с замком |
| 3 | Лигатурные кусачки Ezcurra «Мини», производитель AEZ | шт | 2 | Лигатурные кусачки с уменьшенным размером рабочей части инструмента |
| 4 | Пилки сепарационные односторонние голубые, производитель ETM | шт | 1 | Пилки односторонние средней абразивности (одна сторона абразивная, другая гладкая) |
| 5 | Пилки сепарационные двойные голубые, производитель ETM | шт | 1 | Пилки двусторонние средней абразивности (обе стороны абразивные) |
| 6 | Кусачки лигатурные 15°, производитель ETM | шт | 2 | Лигатурные кусачки с рабочими частями, расположенными под углом 15° к ручкам |
| 7 | Кусачки лигатурные Ezcurra, производитель AEZ | шт | 2 | Лигатурные кусачки с рабочими частями параллельными ручкам, ручки удлиненные |
| 8 | Щипцы контурные, производитель ETM | шт | 2 | Щипцы для плавного изменения формы жестких дуг, рабочие части инструмента представлены выпуклой и вогнутой поверхностью |
| 9 | Щипцы Hilgers, производитель AEZ | шт | 2 | Щипцы для нанесения внутриротовых изгибов первого и второго порядка на дугу. Двусторонняя рабочая поверхность, щечки щипцов расположены под прямым углом к ручкам. |

ЛОТ №2 - Поставка запасных частей к оборудованию оперблока ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор стерилизуемый System 6 | шт | 4 | Аккумулятор 6215 стерилизуемый System 6, мощность 9,6 V к дрели StryKer |
| 2 | Штекер для подачи закиси | шт | 1 | Запасная часть к консоли. Консоль подвесная – потолочная медицинская для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования (американский стандарт) N2O 100.P.S.I MAX Silbermann к розетке 1101.078 3015300 |
| 3 | Штекер для подачи кислорода | шт | 1 | Запасная часть к консоли. Консоль подвесная – потолочная медицинская для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования (американский стандарт) O2 100.P.S.I MAX Silbermann к розетке 1101.078 3003300 |
| 4 | Штекер для вакуум-отсоса | шт | 1 | Запасная часть к консоли. Консоль подвесная – потолочная медицинская для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования (американский стандарт)VAC 100.P.S.I MAX Silbermann к розетке 0801.078 301100 |

ЛОТ №3 - Поставка набора для балонной синусопластики для нужд ЛОР-отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синус-катетер проводниковый Relieva Flex S-30 | шт | 1 | Катетер проводниковый для функциональной эндоскопической микрохирургии верхнечелюстной, лобной и основной пазух. Элементы устройства: хаб с внутренним клапаном, тело катетера, мягкий кончик с эндоскопическим рентгенконтрастным маркером, трубка отсоса. Боковой порт хаба предназначен для прикрепления трубки отсоса, на хабе имеется отверстие для усиления силы всасывания. Наружный диаметр трубки отсоса не более 0,188’’ внутренний не менее 0,125’’. Материалы проксимальной части тела катетера - нержавеющая сталь, снаружи покрыт полимерным чехлом, внутри - тефлоновое покрытие. Дистальный кончик рентгенконтрастен, материал – многокомпонентный биосовместимый полимер. На проксимальной части имеется маркировка угла кончика и пазухи, для которой предназначен катетер. Общая длина катетера не более 12,8 см, для катетеров с формой кончика S-0 и S-30 – не более 12,9 см. Наружный диаметр тела катетера не более 0,186’’. Внутренний диаметр дистального кончика не менее 0,093’’, наружный – не более 0,122‘’. Диаметр клапана хаба не более 0,055’’. Наружный диаметр проксимальной части хаба не более 0,3’’. Формы дистального кончика: для основной пазухи:, S-30. |
| 2 | Устройство Acclarent для раздувания баллонного катетера | шт | 1 | Устройство, предназначенное для раздувания и сдувания баллонных катетеров и контроля давления во время хирургических оториноларингологических операций, требующих расширения баллоном. Состоит из шприца с манометром и трубки высокого давления. Манометр маркирован делениями до 20 атм. с шагом в 2 атм. Шприц имеет деления шагом в 2 см³, максимальный объем 20 см³. На шприце имеется запирающее устройство. В открытом положении поршень движется свободно, в закрытом положении поршень движется поступательно при вращении рукоятки по часовой стрелке, при этом контроль давления осуществляется по шкале манометра. |
| 3 | Синус-катетер проводниковый Relieva Flex F-70C | шт | 1 | Катетер проводниковый для функциональной эндоскопической микрохирургии верхнечелюстной, лобной и основной пазух. Элементы устройства: хаб с внутренним клапаном, тело катетера, мягкий кончик с эндоскопическим рентгенконтрастным маркером, трубка отсоса. Боковой порт хаба предназначен для прикрепления трубки отсоса, на хабе имеется отверстие для усиления силы всасывания. Наружный диаметр трубки отсоса не более 0,188’’ внутренний не менее 0,125’’. Материалы проксимальной части тела катетера - нержавеющая сталь, снаружи покрыт полимерным чехлом, внутри - тефлоновое покрытие. Дистальный кончик рентгенконтрастен, материал – многокомпонентный биосовместимый полимер. На проксимальной части имеется маркировка угла кончика и пазухи, для которой предназначен катетер. Общая длина катетера не более 12,8 см. Наружный диаметр тела катетера не более 0,186’’. Внутренний диаметр дистального кончика не менее 0,093’’, наружный – не более 0,122‘’. Диаметр клапана хаба не более 0,055’’. Наружный диаметр проксимальной части хаба не более 0,3’’. Формы дистального кончика: для лобной пазухи: F-70C. |
| 4 | Система Relieva Luma Sentry для бужирования освещения придаточных пазух носа | шт | 1 | Представляет собой гибкий проводник со световой линзой на дистальном конце, предназначенный для зондирования и транстканевой иллюминации придаточных пазух носа. Составные части: световой проводник, съемный коннектор. Материал проводника - нержавеющая сталь 304SS, покрытая нитинолом, фиброоптическое волокно. Дистальный кончик проводника длиной не менее 5мм имеет изгиб не менее 20°. Не менее 7см дистального кончика покрыто силиконом. Длина светового проводника не менее 100 см. Диаметр не более 0,035’’ . Инструмент обеспечивает иллюминацию не менее 1800 Люкс. Максимальная температура нагрева световой линзы 41°С. Имеется 3 маркера. Наличие трех маркеров в центральной части проводника на расстоянии 1, 5 и 6 см. друг от друга. Цветовая маркировка проксимального конца проводника, соединяемый с коннектором для передачи светового потока. Съемный коннектор содержит кнопочный фиксатор, дистальный и проксимальный конец. Дистальный порт для фиксации светового проводника (при нажатии кнопки), проксимальный – для присоединения светового кабеля. |
| 5 | Рукоятки низкопрофильные Relieva SideKick для синус-катетеров проводниковых | шт | 1 | Рукоятка для удлинения и стабилизации проводникового катетера во время операции, прикрепляется к проксимальному концу катетера. Состоит из рукоятки с изменяемой формой и полупрозрачного соединителя с тугой посадкой, снабженного фланцем. Диаметр фланца не более 0,6‘’, диаметр самой рукоятки не более 0,25’’. Рабочая длина инструмента не менее 20,32 см. Материал - сердечник из нержавеющей стали с полимерным покрытием низкой жесткости. Совместимость: баллонные катетеры c наружным диаметром тела катетера не более 0,105’’, катетеры для установки спейсеров в лобную пазуху и проводниковые катетеры внутренним диаметром проксимальной части хаба не менее 0,105’’. |
| 6 | Переходник Storz для световодного кабеля Relieva Luma 2 | шт | 1 | Устройство для подключения световодного кабеля к источнику света фирмы Storz. Материал – нержавеющая сталь. |
| 7 | Синус-катетер баллонный Relieva Ultirra в комплекте со стилетом и ирригационной трубкой 5X24 | шт | 1 | Баллонный катетер, предназначенный для расширения естественных соустий околоносовых пазух. Состоит из тела катетера и баллона на дистальном конце. Тело катетера имеет два порта. Боковой порт предназначен для раздувания баллона, маркирован буквой «В», прямой порт предназначен для проводника. Общая длина катетера не более 25,8 см. Рабочая длина катетера не менее 19,1 см, гибкой части – не более 8,1 см. Внутренний диаметр катетера на всем протяжении не более 0,042’’, наружный диаметр тела не более 0,087’’. Материал баллона - нейлон, покрытый многослойным полиуретаном. Баллон и тело катетера имеет гидрофильное покрытие. В пределах от номинального до максимального давлений диаметр баллона возрастает не более, чем на 10% от своего номинального размера. Строение баллона трехлепестковое. Номинальное давление – не менее 8 атм., максимальное – не более 12 атм. Размеры баллонов: 5,6,7 мм диаметром при длине 16 мм, 5,7 мм диаметром при длине 24 мм, 3,5 мм диаметром при длине 12мм. Маркеры: наличие рентгенконтрастных маркеров, расстояние между маркерами равно номинальной длине баллона. Три дополнительные эндоскопические маркерные полоски на дистальном конце катетера: желто-зеленая маркерная полоска обозначает проксимальный конец баллона, расположена на расстоянии не более 11,6 см. от дистального конца катетера, две другие маркерные полоски расположены на расстоянии 1см и 2см проксимальнее желто-зеленого маркера. Два маркера на проксимальном конце тела катетера. Длина проксимального маркера должна быть равна длине баллона. Наличие 3х ирригационных отверстий на дистальном конце, диаметры отверстий – не более 0.029’’. В комплекте - металлический стилет для введения баллона (за исключением катетера диаметром 3,5мм) и ирригационная трубка высокого давления. Стилет состоит из закругленного дистального кончика, ствола для поддержки баллона и проксимальной петли. Диаметр стилета не более 0,035’’, длина – не менее 25 см. диаметр проксимальной петли не более 0,54’’. Ирригационная трубка длиной не менее 51 см. Баллонный синус-катетер совместим с устройством для раздувания баллона, имеющим манометр, соединение Luer-lock и максимальное давление не менее 20 атм., рукояткой для удержания всей системы для баллонной синусопластики в одной руке с эндоскопом, а также допускает введение проводника диаметром не более 0,035’’. Совместимость с проводниковыми синус-катетерами с внутренним диаметром не менее 0,093’’. |
| 8 | Синус-катетер баллонный Relieva Ultirra в комплекте со стилетом и ирригационной трубкой 7X24 | шт | 1 | Баллонный катетер, предназначенный для расширения естественных соустий околоносовых пазух. Состоит из тела катетера и баллона на дистальном конце. Тело катетера имеет два порта. Боковой порт предназначен для раздувания баллона, маркирован буквой «В», прямой порт предназначен для проводника. Общая длина катетера не более 25,8 см. Рабочая длина катетера не менее 19,1 см, гибкой части – не более 8,1 см. Внутренний диаметр катетера на всем протяжении не более 0,042’’, наружный диаметр тела не более 0,087’’. Материал баллона - нейлон, покрытый многослойным полиуретаном. Баллон и тело катетера имеет гидрофильное покрытие. В пределах от номинального до максимального давлений диаметр баллона возрастает не более чем на 10% от своего номинального размера. Строение баллона трехлепестковое. Номинальное давление – не менее 8 атм., максимальное – не более 12 атм. Размеры баллонов: 5,6,7 мм диаметром при длине 16 мм, 5,7 мм диаметром при длине 24 мм, 3,5 мм диаметром при длине 12мм. Маркеры: наличие рентгенконтрастных маркеров, расстояние между маркерами равно номинальной длине баллона. Три дополнительные эндоскопические маркерные полоски на дистальном конце катетера: желто-зеленая маркерная полоска обозначает проксимальный конец баллона, расположена на расстоянии не более 11,6 см. от дистального конца катетера, две другие маркерные полоски расположены на расстоянии 1см и 2см проксимальнее желто-зеленого маркера. Два маркера на проксимальном конце тела катетера. Длина проксимального маркера должна быть равна длине баллона. Наличие 3х ирригационных отверстий на дистальном конце, диаметры отверстий – не более 0.029’’. В комплекте - металлический стилет для введения баллона (за исключением катетера диаметром 3,5мм) и ирригационная трубка высокого давления. Стилет состоит из закругленного дистального кончика, ствола для поддержки баллона и проксимальной петли. Диаметр стилета не более 0,035’’, длина – не менее 25 см. диаметр проксимальной петли не более 0,54’’. Ирригационная трубка длиной не менее 51 см. Баллонный синус-катетер совместим с устройством для раздувания баллона, имеющим манометр, соединение Luer-lock и максимальное давление не менее 20 атм., рукояткой для удержания всей системы для баллонной синусопластики в одной руке с эндоскопом, а также допускает введение проводника диаметром не более 0,035’’. Совместимость с проводниковыми синус-катетерами с внутренним диаметром не менее 0,093’’. |

ЛОТ №4 – Поставка изделий для оборудования диагностического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щётка для чистки отверстия канала | шт | 10 | Чистящая щётка «МН-507». Для входа в инструментальный канал, производства Olympus |
| 2 | Воздушный фильтр | уп | 2 | 7048271 AFKV-1.A фильтры для эндоскопического отсасывающего насоса KV-4, упаковка 10 шт, производства Olympus |
| 3 | Корзинка для захвата | шт | 1 | FG-16L-1.A Корзинка для захвата, тип – 4 струны, рабочая ширина корзинки 35 мм, диаметр канала 2,8 мм, длина 1650 мм. Комплект: рабочая часть, рукоятка МА-479, производства Olympus |
| 4 | Корзинка для захвата | шт | 1 | FG-16U-1.B Корзинка для захвата, тип – 4 струны, рабочая ширина корзинки 35 мм, диаметр канала 2,8 мм, длина 2300 мм. Комплект: рабочая часть, рукоятка МА-479, производства Olympus |
| 5 | Ручка для корзинок | шт | 1 | МА-479 ручка используется с корзинками FG, многоразовая, автоклавируемая, упаковка 1 шт, производства Olympus |
| 6 | Петля | уп | 5 | MAJ-339 петля пластиковая, одноразовая 13 мм, для лигирующего устройства HX-21L, каждая петля упакована в индивидуальный катридж, упаковка 10 шт, производства Olympus |
| 7 | Клапан инструментального канала | уп | 3 | МВ-358 клапан биопсийный, производства Olympus |

ЛОТ №5 – Поставка фильтров для моечной машины диагностического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр для катриджа | уп | 2 | Фильтр с порами 1,0 мкм для удаления всех посторонних частиц и защиты антибактериального фильтра от преждевременного засорения, материал изготовления – полипропилен, совместимый с системой водоподготовки автоматической моечной системы ENDOCLENS NSX (20303) , 30 шт. в одной транспортной упаковке. |
| 2 | Фиброфильтр с внутренним кольцом | шт | 8 | Фильтр с порами 0,2 мкм для снижения апирогенности воды и освобождения ее от бактерий без уменьшения скорости потока, материал изготовления – полипропилен, совместимый со встроенной системой фильтрации воды автоматической моечной системы ENDOCLENS NSX (20304), 1шт. в одной транспортной упаковке. |

ЛОТ №6 – Поставка катетеров для уродинамической системы урологического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухпросветный катетер 8 Fr. (CAT208) | шт | 100 | Применение: • Цистометрия; • Давление-поток. Тип катетера: водно-перфузионный. Материал: изготовлен из биологически совместимого зеленого прозрачного материала ПЕБАКС. Маркировка делений шкалы: с шагом в 1 см на длине в 25 см, начало приблизительно в 9 см от дальнего конца. Размер: не более 8 Fr. Рабочая длина: не менее 40 см. Количество просветов: не менее 2. Цветная маркировка просветов. Длина просвета: не менее 6 см. Соединители просветов типа Луер-Лок с эргономичными «крылышками». Одноразовый. |
| 2 | Латексный ректальный баллонный катетер 10 Fr. (CAT411) | шт | 100 | Применение: • Цистометрия; • Давление-поток. Тип катетера: водно-перфузионный. Материал: изготовлен из биологически совместимого зеленого прозрачного материала ПЕБАКС. Размер: не более 10 Fr. Рабочая длина: не менее 40 см. Материал баллона: латекс. Объем баллона: не более 5 мл. Количество просветов: не менее 2. Цветная маркировка просветов. Длина просвета: не менее 6 см. Соединители просветов типа Луер-Лок с эргономичными «крылышками». Одноразовый. |