РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению работоспособности

изделий медицинской техники ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 Лота.

- Общие положения

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники (далее - ИМТ), перечисленных в Приложении №2 к Договору, с заменой запасных частей по необходимости, включая:

- текущий ремонт ИМТ;

- капитальный ремонт ИМТ;

- оформление ведомостей дефектов на списание ИМТ, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж ИМТ.

1.2. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

  - Исполнитель обязан предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение:

- 6 месяцев для ИМТ, не выработавших нормативный срок эксплуатации;

- 3 месяца для ИМТ, выработавших нормативный срок эксплуатации с момента получения ИМТ Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;

- осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла ИМТ, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали.

- Расшифровка видов оказываемых услуг

  - Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322 - 78).

  - Текущий ремонт медицинской техники - неплановый мелкий ремонт медицинской техники. Текущий ремонт выполняется в процессе текущего технического обслуживания и заключается в замене или восстановлении отдельных частей ИМТ.

  - Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

2.4. Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

  - Ведомости дефектов на списание ИМТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

  - После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации ИМТ.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с момента заключения Договора по 31 декабря 2015 года включительно.

3.2. Сроки и периоды оказания услуг:

- восстановление исправности и работоспособности ИМТ в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО) на месте эксплуатации ИМТ после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановления работоспособности ИМТ после проведения внепланового ТО – выдача направления на текущий ремонт;

- проведение работ по вводу в эксплуатацию ИМТ (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Заказчика и Исполнителя.

4. Место оказания услуг:

4.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности ИМТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации ИМТ.

4.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

6. Перечень изделий медицинской техники, принимаемых на ремонт, указан в отдельном документе и является неотъемлемой частью Договора.

7. Требования к Участникам закупки

7.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на оказание услуг по ремонту изделий медицинской техники.

7.2. Исполнитель обязан иметь документы (договор, соглашение, официальное письмо, иной документ), подтверждающие сотрудничество с заводами-изготовителями обслуживаемого оборудования по вопросам приобретения оригинальных запасных частей, узлов и механизмов.

7.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию своих работников, наличие аккредитации на метрологическое обеспечение ИМТ и сертификат соответствия СМК.

7.4. Участник закупки обязан представить в составе технического предложения своей заявки на участие в открытом запросе предложений копии документов, указанных в пунктах 7.1-7.3 настоящего технического задания.