РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности . Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Товар должен быть датой выпуска не ранее 2008 года, дата восстановления не ранее 2015 года.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка ультразвуковой диагностической системы  HD11XE PHilips  для нужд

ООО «Медсервис».

Объем и характеристики поставляемого товара: Цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система с возможностью чреспищеводной эхокардиографии и автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков

|  | Описание требований | Наличие функции или величина параметра | Наличие функций или величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
|  | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса | Наличие |  |  |
|  | с возможностью чреспищеводной эхокардиографии |  |  |  |
|  | и автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Разрешительные документы: Регистрационное удостоверение, Декларация соответствия | Наличие |  |  |
| 2. Области применения |  |  |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |  |  |
|  | Поверхностные органы и структуры | Наличие |  |  |
|  | Акушерство | Наличие |  |  |
|  | Гинекология | Наличие |  |  |
|  | Педиатрия | Наличие |  |  |
|  | Урология | Наличие |  |  |
|  | Сосудистые исследования | Наличие |  |  |
|  | Транскраниальная допплерография | Наличие |  |  |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |  |  |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |  |  |
|  | Эхокардиография | Наличие |  |  |
|  | Стресс–ЭхоКГ | Наличие |  |  |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ взрослая | Наличие |  |  |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ детская | Наличие |  |  |
|  | Контрастные исследования | Возможность |  |  |
| Установленные пакеты клинических программ |  |  |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |  |  |
|  | Поверхностные органы и структуры | Наличие |  |  |
|  | Акушерство | Наличие |  |  |
|  | Гинекология | Наличие |  |  |
|  | Педиатрия | Наличие |  |  |
|  | Урология | Наличие |  |  |
|  | Сосудистые исследования | Наличие |  |  |
|  | Транскраниальная допплерография | Наличие |  |  |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |  |  |
|  | Интраоперационные исследования | ### Возможность |  |  |
|  | Эхокардиография | Наличие |  |  |
|  | Стресс–ЭхоКГ | Наличие |  |  |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ взрослая | Возможность |  |  |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ детская | Возможность |  |  |
|  | Контрастные исследования | Наличие |  |  |
| 3. Основной блок |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение на русском языке, включая встроенную справочную систему | Наличие |  |  |
|  | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой | Наличие |  |  |
|  | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу | Наличие |  |  |
|  | Цифровая технология обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования | Наличие |  |  |
|  | Широкополосные датчики: количество выбора возможных настроек в одном датчике, включая пользовательские, не менее | Наличие 45настроек |  |  |
|  | Диапазон частот, не менее | 1 - 15 МГц |  |  |
|  | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 147 456 каналов |  |  |
|  | Динамический диапазон, не менее | 232дБ |  |  |
|  | Глубина визуализации, не менее | 30см |  |  |
|  | Параллельная обработка сигнала, не менее 2-х лучей | Наличие |  |  |
|  | Сверхточное непрерывное фокусирование при передаче | Наличие |  |  |
|  | Динамическая фокусировка при приеме | Наличие |  |  |
|  | Количество зон усиления по глубине, не менее | 8 зон |  |  |
|  | Технология усиления мощности УЗ лучей по периферии зоны интереса | Наличие |  |  |
|  | Максимальная частота кадров 2D, не менее | 785 кадров |  |  |
|  | Максимальная частота кадров в режиме цветного доплеровского картирования (ЦДК), не менее | 320 кадров |  |  |
|  | Максимальное количество зон фокусировки | 8зон |  |  |
|  | Тканевая гармоника с фазовой инверсией | Наличие |  |  |
|  | Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: - Число одновременно передаваемых лучей, не менее - Число одновременно принимаемых лучей, не менее - Одновременное отображение с фундаментальным изображением - Совместимость с режимом кодированной гармоникой - Совместимость с органоспецифичным режимом - Совместимость с допплеровскими режимами - Совместимость с режимом контрастной визуализации - Совместимость с режимом объёмной визуализации в т.ч. режиме реального времени | Наличие 9лучей 9лучей |  |  |
|  | Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма: - Совмещение с режимом многолучевого сканирования - Совместим со всеми типами датчиков - Совместим со всеми режимами | Наличие |  |  |
|  | Акустическое увеличение изображения в режиме реального времени, не менее | 8изображений |  |  |
|  | Цифровое увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее | 16изображений |  |  |
|  | Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее | 5датчиков |  |  |
|  | Характеристики монитора: - Размер экрана по диагонали, не менее - Жидкокристаллический безбликовый цифровой монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне с блокировкой перемещения при транспортировке - Экранная матрица, пиксел, не менее - Угол обзора (по горизонтали и вертикали), град, не менее - Регулировка по высоте, не менее | 20”дюймов Наличие 1280х1040пиксель 170см 25см |  |  |
|  | Регулировка панели управления: - Вращение, не менее - По высоте, не менее | 340 град 18 см |  |  |
| 4. Режимы сканирования |  |  |  |  |
|  | В–режим: - Количество цветовых карт, не менее - Количество карт псевдоокрашивания, не менее - Автоматическая оптимизация В-изображений - Трапециевидное изображение для линейных датчиков | Наличие 8карт 25карт Наличие Наличие |  |  |
|  | М–режим: - М-режим (поддержка всеми визуализирующими датчиками) - Цветной М–режим (поддержка секторными, конвексными и микроконвексными датчиками) - Анатомический М–режим (активация в реальном времени и из сохраненных кинопетель) | Наличие Наличие Наличие |  |  |
|  | PW – Импульсно-волновой спектральный доплеровский режим с отклонением угла: - Автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины сканирования - PRF - HPRF, - Минимальный размер контрольного объёма, не более - Максимальный размер контрольного объёма, не менее - Максимальная измеряемая скорость, не менее - Минимальная измеряемая скорость, не более - Диапазон регулировки фильтра движения стенки, не менее | Наличие Наличие 700 – 26400Гц 1,9 – 5МГц 0,05см 2,63см 23,9м/с 0,019см/с 0 – 1200Гц |  |  |
|  | CW – Постоянно-волновой доплеровский режим с отклонением угла: - PRF - HPRF - Максимальная измеряемая скорость, не менее - Минимальная измеряемая скорость, не более - Диапазон регулировки фильтра движения стенки, не менее | Наличие 1,95 – 93,5кГц 1,9 – 5мГц 113м/с 0,064см/с 0 – 1200Гц |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра нажатием одной клавиши: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |  |
|  | Автоматические расчеты и оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени с возможностью выбора отображаемых параметров | Наличие |  |  |
|  | Цветовое доплеровское картирование скорости (ЦДК): - Автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины сканирования - PRF - Автоматическая инверсия цветовой карты в зависимости от угла сканирования - Одновременное представление изображений B-режима и В+ЦДК в реальном времени - Диапазон регулировки фильтра движения стенки, не менее - Максимальная измеряемая скорость, не менее - Минимальная измеряемая скорость, не более | Наличие Наличие 75 – 13000Гц Наличие Наличие 25 – 1600Гц 6,2м/с 0,019см/с |  |  |
|  | Энергетическое доплеровское картирование (ЭДК): - Автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины сканирования - Одновременное представление изображений B-режима и В+CPA в реальном времени - Отображение информации о направлении потока | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |
|  | Тканевой допплер | Наличие |  |  |
|  | Цветовое тканевое доплеровское картирование в комбинации с гармоникой фазовой инверсии | Наличие |  |  |
|  | Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках | Наличие |  |  |
|  | Панорамная визуализация | Возможность |  |  |
|  | Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: - Полностью интегрированная система - Поддержка всеми датчиками - мультиплановый анализ - совмещение с режимами ЦДК и ЭД - Режимы 3D реконструкции: - Поверхность - Максимальная интенсивность - Минимальная интенсивность - Прозрачность | Наличие |  |  |
|  | Режим объемного сканирования в режиме реального времени: - Использование специализированных 4D–датчиков - Количество объемов в секунду, не менее | Возможность Возможность 30 объёмов |  |  |
|  | Эхокардиография плода в режиме пространственно-временной корелляции изображения в режимах серой шкалы и ЦДК (с инверсией) – STIC | Возможность |  |  |
|  | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/ЦДК, B/ЭДК, В/ЦДК/D, В/ЭДК/D, B/TDI/D | Наличие |  |  |
|  | Триплексный режим | Наличие |  |  |
| 5. Типы поддерживаемых датчиков |  |  |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |  |  |
|  | Микроконвексные | Наличие |  |  |
|  | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |  |  |
|  | Ректовагинальные биплановые | Наличие |  |  |
|  | Линейные | Наличие |  |  |
|  | Линейные интраоперационные | Наличие |  |  |
|  | Секторные фазированные | Наличие |  |  |
|  | Чреспищеводные секторные фазированные для взрослых | Наличие |  |  |
|  | Чреспищеводные секторные фазированные, для пациентов от 3,5 кг | Наличие |  |  |
|  | Специализированные 3D/4D–датчики конвексные | Наличие |  |  |
|  | Специализированные 3D/4D–датчики внутриполостные | Наличие |  |  |
|  | Датчики типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового и импульсно-волнового доплеровского спектра (невизуализирующие) | Наличие |  |  |
| 6. Характеристика поддерживаемых датчиков |  |  |  |  |
|  | Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности | Наличие |  |  |
|  | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии: - Диапазон частот, не менее - Количество элементов, не менее - Радиус кривизны, не более - Угол сканирования, не менее - Биопсийный адаптер - Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим многолучевого составного сканирования - Тканевой гармоники - Панорамная визуализация - Органоспецифичный режим - Визуализация с контрастированием | Наличие 2 – 5МГц 128элементов 40мм 75град Возможность |  |  |
|  | Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований в педиатрии, нейросонографии, сосудистых исследований, интраоперационных исследований в нейрохирургии: - Диапазон частот, не менее - Количество элементов, не менее - Радиус кривизны, не более - Угол сканирования, не менее - Биопсийный адаптер - Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D - Панорамная визуализация - Органоспецифичный режим | Наличие 5 – 8МГц 128мм 14мм 90град Возможность |  |  |
|  | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: - Диапазон частот, не менее - Количество элементов, не менее - Радиус кривизны, не более - Угол сканирования, не менее - Биопсийный адаптер - Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D - Панорамная визуализация - Органоспецифичный режим - Режим многолучевого составного сканирования | Наличие 5 – 9МГц 128элементов 8мм 150град Возможность |  |  |
|  | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии: - Диапазон частот, не менее - Количество элементов, не менее - Апертура, не менее - Биопсийный адаптер - Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим многолучевого составного сканирования - Органоспецифичный режим - Панорамная визуализация | Наличие 5 – 12МГц 256элементов 50мм Возможность |  |  |
| 7. Архивация изображений |  |  |  |  |
|  | Кинопетля, кадров не менее | 1000 кадров |  |  |
|  | Поддержка режима двойной визуализации с двумя буферами, кадров на каждый буфер, не менее | 500кадров |  |  |
|  | Объем жесткого диска не менее | 250 Гб |  |  |
|  | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |  |  |
|  | Экспорт статических изображений и динамических клипов (кинопетель) на CD/DVD в формате DICOM | Наличие |  |  |
|  | Экспорт статических изображений на CD/DVD в формате BMP без потерь качества, JPG с регулировкой степени сжатия | Наличие |  |  |
|  | Экспорт динамических клипов (кинопетель) на CD/DVD в формате AVI | Наличие |  |  |
| 8. Измерения в В-режиме |  |  |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |  |
|  | Окружность | Наличие |  |  |
|  | Площадь | Наличие |  |  |
|  | Объем | Наличие |  |  |
|  | Угол | Наличие |  |  |
| 9. Измерение в М-режиме |  |  |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |  |
|  | Скорость | Наличие |  |  |
|  | Временной интервал | Наличие |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |  |
| 10. Измерение в D-режиме |  |  |  |  |
|  | Линейная скорость | Наличие |  |  |
|  | Средняя скорость | Наличие |  |  |
|  | Временные интервалы (ускорение, замедление) | Наличие |  |  |
|  | Индекс резистентности | Наличие |  |  |
|  | Пульсационный индекс | Наличие |  |  |
|  | Градиент давления | Наличие |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |  |
|  | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики | Наличие |  |  |
| 11. Специализированные измерения и вычисления |  |  |  |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |  |  |
|  | Автоматический количественный анализ механики сердца на основе двухмерных изображений: - расчёты и анализ ЛЖ с полуавтоматическим определением границ сердечных камер и полостей сосудов; - Цветовое кодирование движения стенок миокарда для оценки глобальной и локальной сократимости; - Количественный анализ движения атрио-вентрикулярного кольца | Возможность |  |  |
|  | Количественный анализ деформации миокарда, в том числе, в режиме тканевой доплерографии: - Измерение скорости движения миокарда, расчёт деформации и скорости деформации, вдоль заданных пользователем М-линий, одновременно линий, не менее - Получение количественных значений из любой точки М-развёртки - Автоматическое движение М-линии вслед за движением миокарда - Усреднение до 20 сердечных сокращений | Возможность 3 |  |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |  |
|  | Автоматический расчёт толщины комплекса интима-медиа | Возможность |  |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |  |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для поверхностных органов и структур, почек и предстательной железы | Наличие |  |  |
|  | Количественный анализ общей визуализации в 3D-режиме: - Разделение на слои с управлением количеством слоёв и расстоянием между слоями - Измерения с использованием 3D графических данных: - Линейные - Углы - Эллипсы - Контуры - Объёмы | Возможность |  |  |
|  | Количественный анализ общей визуализации в 2D-режиме: - Динамический анализ и графическое представление: эхогенности, скорости или энергии - Выделение до 10 зон интереса с компенсацией движения ткани - Расчёт для ЦДК и энергетического доплера: индекс потока, индекс васкуляризации, | Возможность |  |  |
|  | Стресс-ЭхоКГ - Полностью интегрированный режим - 3 фиксированных протокола - остановка/продолжение протокола - до 8 ступеней нагрузки - протоколы фармакологической нагрузки - протоколы физической нагрузки - пользовательские протоколы - педаль | Возможность |  |  |
| 12. Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
|  | Панель ввода ЭКГ–сигналов | Наличие |  |  |
|  | Количество каналов ввода физиологических сигналов, не менее | 2 канала |  |  |
| 14. Видео выход |  |  |  |  |
|  | S–Video | Наличие |  |  |
| 14. Система регистрации |  |  |  |  |
|  | Принтер Ч/Б | Наличие |  |  |
| 15. Габариты |  |  |  |  |
|  | Высота - Минимальная, не более - Максимальная, не менее | 1511мм 1739мм |  |  |
|  | Ширина, не более | 533мм |  |  |
|  | Глубина, не более | 1105мм |  |  |
|  | Вес, не более | 100кг |  |  |
| 16. Характеристика электропитания |  |  |  |  |
|  | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |  |  |
|  | Потребляемая мощность не более | 750ВА |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |  |
| 17. Прочие условия |  |  |  |  |
|  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |  |  |
|  | Гарантия на всю систему не менее 24 месяцев с момента монтажа | Наличие |  |  |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |  |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Предпусковой инструктаж | Наличие |  |  |