Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Дезинфицирующие средства для  дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации ИМН, многократного применения и  дезинфекции высокого уровня эндоскопов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Качественные характеристики | Ед.измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство | л |  |  | 37 | Дезинфицирующее средство, представляет собой жидкий концентрат | - | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Глутарового альдегида и глиоксаля – суммарно | % | не менее 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЧАС | % | не менее 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе третичные амины, гуанидины, перекись водорода, ферменты, хлора, фенолов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 3 не более 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.) , возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесеней, а также спороцидными свойствами. | - | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических организациях и медицинских учреждениях: -для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; Для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. | - | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству | шт | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов должен составлять | литр | не менее 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) должен составлять | мин | не более 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции ИМН при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях должен составлять | литр | не менее 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулезе | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации, должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | 1±0,1 |  |
| 2 | Дезинфицирующее средство | л |  |  | 20 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ферментов (протеаза, липаза и амилаза) и ПАВ | % | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе аминов, спиртов, альдегидов, кислот, ЧАС, гуанидинов | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть в интервале | % | не менее 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не более 8 |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании, не коррозировать металлы, не повреждать термочувствительные материалы. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами (из 1 литра концентрата): | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - при предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, при предстерилизационной и окончательной очистки перед ДВУ гибких и жестких эндоскопов должно быть | литр | не менее 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 10 |
|  |  |  |  |  |  | - для предстерилизационной очистки хирургических, стоматологических инструментов и инструментов к гибким эндоскопам механизированным способом с применением ультразвука. | литр | не менее 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | 1±0,1 |
| 3 | Дезинфицирующее средство | л |  | 600 |  | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ЧАС, ПГМГ, ПАВ | % | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Не должно содержать третичных аминов, кислот, альдегидов, глиоксаль, ферментов | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | Не менее 3,5 не более 7 |
|  |  |  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сут | не менее 14 |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза- тестировано наM.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, моющими свойствами. | % | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, включая отделения интенсивной терапии и реанимации, с целью дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся инструменты), слюноотсасывающие установки, стоматологические материалы, жесткие и гибкие эндоскопы; Дезинфекцию поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при проведении дезинфекции (в отношении бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии поверхностей в помещениях,жесткой мебели (в т.ч. из дерева), приборов, оборудования, включая санитарно-техническое, предметов ухода за больными, средств личной гигиены; белья; при проведении генеральных уборок, при этом средство должно иметь единую концентрацию при одинаковой экспозиции | литр | не менее 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях (в т.ч. полиомиелите) | литр | не менее 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН в отношении вирусных, бактериальных и грибковых инфекций | литр | не менее 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для обеззараживания жидких отходов, смывных вод, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии) | литр | не менее 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 90 |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка: Флакон объемом | литр | 1±0,1 |
| 4 | Дезинфицирующее средство | л |  | 220 |  | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ЧАС, ПГМГ, ПАВ | % | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Не должно содержать третичных аминов, кислот, альдегидов, глиоксаль, ферментов | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | Не менее 3,5 не более 7 |
|  |  |  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сут | не менее 14 |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза- тестировано наM.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, моющими свойствами. | % | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, включая отделения интенсивной терапии и реанимации, с целью дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся инструменты), слюноотсасывающие установки, стоматологические материалы, жесткие и гибкие эндоскопы;стоматологические материалы ( оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки), жесткие и гибкие эндоскопы; применение в ультразвуковых мойках Дезинфекцию поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.Средство не должно портить обрабатываемые объекты,не должно вызывать коррозии медицинских инструментов, не должно фиксировать органические загрязнения. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при проведении дезинфекции (в отношении бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии поверхностей в помещениях,жесткой мебели (в т.ч. из дерева), приборов, оборудования, включая санитарно-техническое, предметов ухода за больными, средств личной гигиены; белья; при проведении генеральных уборок, при этом средство должно иметь единую концентрацию при одинаковой экспозиции | литр | не менее 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях (в т.ч. полиомиелите) | литр | не менее 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН в отношении вирусных, бактериальных и грибковых инфекций | литр | не менее 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для обеззараживания жидких отходов, смывных вод, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии) | литр | не менее 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | мин. | не более 90 |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка: Флакон объемом | литр | 1±0,1 |
| 5 | Дезинфицирующее средство | л | 12 |  |  | Cредство представляет собой прозрачную жидкость слегка желтоватого или зеленого цвета со слабым специфическим запахом или запахом применяемой отдушки | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | В качестве действующих веществ содержит синергетическую смесь четвертичных аммониевых соединений алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида (ЧАС) с полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом (ПГМГ) и N,N-бис(3-аминопропил) додециламином: кроме того, в состав средства также входят моющий и обезжиривающий компонент, ингибиторы коррозии- для предотвращения коррозии инструментов. | % | не менее 9 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства |  | не менее 8 не более 10,3 |
|  |  |  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов должно быть | сутки | не менее 35 |
|  |  |  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции; средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц). |  | наличие |
|  |  |  |  |  |  | После обработки на обработанной поверхности должен сохраняться пролонгированный антимикробный эффект | сут | не менее 1 |
|  |  |  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Средство предназначено для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинских отходов (класса А, класса Б и класса В) – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПО и ЛПУ, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), диагностического материала и др.) отходов, дезинфекции крови в сгустках, донорской крови, предварительной очистки эндоскопов, предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ, проведения генеральных уборок, борьбы с плесенью, дезинфекции воздуха и др. | - | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей при бактериальном режиме должен быть | литр мин | не менее 1000 не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции сан.тех.оборудования при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 30 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции белья при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 100 не более 30 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции посуды при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 100 не более 15 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции ИМН при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 1000 не более 60 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 100 не более 5 |
|  |  |  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей против плесени должен быть | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  |  |  | Фасовка: полиэтиленовый флакон | литр | 1±0,1 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |