РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного материала для зуботехнической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические заготовки для техники прессования IPS e.max Press | Заготовка из стеклокерамики на основе дисиликата лития (LS2) для технологии прессования Инновационная стеклокерамика на основе дисиликата лития (LS2) IPS e.max Press (или эквивалент). Прочность 400 МПа. Подходит для изготовления каркасов витальных и слегка измененных в цвете зубов. Они представляют собой превосходную основу для естественной реставрации, выполненной техникой наслоения. Упаковка: 5 шт. заготовки цвет MO 2 | 1 | упак |
| 2 | Дентин - материал для зубопротезирования IPS InLine dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:110, Упаковка не менее 20гр. | 2 | упак |
| 3 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:0, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 4 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:1, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 5 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:2, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 6 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:3, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 7 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:4, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 8 | Расцветка (краситель)IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет I1, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 9 | Расцветка (краситель) IPS e.max Ceram Shade | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет I2, Упаковка не менее 3гр. | 1 | упак |
| 10 | Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid | Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin (или эквивалент). Жидкость многостороннего применения, консистенция подходит для традиционной работы с плечевыми массами с последующим подсушиванием. Упаковка: не менее 60мл | 1 | упак |
| 11 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:120, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 12 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:130, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 13 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:140, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 14 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:210, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 15 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:220, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 16 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:230, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 17 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:240, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 18 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:310, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 19 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:320, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 20 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:330, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 21 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:340, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 22 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:4100, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 23 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:420, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 24 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:430, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 25 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:440, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 26 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:520, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 27 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:510, Упаковка не менее 20гр. | 1 | упак |
| 28 | Транспа-масса режущего края IPS InLine Тranspa Insial | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 1, 20гр | 2 | упак |
| 29 | Транспа-масса режущего края IPS InLine Тranspa Insial | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 2, 20гр | 2 | упак |
| 30 | Транспа-масса режущего края IPS InLine Тranspa Insial | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 3, 20гр | 1 | упак |
| 31 | Масса для зубопротезирования IPS InLine Deep Dentin Chromascop | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 110, 20гр | 1 | упак |
| 32 | Масса для зубопротезирования IPS InLine Deep Dentin Chromascop | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 120, 20гр | 1 | упак |
| 33 | Масса для зубопротезирования IPS InLine Deep Dentin Chromascop | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 130, 20гр | 1 | упак |
| 34 | Масса для зубопротезирования IPS InLine Deep Dentin Chromascop | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 140, 20гр | 1 | упак |
| 35 | Масса для зубопротезирования IPS InLine Deep Dentin Chromascop | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 210, 20гр | 1 | упак |
| 36 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:110, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 37 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:120, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 38 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:130, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 39 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:140, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 40 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:210, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 41 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:220, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 42 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:230, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 43 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:240, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 44 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:310, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 45 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:320, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 46 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:410, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 47 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:420, Упаковка не менее 9гр. | 1 | упак |
| 48 | Глазурь IPS Inline PoM Glaze | Глазурь для создания реставраций с живым блеском . Упаковка 3гр | 2 | упак |
| 49 | Жидкость для опакера IPS InLine PoM Opaquer Liquid | Жидкость для опакера. Служит для минимального разбавления засохшего опакера. Принципиально не может быть использована для замешивания пастообразного опакера. Упаковка 15мл | 1 | упак |
| 50 | Моделировочная жидкость IPS InLine/ IPS InLine PoM Build-Up Liquid L | Моделировочная жидкость. Подходит для замешивания небольших порций керамического порошка или при изготовлении небольших реставраций. Моделировочная жидкость подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. Упаковка: Флакон 250мл | 2 | упак |
| 51 | ШТУМПФЛАК ПИКОФИТ | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, золотистый . Флакон 15мл | 2 | флак |
| 52 | ШТУМПФЛАК ПИКОФИТ | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, красный . Флакон 15мл | 1 | флак |
| 53 | ХРОМО-КОБАЛЬТОВЫЙ БОНДИНГ | Хром-кобальтовый бондинг микроскопически тонкий промежуточный слой для хромо-кобальтовых сплавов, сплавов с редукционным составом благородных металлов и обжиговой керамики, 8 г | 1 | упак |
| 54 | Металл - Сплав для литья 25х18Н9С2-"Д"(1кг) | Железо хромоникелевый сплав.Предназначен для применения в ортопедической стоматологии для изготовления литых одиночных коронок, промежутков, нагруженных мостов, а также других металлических элементов зубных протезов в условиях стоматологических поликлиник. Изготавливается в виде слитков круглого профиля расфасованных в упаковки массой 1 кг Основные свойства: Химический состав: железо - основа, углерод-0,25% хром - 18%, никель - 9%, кремний - 2%, марганец – не более 1,5%. Область плавления - (1330 - 1390) °С Временное сопротивление разрыву - не менее 320 МПа Относительное удлиннение ~ не менее 30% Предел текучести - не менее 220 МПа Твердость по Виккерсу - не менее 210 ед. | 4 | упак |
| 55 | Металл -СПЛАВ для конструкций Gialloy РА /Co-Cr/ 0.5 кг./ГЕРМАНИЯ/ | Кобальтохромовый сплав для бюгельного протезирования. Сплав можно отливать открытым пламенем, центробежными и вакуумными литейными установками. Устойчив к коррозии, можно паять лазером. Моделирование: Минимальная толщина восковой композиции - 0,5мм Паковка: могут отливаться в любых паковочных массах, рабочая температура которых не ниже 1080°С. • Литьё: Использовать керамические тигли. Производить отливку в момент разрыва оксидной пленки. Не допускать охлаждения опок после литья в холодной воде. Охлаждать опоки медленно. Характеристики: Co-64 %. C -0.5%.Cr-30%. Mo-5%. Твердость (HV) 370 КТР 14.4 Температура плавки 1360-1460°С Предварительный нагрев 930-950°С Комплектация: упаковка 1 кг (заготовки х 6 г) Не содержит бериллий. Отличная текучесть в расплавленном состоянии. Хорошо обрабатывается и фрезеруется. Упаковка 0,5кг | 1 | упак |
| 56 | Металл - Сплав стоматологический HERAENIUM СE 1000г (для бюгелей) МН64600955 | Классический сплав для бюгельного литья с оптимальными свойствами твердости и эластичности, зарекомендовавший себя в процессе многолетних клинических испытаний, как долговечный сплав. (Сo - 63,5% Cr - 27,8% Mo - 6,5%). Упаковка: не менее 1 кг. | 1 | упак |
| 57 | Металл - Сплав стоматологический HERAENIUM NA 1000г (для керамики) Н64600957 | Сплав недрагоценных металлов, для облицовки керамикой отлитых из него коронок и мостов. В состав этого сплава входят хром и никель. Не содержит бериллий. Состав сплава Heraenium NA обеспечивает высокую прочность и оптимальную эластичность. К.Т.Р. при 25-500 ºС = 14,1µm К.Т.Р. при 25-600 ºС = 14,4 µm Упаковка 1 кг. | 4 | упак |
| 58 | Масса паковочная GILVEST MG-SPEED | Фосфатная паковочная масса для изготовления каркасов бюгельных протезов шоковым методом литья (а также для стандартных отливок с медленным нагревом). Упаковка не менее 25кг | 1 | упак |
| 59 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МАССЫ ПАКОВОЧНОЙ "ГИЛВЕСТ" | Жидкость универсальная для паковочной массы. Упаковка 5л. | 1 | упак |
| 60 | Тигель | Керамические тигли для литья CoCr и NiCr сплавов | 1 | шт |
| 61 | Проволока восковая | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет бирюзовый, твердая, диаметр 2 мм, Форма выпуска 250гр | 2 | упак |
| 62 | Проволока восковая | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 2,5 мм, Форма выпуска 250гр | 2 | упак |
| 63 | Проволока восковая | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 3 мм, Форма выпуска 250гр | 2 | упак |
| 64 | Проволока восковая | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 3,5 мм, Форма выпуска 250гр | 2 | упак |
| 65 | Проволока восковая | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет бирюзовый, средней твердости, диаметр 4,0 мм, Форма выпуска 250гр | 2 | шт |
| 66 | Силиконовая масса для дублирования Elite Double 22SH | Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей. Характеристики: многоцелевой: твердость22 по Шору А, цвет: зеленая вода Технические данные: • пропорция при смешивании 1:1 • время смешивания вручную - 1 мин • время смешивания механически - 30 сек • общее время обработки - 4-6 мин • время схватывания - 20 мин • Твердость по Шору А через сутки - 22 • воспроизведение деталей - 2 μm • стабильность размеров через сутки -0,5% • Эластичность - 99,95% Упаковка: • 1 флакон с базой весом не менее 1 кг • флакон с катализатором весом не менее 1 кг | 1 | упак |
| 67 | Материал стоматологический полимерный: ВИЛЛАКРИЛ Н ПЛЮС/ 750 гр.+ 400 мл | Полиметакрилатный материал для горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Лёгкость в изготовлении и обработке протезов. Высокая комфортность использования протезов. Высокая эстетика благодаря естественным цветам. Повышенная износостойкость протезов. Высокая стабильность окраски. Не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов. Нейтрален биологически. Содержимое упаковки обеспечивает изготовление 50 полных протезов. Упаковка: цвет V4 - розовый с прожилками: 750 г порошка и 400 мл жидкости. | 3 | упак |
| 68 | ВИЛЛАКРИЛ S /V4 /100г + 50мл жидкость/пластмасса холодной полимеризации для починок протезов | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 100 г порошка, не менее 40 мл жидкости | 2 | упак |
| 69 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A2 (пластмасса для облицовки и изготовления коронок) (80гр+40мл) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А2, не менее 40 мл жидкости | 1 | шт |
| 70 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A3 /80 гр.+ 40 мл./ ( пластмасса для облицовки и изготовления коронок) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3, не менее 40 мл жидкости | 1 | шт |
| 71 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A3,5 (пластмасса для облицовки и изготовления коронок) /80 гр.+ 40 мл./ | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3,5, не менее 40 мл жидкости | 1 | шт |
| 72 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT B2 (пластмасса для облицовки и изготовления коронок) /80 гр.+ 40 мл./ | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет В2, не менее 40 мл жидкости | 1 | шт |
| 73 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT C2 (пластмасса для облицовки и изготовления коронок) 80г.+40 мл | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет С2, не менее 40 мл жидкости | 1 | шт |
| 74 | Зубы искусственные | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветки А2, по шкале VITA. Упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров | 1 | упак |
| 75 | Зубы искусственные | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветки А3, по шкале VITA. Упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров | 1 | упак |
| 76 | Воск базисный | Воск базисный пластичный для моделирования базисов съемных протезов, прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, индивидуальных ложек, ложек-базисов. Пластины розового цвета, размером 170 мм х 80 мм, толщина 2 мм. Состав: парафин, церезин. Форма выпуска упаковка: пластины, вес упаковки не менее 500 г | 10 | упак |
| 77 | Порошок полировальный зуботехнический | Порошок полировальный. Назначение: обработка пластмассовых и металических съемных зубных протезов. Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого стекольного песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как металлических, так и пластмассовых съемных зубных протезов. Материал обладает рядом достоинств: •высокая скорость полировки; •исключение возможности образования рисок и царапин; •образование стойкой суспензии с водой; •отсутствие раздражающего и кожно-резорбтивного действия на медицинский персонал. Упаковка: не менее 4 кг. | 2 | упак |
| 78 | Фильцы | Инструмент для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. Металлов. изготовлен из плотного прессованного нетканного материала похожего на войлок. Используется для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. металлов и др. Форма конусообразная | 12 | шт |
| 79 | ПИКОСЕП средство изолирующее /30 мл.//RENFERT/ 1552-0030 | Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе - специально для работы с погружными восками. Микропленка изолирует гипс от воска и керамики. - Тончайшая пленка сохраняет свой эффект в течение многих дней, не возникает необходимости в дополнительном нанесении изолирующего средства. - Снятие поверхностного напряжения гипса, пластмассы и металлов - для нанесения воска. - Не содержит растворителей: не повреждает лаки для штампиков и воска и не испаряется. - Образование слоя толщиной в сотые доли миллиметра предотвращает искажение поверхности. - Гарантирует абсолютную точность посадки восковых колпачков. Флакон 30мл | 2 | флак |
| 80 | ВЕРТЕКС ДИВОСЕП Жидкость изолирующая вспомогательная 1000 мл. AVDSBL01000 | Высококачественный альгинатный изолятор гипс-пластмасса, для смазывания гипсовой формы. Подходит для всех видов пластмасс (акриловые и термопластичные). Упаковка: Флакон не менее 1000 мл | 2 | флак |
| 81 | ГИПС III класса- материал стоматологический вспомогательный для зубных техников: | Гипс III класса, голубой, мешок 25кг. Для съемного протезирования. Используется в технике бюгельного протезирования, литья моделей для антогонистов. Соотношение вода/гипс- 30мл/100г, время схватывания 5мин., рабочее время (2ч) 10-12мин., линейное расширение (1ч)- 0,18%, прочность на сжатие- 28МПа, Твердость по Бринеллю- 158МПа | 3 | упак |
| 82 | Гипс IV класса -материал стоматологический вспомогательный для зубных техников | Стоматологический гипс IV класса, коричнево-золотистый, мешок не менее 25кг. Универсальный, экстра-твердый. Соотношение вода/гипс- 22мл/100г, время схватывания 13мин., рабочее время (2ч) 8-10мин., линейное расширение (1ч)- 0,10%, прочность на сжатие- 50МПа, Твердость по Бринеллю- 370МПа | 4 | упак |
| 83 | Воск для моделирования | Воск для моделирования несъемных протезов. Состав: парафин, церезин, воск - монтана, краситель синего цвета. Форма выпуска упаковка: содержит 20 шт. брусков воска, вес упаковки не менее 55 г | 5 | упак |
| 84 | ЭЛЕКТРОКОРУНД | Песок (фракция 150 мкм) не менее 5кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | 7 | упак |
| 85 | ПЕСОК розовый КОБРА 125mkm - материал амбразивный для пекоструйного аппарата Cobra | Материал амбразивный для пекоструйного аппарата. Средняя абразия. Удаление оксидов / распаковка. Подготовка каркаса (благородные металлы / неблагородные металлы). Кондиционирование поверхности (керамика / пластмасса). Подготовка к паянию. Кондиционирование поверхностей пластмассовых протезов. Фракция 125 мкм не менее 5кг. | 1 | упак |
| 86 | Проволока припоя серебряного | ПРОВОЛОКА ПРИПОЯ СЕРЕБРЯНОГО предназначена для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. Проволока представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа. Упаковка: массой 40 г (±0,4), диаметром 1,0 мм. | 1 | упак |
| 87 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-61 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 60мкм (готовые полоски). 200 полосок синий | 1 | упак |
| 88 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-63 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 40мкм (готовые полоски). 200 полосок синий/красный | 1 | упак |
| 89 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-80 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 40 мкм (прямая) 200 полосок синий/красный | 1 | упак |
| 90 | Артикулятор | Артикулятор на магнитах. Применяется при конструировании зубных протезов. Позволяет воспроизводить не только вертикальные движения, но и горизонтальные движения нижней челюсти. | 1 | шт |
| 91 | Жидкость стоматологическая для отбеливания изделий из нержавеющей стали | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка: не менее 0,9 л. | 1 | упак |
| 92 | Гильзы | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 7,0 мм , Упаковка: 100шт. | 1 | упак |
| 93 | Гильзы | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 8,0 мм , Упаковка: 100шт. | 1 | упак |
| 94 | Гильзы | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 12,0 мм , Упаковка: 100шт. | 1 | упак |
| 95 | Гильзы | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 14,5 мм , Упаковка: 100шт. | 1 | упак |
| 96 | Гильзы | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 16,0 мм , Упаковка: 100шт. | 1 | упак |
| 97 | Круги | круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования бюгельных протезов из КХС. Диаметр 50 мм | 10 | шт |
| 98 | Круги | круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Зеленого цвета – финишная обработка зубных протезов из нержавеющей стали и твердых сплавов. Диаметр 50 мм (1шт) | 10 | шт |
| 99 | ФРЕЗЫ зуботехнические ТВС | Инструмент для обработки металлических каркасов металлокерамики. Изготовлен из особо твердого вольфрам-карбидного сплава. В ассортименте | 50 | шт |
| 100 | Штифты с иглой | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №2 с иглой. Упаковка 100шт | 1 | упак |
| 101 | Штифты с иглой | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №1 с иглой. Упаковка 100шт | 1 | упак |
| 102 | Штифты с иглой | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №3 с иглой. Упаковка 100шт | 1 | упак |
| 103 | Паста полировальная | Паста для зеркальной полировки коронок и мостов из сплавов драгоценных металлов и кобальто-хромовых сплавов. - Специальный рецепт с использованием высококачественного сырья - Универсальна для всех сплавов - Хорошая адгезия с полировальной щеткой благодаря кремообразной консистенции. 250гр | 1 | упак |
| 104 | Паста полировальная | Паста полировальная применяется в ортопедической стоматологии для доведения до зеркального блеска конструкций из нержавеющих сталей, кобальт хромовых сплавов и других материалов. Упаковка не менее 50гр | 1 | упак |
| 105 | Паста полировальная | Полировальная паста, обогащенная алмазным порошком, для зеркальной полировки драгоценных сплавов, недрагоценных сплавов под керамику и керамики. - Мельчайшие алмазные частицы создают оптимальный зеркальный блеск - Экономное дозирование из аппликатора - Эффективное впитывание полировального средства фильцами - Великолепный зеркальный блеск с применением шерстяного полировального круга. 5мл | 1 | упак |
| 106 | Круги прорезные для металла и керамики RENFERT, артикул 74-0000 | Универсальный диск для разрезания, сепарации и шлифовки драгоценных металлов и керамики. - Не оставляют темных следов шлифовки на керамике - Особенно хороши для выравнивания переходов от металла к керамике. Размер диаметр 22мм , толщина 0,3мм | 25 | шт |
| 107 | Алмазные отрезные диски Dynex, Renfert, артикул 562520 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен специально для резки и шлифования керамики, оксида циркония и дисиликата лития. диаметр 20мм, толщина0,25мм, 10шт в уп | 5 | упак |
| 108 | Алмазные отрезные диски Dynex, Renfert, артикул 572526 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен специально для резки и шлифования сплавов из благородного металла. диаметр 26мм, толщина0,25мм, 20шт в уп | 1 | упак |
| 109 | Отрезные диски для литников армированные стекловолокном, артикул 581040 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен для кобальт-хромовых сплавов и неблагородных металлов. диаметр 40мм, толщина 1мм, 25шт в уп | 4 | упак |
| 110 | Круги полировальные (силиконовый полир) Renfert, артикул 860000 | Круги полировальные (силиконовый полир) предназначен для предварительной полировки керамики и металла. диаметр 22 мм, толщина 3,2 мм, упаковка-100 шт | 5 | упак |
| 111 | Боры зубные твердосплавные | Твердосплавный инструмент, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на обычных и высокооборотных бормашинах для турбинного наконечника. По форме и размеру в ассортименте. | 5 | шт |
| 112 | Полир - изделие стоматологическое полировальное | Силиконовый полир со средне абразивной насыпкой, для зубопротезных и ортодонтических пластмасс, предназначен также для пластмасс, остающихся эластичными после полимеризации. Диаметр рабочей части ISO 100, Длина рабочей части 24,5 мм. серый- регламентное полирование. Форма Конус, круглый конец. | 75 | шт |
| 113 | БОР алмазный NTI №G9006/ГЕРМАНИЯ/ | Универсальный инструмент, предназначен для обработки любых дентальных материалов. Идеальный инструмент для Титана. Работает быстро и без нагрева поверхности. Обладает экстремально продолжительным сроком службы. Не требует зачистки правильным камнем. Стандартное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 220, Длина раб. части 3,5 мм. Форма Колесо | 1 | шт |
| 114 | БОР алмазный NTI №G8001С /ГЕРМАНИЯ/ | Инструмент на керамической связке, специально разработан для обработки керамики. Обладает повышенной твердостью, оставляет поверхность химически чистой. Не требует зачистки правильным камнем. Крупное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 050, Длина раб. части 13 мм. Форма Цилиндр,плоский конец | 1 | шт |
| 115 | БОР алмазный NTI №G8003 /ГЕРМАНИЯ/ | Инструмент на керамической связке, специально разработан для обработки керамики. Обладает повышенной твердостью, оставляет поверхность химически чистой. Не требует зачистки правильным камнем. Крупное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 150, Длина раб. части 3 мм. Форма Колесо | 1 | шт |
| 116 | БОР алмазный NTI №G9005/ГЕРМАНИЯ/ | Универсальный инструмент, предназначен для обработки любых дентальных материалов. Идеальный инструмент для Титана. Работает быстро и без нагрева поверхности. Обладает экстремально продолжительным сроком службы. Не требует зачистки правильным камнем. Стандартное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 060, Длина раб. части 18мм. Форма Цилиндр,плоский конец | 1 | шт |
| 117 | БОР алмазный NTI №G5120/ГЕРМАНИЯ/ | Спеченные алмазы на металлической связке (хвостовик HP). Стандартное /без кольца. Диаметр ISO 050, Длина раб. части 12мм. Форма конус | 1 | шт |
| 118 | БОР алмазный NTI №G5331/ГЕРМАНИЯ/ | Спеченные алмазы на металлической связке (хвостовик HP). Сверхкрупное зерно /черное кольцо. Диаметр ISO 050, Длина раб. части 12мм. Форма конус | 1 | шт |
| 119 | БОР алмазный NTI №G5218/ГЕРМАНИЯ/ | Спеченные алмазы на металлической связке (хвостовик HP). Крупное зерно/ зеленое кольцо. Диаметр ISO 037, Длина раб. части 9мм. Форма конус | 1 | шт |
| 120 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ HF138NP023 | Фрезы твердосплавные - мелкая спиралевидная насечка для неблагородн.металлов. (хвостовик HP). Диаметр ISO 023, длина раб. Части 9,5 мм. Форма Конус. | 2 | шт |
| 121 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ HFL251NP060 | Фрезы твердосплавные - мелкая спиралевидная насечка для неблагородн.металлов. (хвостовик HP). Диаметр ISO 060, длина раб. Части 13,9 мм. Форма Конус. | 2 | шт |
| 122 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ MCO79SFE045 | фрезы с сверхтвердым поверхностным слоем (хвостовик HP) Крестообразная особо мелкая насечка. Диаметр ISO 045, длина раб. Части 12,9 мм. Форма Конус. | 2 | шт |
| 123 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ HF138CE023 | Твердосплавные фрезы (хвостовик HP) Крестообразная стандартная насечка. Диаметр ISO 023, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Конус. | 2 | шт |
| 124 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ HF073FE060 | Твердосплавные фрезы (хвостовик HP) Крестообразная стандартная насечка. Диаметр ISO 060, длина раб. Части 14,2 мм. Форма Конус. | 2 | шт |
| 125 | ФРЕЗЫ твердосплавные NTI тип HP /ГЕРМАНИЯ NFL251CN060 | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 021, Форма шаровидный. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 126 | БОР алмазный шлифовальный NTI /ГЕРМАНИЯ/ 801-021M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 025, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Конус с круглым концом. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 127 | БОР алмазный шлифовальный NTI /ГЕРМАНИЯ/ 856-025M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 018, длина раб. Части 10,0 мм. Форма конус остроконечный. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 128 | БОР алмазный шлифовальный NTI /ГЕРМАНИЯ/ 859-01M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 016, длина раб. Части 10,0 мм. Форма пламя. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 129 | БОР алмазный шлифовальный NTI /ГЕРМАНИЯ/ 863-016M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 014, длина раб. Части 6,0 мм. Форма пламя. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 130 | БОР алмазный шлифовальный NTI /ГЕРМАНИЯ/ 861-014M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 018, длина раб. Части 12 мм. Форма Цилиндр с круглым концом. Стандартное зерно | 3 | шт |
| 131 | ."Megatray" -пастообразные пластины для индивидуальных ложек 50шт/уп | Светоотверждаемая пластмасса для изготовления индивидуальных слепочных ложек с высокой стабильностью формы. Упаковка не менее 50шт пластин | 1 | упак |
| 132 | Воск | Воск для создания промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов. Упаковка: набор пластин двух размеров общей массой не менее 100 г: размер № 1 не менее 40 г; размер № 2 не менее 60 г; | 1 | упак |
| 133 | Воск | Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов (отдельные коронки, вкладки, мостовидные протезы, прессованная керамика, восковые модели), модельного литья. Воск для работы с открытым пламенем и электрошпателем. Бежевого цвета - и для изготовления восковых моделей. Упаковка не менее 100гр | 4 | упак |
| 134 | Воск | Универсальный воск для использования в следующих целях: техники изготовления коронок и мостовидных протезов - отдельные коронки - вкладки - мостовидные протезы - прессованная керамика - восковые модели техники модельного литья . 100гр синий прозрачный | 1 | упак |
| 135 | Воск | Моделировочный воск белый опаковый. предназначен для функциональной и эстетической подготовки зубоврачебного протезирования. Применяются при изготовлении контрольных и рабочих моделей на самых различных основах в артикуляторе (металл, цельная керамика и т.д.). 75гр | 1 | упак |
| 136 | Воск | Воск для формирования края коронки, не подверженный деформации. Преимущества: Может наноситься точно на границе препарирования Точные ограничительные грани для идеальной посадки Низкая усадка Очень хорошие качества для скобления Воск стабильной формы Сгорает без остатка. Цвет красный прозрачный. Упаковка: не менее 75 г | 1 | упак |
| 137 | Восковые ретенции | Ретенции со смещёнными отверстиями. Компактная ретенция. Идеальны для ретенции в нижней челюсти, в том числе когда недостаточно места. В комплекте 40 перемычек. | 1 | упак |
| 138 | БОРЫ (алмазная шлифовальная головка) "РосБел" тип 2/ ПН/ для закрепления в прямых наконечниках/1 шт./ ВЛАДМИВА | Инструмент стоматологический с алмазной головкой предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на обычных и высоко-оборотных бормашинах. Для прямого наконечника. По форме и размеру в ассортименте | 12 | шт |
| 139 | ЩЕТКА ПУШОК - хлопчатобумажный полировочный круг /РОССИЯ/ | Щетка для зуботехнических работ на держателе диаметр. Цвет - белый, материал - хлопок. | 3 | шт |
| 140 | Дискодержатель | предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для прямого наконечника. Дискодержатели обладают следующими характеристиками: - прочная конструкция; - оптимальная точность размера и центровки; - высокопрочный хвостовик из нержавеющей стали; - шайба – из алюминиевого сплава; | 12 | шт |
| 141 | Проволока отродонтическая "CHROMIUM" 0,6 мм. /40 м./(проволока в катушке) | Ортодонтическая лабораторная проволока в мотках. Хромированая нержавеющая сталь. Предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Выпускается в мотках разного сечения и длины. Размер диаметр 0,6 мм, длина 40 м | 1 | упак |
| 142 | ПРОВОЛОКА отродонтическая "ХРОМИУМ" d-1.0 мм /10 м/ | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,0мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | 1 | шт |
| 143 | ПРОВОЛОКА отродонтическая "ХРОМИУМ" d-1.2 мм /10 м/ | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,2мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | 1 | шт |
| 144 | Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов | Пластмасса холодной полимеризации. Применяется для изготовления ортодонтических аппаратов (бесцветных или окрашенных с целью улучшения внешнего вида), изготовления ортопедических конструкций (бесцветных или окрашенных, в зависимости от индивидуального цвета десны), починки и перебазировки съемных зубных протезов, в том числе из пластмассы бесцветной для базисов протезов. Упаковка: порошок 1 пакет - не менее150 г, жидкость 1 флакон - не менее100 мл. Концентраты красителей: красный - не менее 15 мл во флаконе капельнице, желтый - не менее 15 мл во флаконе капельнице, синий - не мене 15 мл во флаконе капельнице. Пробка-капельница не менее 3 шт. | 1 | упак |
| 145 | Винт ортодонтический | Винт расширяющий с 2 напр., 5,5 mm. | 1 | шт |
| 146 | Винт ортодонтический | Расширяющий ортодонический винт, расширение 6 мм, универсальный | 1 | шт |
| 147 | Винт ортодонтический | Винт расширяющий с 2 напр., 8,0 mm. | 1 | шт |
| 148 | Винт ортодонтический | Винт секционный расширяющий, 3,5 mm. | 1 | шт |
| 149 | Винт ортодонтический | Винт секционный расширяющий, 5,5 mm. | 1 | шт |
| 150 | Винт ортодонтический | Винт для расширения нёбного шва, 9 mm. | 1 | шт |
| 151 | Винт ортодонтический | Винт 3-х мерный 4 мм | 1 | шт |
| 152 | "Titanium Zetalabor " - С-силикон для использования в зуботехнических лабораториях | С-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории. Применение: Матрицы для дублирования протезов Контрольный ключ при проектировании металлической структуры Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах Ключ для изготовления временных коронок и мостов Ключи для создания съемных десневых масок Изоляция зубов/гипса в кювете Характеристики: Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. Упаковка не менее 2,6 кг | 1 | упак |
| 153 | ZETAPLUS стоматологический оттискный альгинатный материал | С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики : высокая начальная текучесть , зеленый цвет, мятный аромат . Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдваливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора .База не менее 900 мл | 1 | упак |
| 154 | ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА | Пилки для индивидуального изготовления разборных моделей. Размер 75Х0.25Х3мм | 8 | шт |
| 155 | "PATTERN BRIGHT" - пластмасса стоматологическая самоотверждаемая беззольная моделировочная | Самотвердеющая моделировочная беззольная пластмасса, для наиболее эффективного моделирования бюгельных протезов, пластин, кламмеров, а так же телескопических коронок и мостов. низкая степень усадки при полимеризации (0,72%) - для наиболее точного моделирования время отвердевания - 3 мин. 20 сек. практически не оставляет осадка при выгорании (остаток при 700 ºС - 0,067%) твердость пластмассы (13,4 Hv) способствует сохранению любых форм без изменений пластмасса может наноситься прямо на гипсовую модель Упаковка: порошок - 100 гр, жидкость - 100 мл, (2 силиконовых стаканчика для замешивания, кисточка, пипетка) | 1 | упак |
| 156 | ПЛАСТМАССА САМОТВЕРЖДАЕМАЯ Re-Fine Bright Set 1 | Многофункциональная акриловая пластмасса быстрого отверждения (холодная полимеризация). Свойства - устойчивость цвета, сохранение необходимой степени прозрачности при полимеризации. - высокий уровень прочности; сочетание крупных и мелких частиц полимера усиливает связывающие и другие механические качества пластмассы. - удобство в работе: физические свойства смеси порошка и жидкости позволяют легко моделировать желаемую форму (смесь при моделировании кистью не растекается). - удобство в обработке: пластмасса не прилипает к инструментам, стружка не накручивается на фрезы и боры при обработке. Упаковка: Порошок 5 по 50г. (А2х1; А3х2; А3,5х1; LF Pink x1) + жидкость 260 мл. | 1 | упак |
| 157 | Артикуляционный спрей | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Спрей легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Цвет красный 75мл. | 3 | шт |