РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным; датой выпуска не ранее 2015 года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка тубусов оперативных гистероскопических для нужд ООО «Медсервис»

в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMS805 Принадлежность к гистероскопу АЛЬФАСКОП (ALPHASCOPE): Тубус оперативный гистероскопический Гайнекеа Версаскоп (Gynecare Versascope) | шт | 30 | Гистероскопический оперативный тубус – должен быть изогнутый тубус с наклоном кончика не менее 10°, с наружным диаметром Ø не более 3,5 мм и диаметром рабочего канала Ø не более 2 мм. Рабочая длина тубуса должна составлять не более 18 см. Тубус должен иметь канал для нагнетания, доступ к которому осуществляется через подсоединяемую трубку и соединитель. Должен иметь расширяемый канал для введения гистероскопических инструментов. Расширяемый канал должен обеспечивать непрерывность потока при использовании жидкости для расширения. Радиус вращения муфты не менее 360°, что обеспечивает удобный ракурс обзора полости матки. |