РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 3 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 - Поставка полипэктомических петель для нужд диагностического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля полипэктомическая холодная Exacto, одноразовая | уп | 5 | Первая специально разработанная не диатермическая холодная петля ExactoTM US Endoscopy обеспечивает большую управляемость для малых полипов и точное, чистое срезание. Номер 00711115, диаметр оболочки 2,4 мм, длина 230 см, размер петли 9,0 мм, 10 шт в упаковке. |
| 2 | Петля полипэктомическая овальная (стандарт) | уп | 5 | Эта стандартная, овальная полипэктомическая петля Rotator™ US Endoscopy легко вращается при манипуляциях одной рукой для индивидуальной ориентации при различных анатомических особенностях. Номер 00711120, диаметр оболочки 2,4 мм, длина 230 см, размер петли 2,5*5,4 см, подключение активного шнура Olympus, 10 шт в упаковке. |
| 3 | Петля (МИНИ) полипэктомическая овальная | уп | 5 | Эта овальная полипэктомическая петля Rotator™ US Endoscopy уменьшенного размера легко вращается при манипуляциях одной рукой для индивидуальной ориентации при различных анатомических особенностях. Номер 00711121, диаметр оболочки 2,4 мм, длина 230 см, размер петли 1,25*3,0 см, подключение активного шнура Olympus, 10 шт в упаковке. |

ЛОТ №2 - Поставка стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроаппликаторы стоматологические "EURONDA" тип 3 /fine/ (100шт) | 20 | упак | Инструмент для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер Fine -1.5mm. |
| 2 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1.25мм (5шт) | 15 | упак | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба, как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера. Размер: 1,25 мм. |
| 3 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1.5мм (5шт) | 15 | упак | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба, как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера. Размер: 1,5 мм. |
| 4 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1.375мм (5шт) | 15 | упак | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба, как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, развертка. Размер: 1,375 мм. |
| 5 | ЛИНЕЙКА ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS "д/гутаперчи и штифтов MAILLEFER А18600000000 | 6 | шт | Калибровочная линейка для гуттаперчевых и серебряных штифтов. |
| 6 | Шприц одноразовый стер.3см*3мм с эндоиглой 27G 1/4 | 100 | шт | Эндодонтические шприцы применяются для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию. Шприц представляет собой комплект: шприц со специальным замком (Luerlock) и надетую на него специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,3 мм (калибр 27) и длиной 30 мм. |
| 7 | НАБОР ИРРИГАЦИОННЫЙ В СБОРЕ 32.F0139 | 40 | шт | Ирригационая система для Nobel Biocare80/Implantmed W&H/FriossUnit S/Ace/Strauman/Innova Corp.3I/CenterPulse/Lifecore (или эквивалент). Ирригационная система комплектуется роликом или зажимом для регулировки струи, муфтой, встроенным перильстатическим насосом. |
| 8 | Иглы стоматологические одноразовые./карпульные/ HOGEN SPITZЕ/0.3*12/ 100шт. | 20 | упак | Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Размер 0,3 мм, длина 12 мм. Упаковка содержит 100 шт. игл. |
| 9 | Иглы стоматологические одноразовые./карпульные/ HOGEN SPITZE 0.3*25 100 шт. | 20 | упак | Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Размер 0,3 мм, длина 25 мм. Упаковка содержит 100 шт. игл. |
| 10 | Материал стоматологический пломбировочный :RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гр, расцветка А2 | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет А2. |
| 11 | Материал стоматологический пломбировочный :RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гр расцветка А3 | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет А3. |
| 12 | Материал стоматологический пломбировочный :RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гр расцветка А3,5 | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет А3,5. |
| 13 | Материал стоматологический пломбировочный :RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гр расцветка В2 | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет В2. |
| 14 | Материал стоматологическийпломбировочный :RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гррасцветка С2 | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет С2. |
| 15 | Материал стоматологический пломбировочный: RevolutionFormula 2 (текучий композит) 4 шпр * 1 гр расцветка UO | 5 | упак | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, не менее 20 дозирующих насадок. Цвет UO. |
| 16 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ Б/ЛУНОК/принадлежность к материалу "Тироксидент" /ВЛАДМИВА/ | 5 | шт | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм., без лунок. |
| 17 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ /ВЛАДМИВА/ | 5 | шт | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм.,с 3-мя лунками. |
| 18 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ конусность02 размер №20 /120 шт./ /VDW/ V010525028020 | 30 | упак | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №20. Упак. Не менее 120 шт. |
| 19 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ конусность 02 размер №25 /120 шт./ /VDW/ V010525028025 | 30 | упак | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №25. Упак. Не менее 120 шт. |
| 20 | Средство стоматологическое, для определения прикуса: БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-09 40мкм синяя/200 шт./ | 4 | упак | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - дляполучение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: пластиковая кассета не менее 200 листов. 40 мкм синяя. |
| 21 | ФОЛЬГА АРТИКУЛЯЦИОН. ВК 25 20м х22мм 8мкм красная, двусторонняя | 1 | упак | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 20мм, длина 20м., цвет красная. |
| 22 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ Crosstex. Упаковка - 12 книжечек по 12 листов. | 5 | упак | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - дляполучение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка:12 книжечек по 12 листов. |
| 23 | ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ "ТРАВЕКС-37" 3 шпр.*3,5 мл /ОМЕГА/ | 5 | упак | Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка:не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. |
| 24 | GC FUJI PLUS цемент стоматологический (15 гр.+7 мл) оттенок А3 | 1 | упак | Cтеклоиономерный цемент с полимерным компонентом для надежной фиксации всех видов реставраций: керамики и металлокерамики, вкладок, накладок. Показания является многоцелевым материалом и применяется для цементирования: металлических, металлокерамических и металлокомпозитных коронок и мостовидных протезов на основе любых сплавов; вкладок / накладок из керамики; усиленных керамических коронок и мостовидных протезов; цельнокомпозитных коронок, мостовидных протезов, вкладок/накладок из любых композитов. Упаковка 15г порошок + 7мл жидкость + 6,5 кодицонер. |
| 25 | METAPEX 2.2 грпаста гидроксида кальция стоматологический пломбировочная /Мета Биомед, Корея/ | 2 | шт | Пломбировочный материал для корневых каналов с высокойрентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. Показания: при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах, при апексфиксации. При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма выпуска паста в шприце 2,2 г. |
| 26 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования крупнозернистые | 3 | упак | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Крупнозернистые. Упаковка не менее 50 шт. |
| 27 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования среднезернистые | 3 | упак | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др.Среднезернистые. Упаковка не менее 50 шт. |
| 28 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования мелкозернистые | 3 | упак | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Мелкозернистые. Упаковка не менее 50 шт. |
| 29 | Нить ретракционная ULTRAPAK р-р 0 (UL131) 244см | 4 | шт | Ретракционная нить из 100% хлопка. Нить размер #0 с пропиткой рекомендуется для контроля кровотечения в случае десневых и поддесневыхвениров, а также для реставраций классов III, IV и V. Длина нити 244 см. |
| 30 | Матрицы стоматологические стальные SuperCapMatricesDead-Soft 5мм (50шт) /2161/KERR | 2 | упак | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 5мм. |
| 31 | Матрицы стоматологические стальные SuperCapMatricesDead-Soft 6,3мм (50шт) /KERR 2162 | 2 | упак | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 6,3 мм. |
| 32 | МАТРИЦЫ стоматологические стальные SuperCapMatricesDead-Soft (50шт, 0.38., высота 5 мм)/KERR 2181 | 2 | упак | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 5мм. |
| 33 | МАТРИЦЫ стоматологические стальные SuperCapMatricesDead-Soft толщ. 0,38, высота 6,3мм (50шт) /KERR 2182 | 2 | шт | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 6,3мм. |
| 34 | АЛЬВЕОЖИЛ 10 гр. /СЕПТОДОНТ/ 5949Х | 2 | шт | Материал для лечения и профилактики альвеолитов после удаления зубов. Материал из гигроскопической ваты, с пастой. Состав пасты: лидокаин, эвгенол, наполнитель натрий лаурит сульфат, кальций карбонат, пенгхавар, оливковое масло, очищенная вода, натуральный ментоловый ароматизатор. Упаковка: Банка - паста не менее 10 гр. |
| 35 | ДЕТАРТРИН /45 гр./ DS039 | 4 | упак | Абразивная паста для профессиональной гигиены полости рта. Не содержат фтора. Предназначена для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, удаления зубного налета, пигментаций, в т.ч. «налета курильщика», полирования поверхности зубов и реставраций на завершающем этапе профессиональной чистки зубов. Применяются с циркулярными щеточками или полировочными силиконовыми чашечками. Абразив – диоксид кремния. Упаковка 45 гр. |
| 36 | ДЕТАРТРИН Z 45 гр /СЕПТОДОНТ DS033 | 4 | упак | Паста дляснятие зубного камня. Показан курильщикам, а также больным литиазом, который вызывает отложения зубного камня. Может применяться для полировки пломбированных зубов для придания им блеск. Паста розового цвета, обладает абразивным свойством механического характера за счет содержащихся зерен циркона, снимает зубной камень, не повреждая эмали. Имеет нейтральный вкус. Эссенции, входящие в состав, дают ощущение свежести. Кроме того, эссенции обладают легким бальзамическим действием, поэтому легко снимается раздражение, которое может вызвать операция по снятию зубного камня на слабых деснах. Упаковка не менее 45 гр. |
| 37 | Средство дезинфицирующее"ТРИЛОКС-СПРЕЙ" /0,75 л./ | 20 | шт | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства-3года. Упаковка Флакон-спрей не менее 0,75 л. |
| 38 | Оттискный материал О-BITE в картриджах 2х50мл ,12 Automix -Tips/силиконовая масса/ 909765 | 2 | шт | Винилполисилоксановый материал для регистрации прикуса с твердостью по Шору-А 93, обеспечивает точность посадки реставраций без дальнейшей коррекции по окклюзионной высоте. Показания: Регистрация прикуса. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих насадок. |
| 39 | МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ ПРОТЕЗОВ RELINE SOFT INTRODUCTORY KIT картиридж 48мл, насадки -12шт, флакон с праймером 13мл, кисть, головка д/подрезания, фильцы колесообразные, шпатели, флакон с модификатором 2шт*9мл, блок д/замешивания, губки /GC/Япония/ | 2 | упак | А-силиконовый материал для исключительно мягкой перебазировки частичных и полных съёмных протезов, для устранения точек избыточного давления и купирования явлений воспаления в подлежащих мягких тканях, а также решения проблем, связанных с усилением резорбции костной ткани. Свойства и преимущества: • Длительно сохраняет эластичность, пространственная стабильность; • Хорошая текучесть под давлением; • Наносится на внутреннюю поверхность протеза непосредственно из картриджа, обеспечивая прямую и простую; перебазировку; • Не оказывает термического раздражения при отверждении, без запаха. Упаковка картридж двойной (48 мл), насадки для смешивнаия (12 шт), флакон с праймером (13 мл), кисть, головка для подрезания, фильцы колесообразные, шпатели, флакон с модификатором (2 шт по 9 мл), блок для замешивания, губки). |
| 40 | ВАРИОЛИНК ВИНИР + СИНТАК 628320 | 2 | шт | композитная система двойного отвердения. Показания: ––адгезивная фиксация транслюцентныхцельнокерамических реставраций толщиной < 2.0 мм. композитный цемент для фиксации виниров. Упаковка. Набор: шприцы с различными оттенками х 1,5 мл – 7 шт.; шприцев VariolinkVeneerTry-In шприцы с различными оттенками х 1,5 мл – 7 шт.; MonobondPlus – флакон х 5 г; TotalEtch х 2 г; жидкость Strip – шприц х 2,5 г; Heliobond – флакон х 6 г; SyntacAdhesive – флакон х 3 г; SyntacPrimer – флакон х 3 г; принадлежности. Отдельные шприцы VariolinkVeneer шприцы с различными оттенками х 1,5 мл. |
| 41 | Артикуляционный спрей №ВК 286 75 мл - цветной индикатор /красный/,для металлокерамики /ГЕРМАНИЯ | 2 | упак | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Упаковка 75 мл, цвет красный. |
| 42 | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти /ЛОС - Н1/МОЖАЙСК СТ-10-69 | 10 | шт | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для нижней челюсти. Нержавеющая сталь. Размер 73х52мм. |
| 43 | ЛОЖКА оттискнаястоматологическая металлическая для верхней челюсти ЛОС-В (ЛОС-В2)/Можайский МИЗ ОАО СТ-10-56 | 10 | шт | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для верхней челюсти. Нержавеющая сталь. Размер 72х58мм. |
| 44 | Адгезив для силиконов UniversalTray /10мл/ C700025 /ZHERMACK/ | 10 | упак | Универсальныйадгезив для А-силиконов и С-силиконов. Преимущества: • Отличная адгезия с металлической слепочной ложки; • Не добавляет толщины; • Быстрое испарение. Упаковка:10 мл. |
| 45 | Гель для протравливания фарфора и металла PORCELAIN ETCH 2х1,2мл UL406 | 3 | шт | Протравливающий гель на основе 9% плавиковой (фтористоводородной) кислоты для создания микрошероховатости поверхности керамики. Упаковка: 2 шприца по 1,2 мл |
| 46 | ПОРОШОК ПОЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА AIR-FLOW Classic со вкусом тропических фруктов DV-048/TRO 300 гр | 4 | шт | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок на основе бикарбоната натрия со средним размером частиц. Со вкусом тропических фруктов. Средний размер частиц 65 мкм. Для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». Противовоспалительное действие. Комплект поставки: флакон 300 г. |
| 47 | КЛИНЬЯ СВЕТОПРОВОДЯЩИЕ №1.810 /40 шт.//ТОР ВМ | 4 | упак | Клинья светопрозрачные должны быть изготовленны из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. Упаковка: набор 40 шт клиньев (тонкие - 1.5 х 1.5 мм -25шт, средние - 1.5 х 2.0 мм-15шт |
| 48 | КАРИСМА 1шприц*4 гр. цвет I (оттенок режущего края) МК66003779 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок I (режущий край) - шприц 4 г. |
| 49 | КАРИСМА 1шприц*4 гр. цвет А1 МК66003770 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A1 - шприц 4 г. |
| 50 | КАРИСМА 1шприц*4 гр. цвет А2 МК66003771 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A2 - шприц 4 г. |
| 51 | КАРИСМА 1шприц*4 гр. цвет А3 МК66003772 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем;шинирование зубов. Упаковка: оттенок A3 - шприц 4 г. |
| 52 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет А3,5 МК66003773 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A3,5 - шприц 4 г. |
| 53 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет В2 МК66003775 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок В2 - шприц 4 г. |
| 54 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет В3 МК66003776 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем;шинирование зубов. Упаковка: оттенок В3 - шприц 4 г. |
| 55 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет С2 МК66003777 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок С2 - шприц 4 г. |
| 56 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет С3 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок С3 - шприц 4 г. |
| 57 | КАРИСМА 1шприц*4 гр. цвет ОА2 МК66003778 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок ОА2 - шприц 4 г. |
| 58 | КАРИСМА 1шприц*4 гр.цвет ОА3 МК66000098 | 5 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок ОА3 - шприц 4 г. |
| 59 | КАРИСМА ОПАЛ SYR 4г цвет А2 МК66037690 | 1 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Наполненность материала – 82,4% по весу. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем; пломбирование молочных зубов; шинирование зубов; реставрация сколов металлокерамических протезов; восстановление культи зуба. Упаковка: Оттенок A2 - шприц 4 г |
| 60 | КАРИСМА ОПАЛ SYR 4г цвет А3 МК66037702 | 1 | шт | Универсальный микрогибридныйрентгеноконтрастныйсветоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Наполненность материала – 82,4% по весу. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем;пломбирование молочных зубов; шинирование зубов;реставрация сколов металлокерамических протезов;восстановление культи зуба. Упаковка: Оттенок A3 - шприц 4 г |
| 61 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц А2D 4г (3920А2D) 7000030556 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок дентиновый A2D |
| 62 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц А2В 4г (3920А2В) 7000030566 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок универсальный А2В |
| 63 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц А2Е 4г (3920А2Е) 7000030583 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок эмалевый A2Е |
| 64 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц А3D 4г (3920А3D) 7000030560 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок дентиновый A3D |
| 65 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц Body А3 4г материал стоматологический реставрационный универсальный (3920А3В) 7000030567 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок универсальный А3В |
| 66 | ФИЛТЕК ULTIMATE шприц Enamel А3 4г (3920А3Е) - материал стоматологический реставрационный универсальный 7000030584 | 3 | шт | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит. Назначение: Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т. ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов Изготовление вкладок и накладок Надстройка культи Прямые и лабораторные виниры Шинирование Сэндвич-техника. Шприц 4 гр, оттенок эмалевый A2Е |
| 67 | Дрильбор ручной ManiReamers /К-РИМЕР/ 6 шт.№08 /ManiInc/ | 10 | шт | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 08. |
| 68 | Дрильбор ручной ManiReamers /К-РИМЕР/ 6 шт.№10/ManiInc/ | 10 | упак | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 10. |

ЛОТ №3 - Поставка инструментов для нужд хирургического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим для захвата и диссекции типа "Maryland", модульный, биполярный, серия ERAGON bipolar. Рабочая длина 330мм., диаметр 5мм, каталожный №839300322 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 2 | Предназначен для захвата и диссекции тканей при эндоскопических хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части, не более 5,0 мм Длина рабочей части, не более 335 мм Длина рабочей части, не менее 325 мм Подвижны обе бранши Бранши узкие, длинные, изогнутые с поперечным рифлением Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей части Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 2 | Держатель игл модульный (рабочая часть + рукоятка) с карбидной вставкой, бранши изогнуты влево, подвижна одна бранша, диаметр 5 мм, рабочая длина 310 мм, каталожный №8393.512 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначен для наложения лигатур при эндохирургических вмешательствах Диаметр рабочей части, не более 5,0 мм Длина рабочей расти, не более 310 мм Длина рабочей части, не менее 300 мм Подвижна одна бранша Бранши изогнуты влево Бранши оснащены твердосплавной вставкой из карбида вольфрама Рукоятка инструмента оснащена фиксатором Рукоятка инструмента аксиальная Инструмент модульный, состоит из двух частей: рукоятки и рабочей части Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве Коннектор для ирригации тубуса |
| 3 | Ножницы прямые, узкие, модульные, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), без кремальеры, ротационные, с монополярным ВЧ-коннектором, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83930457 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначены для разделения тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки ножницы прямые, узкие, гладкие Подвижны оба лезвия Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Рукоятка инструмента без кремальеры Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик С ВЧ-коннектором для монополярной коагуляции Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 4 | Ножницы "METZENBAUM", модульные, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), без кремальеры, ротационные, с монополярным ВЧ-коннектором, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83930417 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначены для разделения тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки - ножницы "METZENBAUM", изогнуты влево Подвижны обе бранши Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Рукоятка инструмента без кремальеры Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик С ВЧ-коннектором для монополярной коагуляции Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 5 | Зажим с двумя зубцами, с волнистой зажимной поверхностью, модульный, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), с кремальерой, ротационный, без ВЧ-коннектора, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83934907 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначен для захвата тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки зажим с двумя зубцами, с волнистой зажимной поверхностью Подвижны обе бранши Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Рукоятка инструмента с кремальерой куркового типа, оснащенной механизмом отключения, переключатель двухсторонний Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик Без ВЧ-коннектора Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 6 | Ножницы миниатюрные "METZENBAUM", модульные, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), без кремальеры, ротационные, с монополярным ВЧ-коннектором, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83930447 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначены для разделения тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки - миниатюрные ножницы "METZENBAUM", длина 5 мм, изогнуты влево, гладкие Подвижны оба лезвия Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Рукоятка инструмента без кремальеры Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик С ВЧ-коннектором для монополярной коагуляции Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 7 | Зажим с двумя зубцами, с волнистой зажимной поверхностью, модульный, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), с кремальерой, ротационный, без ВЧ-коннектора, диаметр 5 мм, рабочая длина 450 мм, каталожный №83944907 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначен для захвата тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 450 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки зажим с двумя зубцами, с волнистой зажимной поверхностью Подвижны обе бранши Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Рукоятка инструмента с кремальерой куркового типа, оснащенной механизмом отключения, переключатель двухсторонний Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик Без ВЧ-коннектора Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 8 | Ножницы крючковидные, зубчатые, модульные, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), без кремальеры, ротационные, с монополярным ВЧ-коннектором, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83930817 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначены для разделения тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки - ножницы крючковидные, зубчатые Подвижна одна бранша Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Рукоятка инструмента без кремальеры Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик С ВЧ-коннектором для монополярной коагуляции Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 9 | Зажим атравматичный, "Аллигатор", с волнообразными зубчатыми краями, 20 мм, модульный, серия ERAGON modular (вставка рабочая + изолирующая трубка + рукоятка), с кремальерой, ротационный, без ВЧ-коннектора, диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм, каталожный №83932935 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Предназначен для захвата тканей при хирургических вмешательствах Диаметр рабочей части не более 5 мм Рабочая длина не более 330 мм Инструмент модульный, состоит из трех частей: рукоятки, изолированной трубки и рабочей вставки Тип рабочей вставки атравматичный зажим типа "Аллигатор", с волнообразными зубчатыми краями, 20 мм Бранши полые, подвижны обе бранши Узел сочленения браншей с дистальной частью рабочей вставки полностью закрыт рабочей частью трубки Трубка изолированная, покрытие из материала Halar, поворотное колесо с длинными широкими лепестками, быстроразъемный замок с кнопкой Рукоятка инструмента с кремальерой куркового типа, оснащенной механизмом отключения, переключатель двухсторонний Мульды овальные, эргономичной формы с дополнительными упорами на обеих мульдах, материал изготовления - пластик Без ВЧ-коннектора Рабочая часть может свободно вращаться на 360 градусов относительно рукоятки Все элементы инструмента могут быть стерилизованы в автоклаве |
| 10 | Шприц стеклянный, для промывания мочевого пузыря. Объем 150 мл. С конусом под тубус резектоскопа, каталожный №822.40 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | Стеклянный, для промывания мочевого пузыря объем 150 мл |
| 11 | Комплект для водоструйной очистки эндоскопов с принадлежностями для подключения к центральному водоснабжению с коннектором 3/4 дюйма, включая насадки, каталожный №6199.00 каталог Richard Wolf, Германия | шт | 1 | В комплект поставки входит комплект для водоструйной очистки эндоскопов с принадлежностями для подключения к центральному водоснабжению с коннектором 3/4 дюйма |