РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Весь товар  должен быть новый, ранее не использованный. Датой производства не ранее 2016 года

4) Товар должен  быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора:  Поставка водонагревателей для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Описание | Качественные характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель накопительный на 15 литров | Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака. Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция. Высокоэффективный нагревательный элемент (тэн), сделанный из меди. Гидравлический предохранительный клапан. Двойная антикоррозийная защита. Система защиты от перегрева. Экономный расход электроэнергии. Нагрев воды до желаемой температуры (от +20 до +75 градусов). Сохранение температуры нагрева воды в течение 48 часов. Работа при минимальном давлении воды 0,2 МПа и перебоях электропитания. Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. Не требуется дополнительная покупка специальной проводки. Гарантия – не менее 3 лет на внутренний бак. | Размер по периметру 390х390х330 Объем -15 л Номинальное напряжение - 220 В Давление воды (номинальное/максимальное) - 0,2 – 0,75 МПа Номинальная частота - 50 Гц Номинальная температура воды - 75°С Степень водонепроницаемости - IPx4 Предельно допустимое питание - 250 В Номинальная мощность - 1500 Вт Номинальный ток - 6,8 А Толщина стенок бака - 2 мм Теплопроизводительность ≥ 90% Вид установки, тип подвода - под мойкой (N), верхний Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. | 4 |
| 2 | Водонагреватель накопительный на 100 литров | Бак изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака. Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция. Высокоэффективный нагревательный элемент (тэн), сделанный из меди. Гидравлический предохранительный клапан. Двойная антикоррозийная защита. Система защиты от перегрева. Экономный расход электроэнергии. Нагрев воды до желаемой температуры (от +20 до +75 градусов). Сохранение температуры нагрева воды в течение 48 часов. Работа при минимальном давлении воды 0,2 МПа и перебоях электропитания. Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. Не требуется дополнительная покупка специальной проводки. Гарантия – не менее 3 лет на внутренний бак. | Размеры по периметру: (ШхВхГ) 436x887x235 мм Комфорт: Управление проточным электрическим водонагревателем электронное, дисплей. Функции индикатор включения, индикатор нагрева, термометр, ускоренный нагрев Безопасность: Защита ограничение температуры нагрева, магниевый анод, защита от перегрева, обратный клапан Внутреннее покрытие бака нерж.сталь Особенности: Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный Дополнительный патрубок системы самоочистки / слива воды в комплекте Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. | 1 |
| 3 | Водонагреватель накопительный на 50 литров | Бак изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака. Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция. Высокоэффективный нагревательный элемент (тэн), сделанный из меди. Гидравлический предохранительный клапан. Двойная антикоррозийная защита. Система защиты от перегрева. Экономный расход электроэнергии. Нагрев воды до желаемой температуры (от +20 до +75 градусов). Сохранение температуры нагрева воды в течение 48 часов. Работа при минимальном давлении воды 0,2 МПа и перебоях электропитания. Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. Не требуется дополнительная покупка специальной проводки. Гарантия – не менее 3 лет на внутренний бак. | Размеры (ШхВхГ) 454x570x461 мм Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева электрический Нагревательный элемент трубчатый Объем бака 50 л Способ подачи воды напорный Максимальная температура нагрева воды +75 °С Давление на входе 6 атм. Номинальная мощность 2 кВт Напряжение сети 220 В Комфорт Функции: индикатор включения, термометр Безопасность Защита режим предотвращения замерзания, магниевый анод, защита от перегрева, предохранительный клапан Внутреннее покрытие бака эмаль Степень защиты от воды № 4 Особенности Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный Вес 21 кг Один сварной шов (!) – минимизация проблемы протекания бака. | 5 |