РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новой, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка биомедицинского морозильника для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биомедицинский морозильник Haier DW-40L188 | Биомедицинский морозильник Haier DW-40L188, температурный режим -40° (вертикальная модель), V- 188 л Морозильник предназначен для хранения электронных комплектующих, материалов для исследований, проводимых при низкой температуре, плазмы, биологических материалов и вакцин. Может использоваться в исследовательских институтах, лабораториях промышленных электронных и химических предприятий, банках крови, больницах и санитарных эпидемиологических службах. Температурный контроль Микропроцессорный контроль, цифровой дисплей для отображения температуры, регулирование температуры в диапазоне от -20°С до -40°С. Установка верхних и нижних границ температурного диапазона(устанавливается пользователем) с шагом 1°С Контроллер с сигналом о повышенной или пониженной температуре с сигналом об установке заданной температуры. Система безопасности Сигнал для двух неисправностей (повышение или понижение температуры, неисправность датчика). Два вида предупреждения (звуковой и световой сигналы). Система охлаждения Компрессор с циркуляцией воздуха для быстрого охлаждения. Пенополиуретановая прослойка CFC-free высокой плотности. Рационально спроектированная охлаждающая система испарителя и конденсатора для эффективного охлаждения. Эргономичный дизайн Замок для предотвращения случайного доступа. Дополнительный порт для температурного контроля и облегчения открывания двери. Широкий диапазон температуры окружающей среды для работы: 10°С ~ 32°С. Технические характеристики: Объем: 188±1 л. Размеры, ш-в-г: наружные не более 597х610х1475 мм. внутренние не более 380х410х1225 мм. Диапазон температуры: от -20 до -40С Исполнение: вертикальное Дверной замок: не менее 1 шт Полки: не менее 7 шт Выдвижные ящики: не менее 7 шт Потребляемая мощность: не более 290 Вт Вес нетто: не более 64 кг Вес брутто: не более 71 кг Электропитание: 220 В, 50 Гц Гарантия: не менее 12 месяцев. Год выпуска: не ранее 2016 год. | шт. | 1 |