Приложение №1

к договору  от _________ № __________

Техническое задание

Ремонтные работы (процедурные кабинеты)

1. Объект: Главный корпус

1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Главный корпус (1 этаж процедурные кабинеты).

| № пп | Наименование работ и материалов для выполнения работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0518 |
| 2 | Разборка плинтусов из керамической плитки | 100 м | 0,3234 |
| 3 | Разборка покрытий из боя мраморных плит | 100 м2 | 0,5222 |
| 4 | Разборка декоративной планки | 100 м | 0,5305 |
| 5 | Разборка декоративных плинтусов | 100 м | 0,5305 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,187 |
| 7 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,384 |
| 8 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 | 7,5615 |
| 9 | Разборка плит покрытия лотков железобетонных 680*400*60 мм | 100 м3 | 0,0054 |
| 10 | Разборка люков герметических напольных | 1 шт. | 1 |
| 11 | Разборка плиты перекрытия (9,66м2) | 100 шт | 0,01 |
| 12 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной гравийной | 1 м3 | 4 |
| 13 | Гравий 10-20 мм, марка 400 | м3 | 4,4 |
| 14 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой толщ.180 мм | 1 м3 | 8,1648 |
| 15 | Керамзит 5-10 мм, марка 400 | м3 | 8,981 |
| 16 | Устройство маячков | 100 м | 1,5031 |
| 17 | Профиль маячковый 6мм 3м (0,4мм) | м | 151,8131 |
| 18 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,41034 |
| 19 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 98,677 |
| 20 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,977 |
| 21 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 | м3 | 1,993 |
| 22 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщ.200мм) | 100 м2 стяжки | 0,977 |
| 23 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 | м3 | 17,94 |
| 24 | Устройство связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т | 0,379039 |
| 25 | Сталь угловая Ст3сп, шириной полок 75-90 мм | т | 0,155147 |
| 26 | Сталь круглая Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм (арматура ф 6мм) | т | 0,002383 |
| 27 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более (лист т.4 мм) | кг | 233,638608 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 | 0,2238 |
| 29 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,005371 |
| 30 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм | 100 м2 | 0,454 |
| 31 | Церезит Грунтовка СТ16 под тонкие штукатурки белый (10л) | кг | 13,62 |
| 32 | ЮНИС Смесь наливной пол "Горизонт 2" | кг | 340,5 |
| 33 | (до толщ.15мм)На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,454 |
| 34 | ЮНИС Смесь наливной пол "Горизонт 2" | кг | 681 |
| 35 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,58 |
| 36 | Огрунтовка полов | 100 м2 | 0,58 |
| 37 | Церезит Грунтовка СТ16 под тонкие штукатурки белый (10л) | кг | 7,54 |
| 38 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 | 0,58 |
| 39 | Линолеум Таркет Acczent Mineral 100011 3.0м | м2 | 59,16 |
| 40 | Клей Thomsit К112 электропроводный для ПВХ (12кг) | кг | 29 |
| 41 | Шнур сварочный Mineral 11 | м | 39,44 |
| 42 | Устройство внутреннего плинтуса на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,5305 |
| 43 | Плинтус для завода линолеума на стену (коннелюрный профиль) | м | 53,5805 |
| 44 | Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр жель.картридж | кг | 0,19098 |
| 45 | Устройство декоративной планки для линолеума на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,5305 |
| 46 | Декоративная планка наружная размером 50х50 мм | м | 53,5805 |
| 47 | Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр жель.картридж | кг | 0,19098 |
| 48 | Герметизация стыков примыканий | 100 м шва | 0,5305 |
| 49 | Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 1,8 |
| 50 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | 100 м2 | 0,5222 |
| 51 | Керамогранит 420*420 мм | м2 | 53,26 |
| 52 | Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) | кг | 501,3 |
| 53 | Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 31,33 |
| 54 | Устройство сапожков из керамогранита | 100 м2 | 0,03234 |
| 55 | Керамогранит 420*420 мм | м2 | 3,234 |
| 56 | Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) | кг | 12,13 |
| 57 | Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 1,62 |
| 58 | Крестики 2,5мм для кафельной плитки БИБЕР 200шт | шт | 36 |
| 59 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0518 |
| 60 | Порог стыкоперекрывающий 25мм серебро ПС01-900-01п | м | 5,44 |
| 61 | Установка люков герметических напольных | 1 шт. | 2 |
| 62 | Люк напольный 1200*600 мм невидимка | шт | 2 |
| Стены |  |  |  |
| 63 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,193 |
| 64 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0732 |
| 65 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 | 0,2516 |
| 66 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,2516 |
| 67 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 | 0,2491 |
| 68 | КНАУФ Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 26,16 |
| 69 | КНАУФ Профиль ПС 60*27 3 м | м | 54,8 |
| 70 | КНАУФ Профили ПН 28*27 3м | м | 18,68 |
| 71 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 2 |
| 72 | Устройство дополнительного профиля при шаге профиля 400мм | 100 м | 0,181 |
| 73 | КНАУФ Профиль ПС 60*27 3 м | м | 18,281 |
| 74 | Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 54 |
| 75 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 под люк | 100 м | 0,084 |
| 76 | КНАУФ Профиль ПС 60*27 3 м | м | 8,484 |
| 77 | Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 25 |
| 78 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 1,125 |
| 79 | Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 113,625 |
| 80 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм: стен Фугенфюллер | 100 м2 | 1,218 |
| 81 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 12,18 |
| 82 | Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 818,496 |
| 83 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями | 100 м2 | 1,218 |
| 84 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 15,83 |
| 85 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 1,218 |
| 86 | ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия | кг | 2,68 |
| 87 | ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) | м2 | 140,1 |
| 88 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,218 |
| 89 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 15,83 |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,218 |
| 91 | Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 63,34 |
| 92 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей | 100 м2 | 0,2792 |
| 93 | Плитка керамогранитная 300*300 мм толщиной 9мм необрезная | м2 | 27,92 |
| 94 | Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) | кг | 104,7 |
| 95 | Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 13,96 |
| 96 | Крестики 2,5мм для кафельной плитки БИБЕР 200шт | шт | 307 |
| 97 | Установка лючков 300*300 мм | 10 шт | 0,7 |
| 98 | Люк металлический 300*300 мм | шт | 7 |
| 99 | Герметизация стыков примыканий по периметру лючков,пристенного уголка | 100 м шва | 0,6934 |
| 100 | Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 2,3 |
| Проемы |  |  |  |
| 101 | Снятие наличников | 100 м | 0,366 |
| 102 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,084 |
| 103 | Снятие рольставней площадью в свету 5,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 104 | Установка рольставней площадью в свету 5,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 105 | Рольставни | м2 | 5,5 |
| 106 | Шлифовка откосов | 100 м2 | 0,439 |
| 107 | Установка дверного полотна деревянного | 100 м2 | 0,164 |
| 108 | Дверное полотно | м2 | 16,4 |
| 109 | Наличники | м | 36,6 |
| 110 | Пропенивание существующих блоков | 100 м | 0,366 |
| 111 | Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 6,5 |
| 112 | Герметизация стыков примыканий по периметру дверных коробок и наличников | 100 м | 0,714 |
| 113 | Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 2,4 |
| 114 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 4мм, Ветонит-3мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 | 0,4394 |
| 115 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 7,9092 |
| 116 | Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 298,792 |
| 117 | Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 224,094 |
| 118 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,4394 |
| 119 | Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 5,71 |
| 120 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,4394 |
| 121 | Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 22,85 |
| Потолок |  |  |  |
| 122 | Снятие пристенного уголка | 100 м | 0,4194 |
| 123 | Разборка подвесных потолков из плит Армстронг | 100 м2 | 0,408 |
| 124 | Очистка поверхности потолков щетками | 1 м2 | 61,8 |
| 125 | Расчистка швов в плитах перекрытия с последующим пропениванием | 100 м | 0,7271 |
| 126 | Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 13 |
| 127 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,618 |
| 128 | Плита потолочная БИО ГУАРД ПЛЕЙН БОАРД ВР3684М4 600*600*12 мм | м2 | 63,65 |
| 129 | Основная напрвляющая 3,6м Prelude 24мм | м | 51,912 |
| 130 | Поперечная рейка 1,2м Prelude 24мм | м | 103,824 |
| 131 | Поперечная рейка 0,6м Prelude 24мм | м | 51,912 |
| 132 | Угол белый стальной 19*19 дл.3мм | м | 67,34 |
| 133 | Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 74 |
| 134 | Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 222 |
| 135 | Герметизация стыков примыканий стен и потолков | 100 м | 0,674 |
| 136 | Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 2,2 |
| Разные работы |  |  |  |
| 137 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | с/н |
| 138 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | с/н |

3. Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 5-ти штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 6-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 2-их электрогазосварщиков не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, в области оборудования, работающего под давлением;

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |