Приложение №2

к договору  от _________ № __________

Техническое задание

Ремонт системы канализации и водоснабжения

(процедурные кабинеты)

1. Объект: Главный корпус

1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Главный корпус (1 этаж процедурные кабинеты).

| № пп | Наименование работ и материалов для выполнения работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренняя система канализации |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,33 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,178 |
| 3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до: 20 см2 | 100 м | 0,15 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (подушка под канализационную трубу) | 1 м3 | 0,51 |
| 5 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,612 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м | 0,436 |
| 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | 4,2 |
| 8 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 160 мм | шт. | 12 |
| 9 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: 160х110 | шт. | 6 |
| 10 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: 160х110 | шт. | 2 |
| 11 | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм | шт. | 8 |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,441 |
| 13 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм | 10 м | 4,2 |
| 14 | Переход РР100*50 мм | шт | 6 |
| 15 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм | шт. | 23 |
| 16 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 1,2 |
| 17 | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм | шт. | 4 |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1824 |
| 19 | РР Труба 50 (50х1000) | м | 17 |
| 20 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм | шт | 33 |
| 21 | РР Отвод (50х90гр) СК-ПЛАСТ | шт | 40 |
| 22 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 75х63 мм | 10 шт. | 2,1 |
| 23 | РР Тройник (50/50*90гр) СК-ПЛАСТ | шт | 4 |
| 24 | Хомут трубн.прорезин. 1 1/2" 48-53 мм (с гайкой) (в комплекте шпилька м8*80 и дюбель) | шт | 12 |
| 25 | Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,15 |
| Наружная система канализации |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,072 |
| 27 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 16,2 |
| 29 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,24 |
| 30 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 | 0,048 |
| 31 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,528 |
| 32 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм | 100 м | 0,24 |
| 33 | Труба 160 мм | 10 м | 2,4 |
| 34 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта | 1000 м3 грунта | 0,072 |
| 35 | Грунт | м3 | 66 |
| 36 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 7,2 |
| Замена трубопроводов ХГВ |  |  |  |
| 37 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,36 |
| 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м | 1,0148 |
| 39 | Труба РР армиров. ф63 PN25 дл.4м (ПК-КОНТУР) | м | 96 |
| 40 | Уголок соединительный 63*90'' РР (ПК-КОНТУР) | шт | 70 |
| 41 | Уголок соединительный 63*45'' РР (ПК-КОНТУР) | шт | 20 |
| 42 | Хомут сантехнический в комплекте ф59-63мм | шт | 70 |
| 43 | Тройник РР переходной 63*32 (ПК-КОНТУР) | шт | 22 |
| 44 | Муфта переходная РР 63*32 (ПК-КОНТУР) | шт | 4 |
| 45 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 25 |
| 46 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм | шт. | 2 |
| 47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 шт | 4 |
| 48 | Кран шаровый с американкой ф50мм | шт. | 4 |
| 49 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до: 25 мм | 1 шт | 20 |
| 50 | Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм | шт. | 20 |
| 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 1,578 |
| 52 | Труба РР армиров. ф32 PN25 дл.4м (ПК-КОНТУР) | м | 148 |
| 53 | Уголок соединительный 32*90'' РР (ПК-КОНТУР) | шт | 100 |
| 54 | Уголок соединительный 32*45'' РР (ПК-КОНТУР) | шт | 36 |
| 55 | Муфта комб. РР 32*1" нар.р. (ПК-КОНТУР) | шт | 48 |
| 56 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 8 |
| 57 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 21 |
| 58 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м | 4,8 |
| 59 | Тилит Супер 89/9-2 | м | 52,8 |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м | 0,3805 |
| 61 | Труба aguatherm firestop (Faser)SDR 7,4 75*10,3мм | м | 36 |
| 62 | Угольник aguatherm firestop 90 В1 75мм | шт. | 18 |
| 63 | Переходник под ключ aguatherm firestop 75мм*2"н.р. | шт. | 3 |
| 64 | Хомут сантехнический в комплекте ф59-63мм | шт | 36 |
| 65 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 шт | 3 |
| 66 | Кран шаровый с американкой ф50мм | шт. | 3 |
| 67 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов | 0,02 |

3. Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов.

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 6-ти слесарей-сантехников не ниже 3-го разряда, аттестованных по пожарной безопасности и охране труда;

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |