РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в соответствии с условиями пункта 1.3 договора.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка источника бесперебойного питания для цифрового томографа HYPERION X9  для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # APC by Schneider Electric Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower | шт | 1 | ## Технические характеристики Тип интерактивный Выходная мощность не менее 3000 ВА / 2850 Вт Время работы при полной нагрузке не менее 3.5 мин Время работы при половинной нагрузке не менее 11.9 мин Форма выходного сигнала синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса 490 Дж Количество выходных разъемов питания не менее 8 Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку есть ## Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 160 - 285 В Входная частота 45 - 55 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 5 % Выходная частота 47 - 53 Гц ## Управление Интерфейсы USB, RS-232, Ethernet 10/100 Слот для дополнительных интерфейсов есть ## Функциональность Отображение информации светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация есть Холодный старт есть Ручной By-pass есть Автоматический By-pass есть ## Батарея Время зарядки не более 3 час Возможность замены батарей есть Горячая замена батарей есть Подключение дополнительных батарей есть ## Защита Защита от перегрузки есть Защита от высоковольтных импульсов есть Тип предохранителя автоматический ## Дополнительная информация Цвет черный Габариты (ШxВxГ) 432x86x678 мм Высота (в юнитах) 2 U Вес не более 48 кг Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 2000VA 230V | шт | 3 | С двойным преобразованием. Выходная мощность не менее 2000 ВА / 1400 Вт. Время работы при полной нагрузке не менее 4.1 мин. Время работы при половинной нагрузке не менее 14.2 мин. Форма выходного сигнала синусоида. Макс. поглощаемая энергия импульса 420 Дж. Количество выходных разъемов питания не менее 6 (из них с питанием от батарей - 6). Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный). Возможность установки в стойку-есть. На входе 1-фазное напряжение. На выходе 1-фазное напряжение. Входное напряжение 100 - 280 В. Входная частота 45 - 65 Гц. Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3%. Выходная частота 47 - 63 Гц. Интерфейсы RS-232. Слот для дополнительных интерфейсов – есть. Отображение информации светодиодные индикаторы. Звуковая сигнализация - есть. Холодный старт – есть. Автоматический By-pass – есть. Время зарядки не более 4 час. Возможность замены батарей – есть. Горячая замена батарей-есть. Подключение дополнительных батарей – есть. Защита от высоковольтных импульсов – есть. Фильтрация помех – есть. Тип предохранителя автоматический. Цвет черный. Габариты (ШxВxГ) 85x432x483 мм. Высота (в юнитах) 2 U. Вес не более 25 кг. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |