Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- техническое обслуживание (далее - ТО) медицинского эндоскопического оборудования (далее - Оборудования);

- текущий ремонт Оборудования с заменой подлинных запасных частей;

- средний и капитальный ремонт ИМТ;

- ввод в эксплуатацию Оборудования(монтаж, пуско-наладка);

- оформление ведомостей дефектов на списание ИМО, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж Оборудования

3. Функциональные требования

3.1. ТО включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности Оборудования Заказчика при использовании их по назначению.

3.2. ТО включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

3.3. Плановое ТО Оборудования включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое ТО.

3.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния:

- внешний осмотр Оборудования ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Оборудования ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки Оборудования

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности Оборудования  в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

3.3.2. Периодическое ТО включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. Оборудования  в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка Оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа Оборудования , объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

3.4. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) ТО;

- внеплановое ТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС Оборудования и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей Оборудования ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

3.5. Ремонт Оборудования  - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322 - 78).

3.6. Текущий ремонт Оборудования - неплановый мелкий ремонт медицинской техники. Текущий ремонт выполняется в процессе текущего ТО и заключается в замене или восстановлении отдельных частей  Оборудования

3.7. Средний ремонт Оборудования - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

3.8. Капитальный ремонт Оборудования  - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

3.9. Ведомости дефектов на списание Оборудования оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

3.10. После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации Оборудования.

3.11. Стоимость услуг включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей. Все используемые при техническом обслуживании запасные части и эксплуатационные материалы должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные, производства компании производителя. До проведения работ, требующих замены таких запасных частей и эксплуатационных материалов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, регистрационные удостоверения или иные документы, подтверждающие качество и происхождение материалов.

3.12. Ввод в эксплуатацию Оборудования – процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретенной ЛПУ медицинской техники, завершающаяся передачей  Оборудования медицинскому персоналу для использования по назначению. Ввод в эксплуатацию охватывает комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию.

3.13. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудованию.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с даты подписания Договора и по 31 декабря 2017 года включительно.

4.2. Сроки и периоды оказания услуг:

- ежемесячное плановое ТО; производится путем направления Заказчиком Исполнителю заявки не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 1 рабочий день до планируемого прибытия на место оказания услуг.

- внеплановое ТО на месте эксплуатации Оборудования после получения письменной заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня; Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении

- восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации Оборудования  после проведения дефектации Оборудования в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановления работоспособности Оборудования после проведения внепланового ТО – выдача направления на текущий ремонт;

- проведение работ по вводу в эксплуатацию Оборудования (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Заказчика и Исполнителя;

- проведение не менее одного раза в течение действия договора инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации, Оборудования находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

5. Место оказания услуг:

5.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО«Медсервис» (Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35).

5.2. Восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации Оборудования.

5.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации Оборудования.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

6.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

7. Перечень Оборудования, принимаемого на обслуживание, указан  в приложении №2 к Договору.

| Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 Колонофиброскоп CF-40L Колонофиброскоп CF-40L Бронхофиброскоп OLYMPUS BF TYPE P30Видеогастроскоп GIF-H180 Видеогастроскоп Видеоколоноскоп CF-H180AL Дуоденвидеоскоп V-тип TJF-160VR Видеогастроскоп EVIS EXERA II Видеогастроскоп EVIS EXERA II Видеоколоноскоп EVIS EXERA II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановое ТО |  |  |  |
| 1.1. | Периодический (плановый) контроль технического состояния (ПКТС) |  | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Внешний осмотр аппарата, проверка состояния: блока управления, коннектора (ультразвукового коннектора), защитных конусов, вводимой части, изгибаемой части, линз светового кабеля и объектива на дистальном конце, раструба канала подачи воздуха/воды, канала дополнительной подачи воды, газового клапана, ультразвукового транедьюсера, окуляра, переключателей дистанционного управления. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка механизма изгибания вводимой трубки. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка эндоскопического изображения (ультразвукового изображения), инструментального канала, системы автоматической установки экспозиции, переключателей дистанционного управления, функции подачи воздуховоды, аспирации | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка клапана подачи воздуха/воды и аспирационного клапана,биопсийного клапана, дистального колпачка | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка электрических контактов | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка аппарата на герметичность | Ежемесячно |
| 1.2. | Периодическое техническое обслуживание (ПТО) |  | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Чистка раструба подачи воздуха/воды | Ежемесячно |
|  |  |  | - Очистка и протирка линз | Ежемесячно |
| 2. | Внеплановое (текущее) ТО |  | Выполняется по заявкам Заказчика | С даты подписания Договора по31.12.2017 г. |
| 2.1. | Внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС) |  | Включает в себя: |  |
|  |  |  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  |
|  |  |  | Выдача направления на текущий ремонт при невозможности восстановить работоспособность изделий медицинской техники в рамках ТТО |  |
| 2.2. | Внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО) |  | включает в себя: | С даты подписания Договора по 31.12.2017 г. |
|  |  |  | - Устранение люфтов, тяг механизма, изгибания вводимой трубки |  |
|  |  |  | - Работы по замене резиновых уплотнителей клапана подачи воздуха/воды и аспирационного клапана |  |
|  |  |  | - Снятие блокады канала подачи воздуха/воды, инструментального канала электронагревателя |  |
| Источники света в Источник света галоген. OLYMPUS CLK-4, Осветитель эндоскопич. Галогеновый CLK-4 Системный видео-центр EVISEXERAII CV-180 Источник света ксеноновый CLV-180 |  |  |  |  |
| 1. |  | Плановое ТО |  |  |
| 1.1. |  | Периодический (плановый) контроль технического состояния (ПКТС) | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования, проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления насоса, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы зашиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств. | Ежемесячно |
| 1.2. |  | Периодическое техническое обслуживание (ПТО) | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Проверка работоспособности всех функций аппарата | Ежемесячно |
| 2. |  | Внеплановое (текущее) ТО | Выполняется на основании заявок Заказчика | С даты подписания Договора по 31.12.2017 г. |
| 2.1. |  | Внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС) | Включает в себя: |  |
|  |  |  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  |
|  |  |  | Выдача направления на текущий ремонт при невозможности восстановить работоспособность изделий медицинской техники в рамках ТТО |  |
| 2.2. |  | Внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО) | включает в себя: | С даты подписания Договора по 31.12.2017 г. |
|  |  |  | - Работы по замене предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |