РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов.

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Весь товар  должен быть новый, ранее не использованный. Датой производства не ранее 2016 года

4) Товар должен  быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка пленки термографической Fuji DI-HL  для нужд рентгеновского отделения ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка термографическая Fuji DI-HL 26*36 см для печати на медицинских радиологических принтерах (лазерных камерах) Fuji DryPix 4000 по 150 листов | уп | 25 | Пленка термографическая Fuji DI-HL 26*36 см для печати на медицинских радиологических принтерах (лазерных камерах) Fuji DryPix 4000 - Прозрачная голубая основа. - Термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. - Размер листа – 26х36 см. - Количество листов в упаковке – 150 листов. - Условия хранения - 10-25°C. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться регистрационным удостоверением МЗ РФ, сертификатами соответствия, паспортом качества, другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара. Срок годности: 24 месяца Остаточный срок годности товара: не менее 1 года 6 месяцев Требования к упаковке товара: товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям. Требования к маркировке товара: товар поставляется при наличии маркировки, соответствующей стандартам и техническим условиям. |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка рентгеновской пленки Kodak DVB LASER для нужд рентгеновского отделения ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновская пленка Kodak DVB LASER 35х43 для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) KODAK DryView 5700 по 125 листов | уп | 16 | Пленка медицинская рентгеновская Kodak DVB LASER 35х43 см, 125 листов, для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) Kodak DryView 5700 Тип плёнки: прозрачная плёнка с голубым оттенком. - Тип проявки: сухая термопечать. - Формат плёнки: 35х43 см (14х17 дюймов). - Разрешение изображения: 325 dpi (4480х5500 пикс.). - Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого). - Максимальная оптическая плотность: Dmax - 3,0. - Количестов листов в упаковке: 125 листов в упаковке. - Срок хранения отпечаттого изображения: не менее 25 лет. - Срок годности: 12 месяцев. Остаточный срок годности товара: не менее 8 месяцев Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться регистрационным удостоверением МЗ РФ, сертификатами соответствия, паспортом качества, другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара. Требования к упаковке товара: товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям. Требования к маркировке товара: товар поставляется при наличии маркировки, соответствующей стандартам и техническим условиям. |

ЛОТ №3 Предмет договора: Поставка  фотобумаги  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Фотобумага А4, Плотность не менее 270 г/м2. | Наличие специального микропористого покрытия, обеспечивающего высочайшее разрешение до 5760 dpi. Плотность не менее 270 г/м2. Бумага глянцевая, односторонняя. Формат бумаги А4. Применение бумаги не должно требовать дополнительного программного обеспечения. Упаковка: не менее 20 листов Остаточный срок годности товара: не менее 24 месяцев | упак. | 120 |