РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 16 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  поставка всего товара единовременная

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания  Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка ушивателей органов для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| 1 | Ушиватель органов УО-40 | шт | 1 | Назначение | Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов |
|  |  |  |  | Рег.удостоверение Минздравсоцразвития РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Декларация о соответствии | Наличие |
|  |  |  |  | Паспорт изделия | Наличие |
|  |  |  |  | Технические данные |  |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 40 |
|  |  |  |  | Тип шва | двухрядный шахматный |
|  |  |  |  | Количество скобок, шт. Первый ряд Второй ряд | 7 7 |
|  |  |  |  | Размер скобок, мм | 0,3х4х4,8 |
|  |  |  |  | Зазоры прошивания, мм | 0,8-2,3 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 345х128х28 |
|  |  |  |  | Масса, кг | 0,53 |
|  |  |  |  | Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа | соответствие |
|  |  |  |  | Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. | соответствие |
|  |  |  |  | Комплектность |  |
|  |  |  |  | Ушиватель, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Магазин пластмассовый, шт. | 20 |
|  |  |  |  | Скобка 0,3х4х4,8 мм, шт. | 1500 |
|  |  |  |  | Коробка для скобок, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Пинцет для скобок, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Образец прошивания, шт. | 1 |
| 2 | Ушиватель органов УО-60 | шт | 1 | Назначение | Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов |
|  |  |  |  | Рег.удостоверение Минздравсоцразвития РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Декларация о соответствии | Наличие |
|  |  |  |  | Паспорт изделия | Наличие |
|  |  |  |  | Технические данные |  |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 60 |
|  |  |  |  | Тип шва | двухрядный шахматный |
|  |  |  |  | Количество скобок, шт. первый ряд второй ряд | 10 11 |
|  |  |  |  | Размер скобок, мм | 0,3х4х4,8 |
|  |  |  |  | Зазоры прошивания, мм | 1,0-2,3 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 350х135х28 |
|  |  |  |  | Масса, кг | 0,6 |
|  |  |  |  | Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа | соответствие |
|  |  |  |  | Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. | соответствие |
|  |  |  |  | Комплектность |  |
|  |  |  |  | Ушиватель, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Магазин пластмассовый, шт. | 20 |
|  |  |  |  | Скобка 0,3х4х4,8 мм, шт. | 1500 |
|  |  |  |  | Коробка для скобок, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Пинцет для скобок, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Образец прошивания, шт. | 1 |