Приложение 1

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка кондиционеров для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара, в том числе:

- Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия. ГОСТ 26963-86;

- Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха;

- Требования безопасности и методы испытаний. ГОСТ Р 51125-98;

- Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления;

- Термины и определения. ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80);

- Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96;

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок кондиционера FTYN80FXV | шт. | 2 | - Охлаждение - 7,62 кВт; - Обогрев - 7,62 кВт; - Фреон - R410A; - Габариты: от 50 до 70 м2 или от 5500 до 7500 Вт; - Потребляемая мощность (охлаждение) - 2,3 кВт; - Потребляемая мощность (обогрев) - 2,0 кВт; - Подключение (Вольт): 220-240,50 Гц; - Уровень шума - 45 дБ; - Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев): технология Nord (до -40˚С температура окружающей среды); - Размер внутреннего блока (ВxШxГ) 360x1200x200 мм; - Вес внутреннего блока 17 кг; - Диаметр труб (жидк.)/(газ): 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) мм; - Макс. длина трубопровода 20 м; - Воздушный фильтр тонкой очистки; - Автоматическое качание жалюзи; - Автоматическое поворачивание; Пульт управления; Покрытие теплообменника Gold fin; Несколько режимов работы; Автоматическое регулирование направления воздушного потока; Многоскоростной вентилятор; Таймер на 24 часа; Широкоугольные жалюзи; Стандартный фильтр очистки воздуха; Современного микропроцессор; Функция перезапуска. |
| 2 | Наружный блок кондиционера RQ71CXV Nоrd-40 | шт. | 2 | - Охлаждение - 7,62 кВт; - Обогрев - 7,62 кВт; - Фреон - R410A; - Габариты: от 50 до 70 м2 или от 5500 до 7500 Вт; - Потребляемая мощность (охлаждение) - 2,3 кВт; - Потребляемая мощность (обогрев) - 2,0 кВт; - Подключение (Вольт): 220-240,50 Гц; - Уровень шума - 45 дБ; - Диапазон рабочих температур (охлаждение/нагрев): технология Nord (до -40˚С температура окружающей среды); - Размер наружного блока (ВxШxГ) 753x855x328 мм; - Вес внутреннего блока 17 кг; - Диаметр труб (жидк.)/(газ): 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) мм; - Макс. длина трубопровода 20 м; Пульт управления; - Воздушный фильтр тонкой очистки; - Автоматическое качание жалюзи; - Автоматическое поворачивание; Покрытие теплообменника Gold fin; Несколько режимов работы; Автоматическое регулирование направления воздушного потока; Многоскоростной вентилятор; Таймер на 24 часа; Широкоугольные жалюзи; Стандартный фильтр очистки воздуха; Современный микропроцессор; Функция перезапуска. |
| 3 | Блок управления СРК-М-01 | шт. | 1 | Количество подключаемых кондиционеров – до 3; Коммуникационные порты: RS-232 (1200-38400 Kbit/s), RJ-45 (Ethernet 10 Base-T); Порты внешних устройств: 1 (датчик температуры), 1 (модуль индикации), 1 (пожарная сигнализация); Процессор: семейство Intel C8052 (14,75 Mhz); ОЗУ - 512 Kb (30720 записей в журнале истории); Дисплей: символьный ЖКИ 4x20; Параметры электропитания: 220 ± 10% В, 50 Гц; Тип электропитания: переменный однофазный; Потребляемая мощность – не более 10 Вт; Класс защиты корпуса: IP65; Характеристики датчиков температуры: измеряемая температура от - 55 до + 125 °C, точность измерений 0.5 °C, период измерений 1 сек; Вес нетто – 1,5 кг; Габаритные размеры (ДхШхВ) - 280 x 225 x 140 мм; Вес в индивидуальной упаковке брутто ~ 2 кг; Габаритные размеры индивидуальной упаковки (ДхШхВ) - 310 x 230 x 195 мм; Полезный объем инд. упаковки – 0,0139035 м3; Вес в упаковке 6шт. брутто ~ 12 кг; Габаритные размеры упаковки 6 шт. (ДхШхВ) - 450 x 445 x 300 мм; Полезный объем упаковки на 6 шт. – 0,060075 м3. |