РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 4 лотов.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых наборов реагентов с находящимися на балансе клиники иммуноферментном анализаторе «Мультискан EX» производства «Термо Лабсистемс» Финляндия и автоматическим анализатором Elisys 2 Plus (Human Германия)  с программным обеспечением работающим только с данными  наборами  реагентов, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этими аппаратами.

ЛОТ №1:Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 780(3х260) №12028600 | наб. | 6 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 2 | Набор реагентов для определения АЛТ 1550(5х310) №12022600 | наб. | 5 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 3 | Набор реагентов для определения АСТ 1550(5х310) №12021600 | наб. | 7 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 4 | Набор реагентов для определения Билирубина прямого 1050 (5х210) №10741600 | наб. | 9 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 5 | Набор реагентов для определения Билирубина общего 1050 (5х210) №10742600 | наб. | 9 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 6 | Набор реагентов для определения Гамма-ГТ 750(3х250) №12023600 | наб. | 8 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 7 | Набор реагентов для определения Кальция (o-крезолфталеиновый метод) 2х100 мл №10011 | наб. | 1 | Фасовка: не менее 2х100 мл. Состав набора: буфер, окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Пробы: сыворотка или гапаринизированная плазма. Прямой колориметрический тест для определения железа в сыворотке и плазме без депротеинизации. Диапазон измерений 0,9 – 179 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2…25°C до срока годности. |
| 8 | Набор реагентов для определения Креатинина 2х100 мл №10051 | наб. | 2 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма - не менее 1150 мкмоль/л, моча - не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели. |
| 9 | Набор реагентов для определения Креатинина 1250(5х250) №10052600 | наб. | 3 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 10 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы 360(2х180) №12015600 | наб. | 5 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 11 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы МБ 200(2х100) №12118600 | наб. | 4 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 12 | Набор реагентов для определения ЛДГ 360(2х180) №12014600 | наб. | 4 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 13 | Набор реагентов для определения Мочевой кислоты 1250(5х250) №10694600 | наб. | 2 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча.. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 14 | Набор реагентов для определения Мочевины 1250(5х250) №10521600 | наб. | 3 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 15 | Набор реагентов для определения Триглицеридов 630(3х210) №10724600 | наб. | 2 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 16 | Набор реагентов для определения Холестерина 450(3х150) №10028600 | наб. | 23 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 17 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы 750(3х250) №12027600 | наб. | 4 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 18 | Набор растворов для промывки зонда 2(4х20 мл) №16663/25 | уп. | 3 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). |
| 19 | Раствор для системной жидкости 4х25 мл №18971 | уп. | 1 | Фасовка: не менее 4х25 мл. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 20 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПВП 360(2х180) №10084600) | уп. | 8 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 21 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПНП 180(2х90) №10094600) | уп. | 5 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 22 | Измерительные кюветы, 1200 шт/уп. №16661/1 | уп. | 2 | Кюветы из оптического пластика, закрепленные в стрипы по пять кювет. Упаковка: не менее 1200 шт. Кюветы предназначены для проведения исследований на анализаторе Humastar 600 |
| 23 | Реагенты Quo-Lab, 50 тестов №0055 | наб. | 8 | 50 тестов/наборе |
| 24 | Алат Диакон ДДС №10011 | наб. | 1 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС (125 мл) |
| 25 | Асаи Диакон ДДС №10031 | наб. | 1 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл) |
| 26 | Набор контрольных растворов для Quo-Lab № 0071 | наб. | 1 | Набор контрольных растворов 2 уровня для анализатора гликозилированного гемоглобина Quo-TesT А1С |  |
| 27 | Набор реагентов для определения Альбумина №10560600 | наб. | 2 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 |
| 28 | Набор реагентов для определения Общего белка №10570600 | наб. | 2 | Фасовка: не менее 6 х 210 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: биуретовый. Линейность: не менее 120 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 30 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 |
| 29 | Набор реагентов для определения Билирубина общего №10071 | наб. | 1 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови. Метод: С 2, 4-дихлоранилином (ДХА), колориметрический. Конечная точка. Объем реагента: не менее 300 мл. Линейность не менее 510 мкмоль/л |
| 30 | Набор реагентов для определения Мочевины №10234 | наб. | 1 | Биохимические реагенты для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека.Метод: УВ, уреазный – глутаматдегидрогеназный, ферментативный. Кинетический. Объем реагента: не менее 500 мл. Линейность не менее 300 мг/дл (50 ммоль/л) |
| 31 | Набор реагентов для определения Билирубина прямого №10062 | наб. | 1 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови. Метод: Конечная точка, с 2, 4-дихлоранилином (ДХА) для общего, Йендрашика-Грофа для прямого.Объем реагента: не менее 600 мл. Линейность не менее 510 мкмоль/л |
| 32 | Набор реагентов для определения Креатинина №10102 | наб. | 1 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче. Метод: Реакция Яффе, колориметрический без депротеинизации, кинетика по 2 точкам.Объем реагента: не менее 600 мл. Линейность не менее 1062 мкмоль/л |
| 33 | Набор реагентов для определения Тропонин I №С1101 | наб. | 4 | Иммунохроматографическийнабор для количественного определения in vitroтропонина I в цельной крови, набор расчитан на 25 определений |

ЛОТ №2: Поставка расходных материалов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.696 Микропробирки. 1.5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки, 500 шт./уп. | уп. | 30 | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук |
| 2 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 9,0 мл, 92х16 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой 50шт./уп. | уп. | 17 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 3 | 03.1397.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 5,5 мл, 75х15 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт./уп. | уп. | 5 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 5,5 мл, не менее 75х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 4 | 05.1557.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 2,7 мл, 66х11 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт./уп. | уп. | 1 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 2,7 мл, не менее 66х11 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 5 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette. 21 G x 1 1/2", зеленые, 100 шт/уп. | уп. | 5 | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Назначение: для венепункции и забора проб венозной крови в вакуумную пробирку с поршнем. Упаковка не менее 100 шт. |
| 6 | 95.954 Маркер лабораторный водостойкий, черный | шт. | 35 | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., черный. Упаковка не менее 10шт. |

ЛОТ №3: Поставка наборов реагентов для гематологических анализаторов для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель (Diluid III Diff), 20 л/уп. №3963 | уп. | 25 | Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л., Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10 г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора. Фасовка: в упаковке не менее 1 пластиковой канистры по не менее 20 л. Упаковка: пластиковая канистра упакована в картонном кубическом коробе (для сохранности целосности канистры от внешних повреждений) с пластиковой ручкой (для удобства транспортировки внутри лаборатории). |
| 2 | Лизирующий реагент (CyMet III Diff), 1 л/уп. №3968 | уп. | 13 | Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В пластиковом флаконе не менее 1л. |
| 3 | Раствор очищающий JT Baker 3900 LOT1324900010 | уп | 2 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. |
| 4 | Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ NORMAL 2,5 мл №3422 | фл. | 6 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). |
| 5 | Изотонический разбавитель // EX-ISO Diff diluent 20л. № RA1720 | уп. | 18 | Изотонический разбавитель (EX-ISO) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 20л. Предназначен для приготовления разведений цельной крови на гематологическом анализаторе Excell 22/2280. Позволяет сохранить форменные элементы крови в нативном состоянии и обеспечивает возможность проведения анализа лейкоцитов по популяциям. Не содержит токсичных веществ (например, азида натрия). Содержит формальдегид и сульфат натрия. |
| 6 | Реагент для дифференциации лейкоцитов // EXFLO Sheath fluid 10 л. № RA6010 | уп. | 10 | Реагент для дифференцировки лейкоцитов (EX-FLO) на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Используется для разведения крови с сохранением формы лейкоцитов и формирования тонкой ламинарной струи разведенного образца крови в проточной оптической ячейке, а также, как гипертонический раствор, приводит к уменьшению размеров эритроцитов до таких величин, при которых эти клетки не мешают дифференцировке лейкоцитов дискриминатором после прохождения через лазерный луч. Не содержит опасных ингредиентов. Чистая бесцветная жидкость с pH: 9.0 – 9.6. Храниться при температуре от 2 до 30°С. |
| 7 | Лизирующий реагент // EX-LYZE 0,5л. № RA9500 | уп. | 12 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем флакона не менее 0,5л. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. |
| 8 | Очищающий раствор // EX-ZYME 10 л. № RA004C | уп. | 6 | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. |
| 9 | Контрольный материал EX-TROL, (норма) 3 мл №EX-3N+ | фл. | 6 | Контрольная кровь для гематологических исследований, нормальные значения. Контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля качества на гематологическом анализаторе EXCELL 2280, позволяет проводить контроль качества по следующим показателям: WBC, LYM(#,%), Neu (#,%), EOS (#,%), Bas (#,%), Mon (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, нормальный уровень, фасовка -флакон не менее 3 мл с зеленой крышкой, срок годности с момента производства - не менее 3-х месяцев, со дня вскрытия флакона - не менее двух недель |
| 10 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC, для анализатора DREW-3, 3 набора/уп, №3Drem3-PAC | уп | 5 | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. |
| 11 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER ProClean Plus (Enzymatic), 100мл/уп, №3901 | уп | 1 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. |
| 12 | Раствор для срочной очистки J.T.BAKER Hypochlorite 5%, 1л/уп., №3936 | уп | 1 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/фл. |

ЛОТ №4: Поставка неонтральных материалов для гематологических анализаторов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови Микроветта с антикоагулянтом 200 мкл К3-ЭДТА, 100 шт/уп. | шт | 18000 | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. |
| 2 | 85.1018 Атравматический ланцет "Супер", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,6 мм, лавандовый, 200 шт/уп. | уп | 10 | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "супер". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,6 мм. Объем получаемой капли крови до 600 мкл. Цветовая маркировка - лавандовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови на исследование. В упаковке не менее 200 шт. |
| 3 | 85.1019 Атравматический ланцет "Неонотал", лезвие 1,5 мм, глкбин прокола 1,2 мм, розовый, 200 шт/уп. | уп | 9 | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "неонатал". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,2 мм. Объем получаемой капли крови до 500 мкл. Цветовая маркировка - розовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови у новорожденных на исследование. В упаковке не менее 200 шт. |
| 4 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, 100шт./уп. | шт | 7000 | Пробирка RusTech с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. |
| 5 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм) 100шт./уп. | шт | 3500 | Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер не менее 21Gх1 1/2 (0,8х38мм), цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. |
| 6 | Скарификатор одноразовый, стерильный, боковое копье 2000 шт/уп. | уп. | 10 | Скарификаторы-копье стерильные однократного применения для прокола пальца при взятии общего клинического анализа крови, Упаковка не менее 2000шт. |
| 7 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм | шт | 30000 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм |