РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Дата производства не ранее 2016 года.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка вакуумных пробирок, иглодержателей, двусторонних игл для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл | шт | 48000 | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета 17*20 мм (диаметр*высота); пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Наличие двух идентичных буквенно - цифровых кодов на этикетке с линией отрыва. Упаковка – пенопластовый штатив на100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл | шт | 7200 | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета15*20 мм (диаметр*высота); пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. |
| 3 | GD002H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | шт | 3600 | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, материал – полипропилен, совместимость с двусторонними иглами, луэр-адаптером и иглами-бабочками (наличие резьбы для ввинчивания иглы), наличие кнопки в верхней части иглодержателя голубого цвета для автоматического сброса иглы, луэр-адаптера или иглы-бабочки. Диаметр 20 мм, высота 60 мм. Приспособление для соединения двусторонней иглы и пробирки, обеспечивает винтовую фиксацию иглы и является направляющим для пробирки в момент взятия крови. Предназначен для безопасной работы медицинского персонала. После окончания венепункции с помощью кнопки автоматического сброса иглы голубого цвета сбросьте иглу или иглу-бабочку в контейнер для утилизации использованных колющих, режущих изделий, уп./200 шт. |
| 4 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм) | шт | 16000 | GD021G Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм) , цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Стерильность – этилен оксидом. Упаковка: картонная коробка 100шт. |