ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка ковриков антибактериальных для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коврик полимерный многослойный, с антибактериальный с покрытием 115*60 см, 30 слоев, 4 шт в упаковке | уп | 50 | Используются как дез. барьер у входа в помещения с повышенными требованиями к стерильности от 8 до 4 класса, сертифицируемых по стандарту ISO14644-1 ISO 3 и ISO 8 (GMP A - D), в медицинских предприятиях и учреждениях, операционных залах больниц, в поликлиниках, консультациях и амбулаториях, в лабораторных комплексах для удаления загрязнений с подошв обуви, колес каталок и пр. Представляет собой одноразовые листы изготовленные из полиэтилена низкого давления толщиной не менее 50 мкр. Толщина неиспользованного коврика – не менее 1.60 мм. Прочность слоя на растяжение – не менее 190 кг/см2. Уровень адгезии частиц пыли – не менее 99,9%. Каждый функциональный слой рассчитан на применение в период от одного до трех дней , в зависимости от интенсивности использования и должен легко удаляться после применения. Слои пронумерованы в обратном порядке. В правом верхнем углу каждого листа должен располагаться бесклеевой участок с номером от 30 до 1 для быстрого отделения отработанного слоя. Размер ярлыка не менее 2,0х2,0 см. Коврики должны быть упакованы в специальную коробку – диспенсер без ручки. Каждый коврик с двух сторон должен иметь защитное покрытие, которое гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и складировании. Поверхность каждого слоя коврика должна быть покрыта акриловым нетоксичным клеевым раствором TRM 2002A (рН – 7,9) , содержащим антибактериальный компонент (1,2 бензо-тиазолин-3-один бит), который в процессе использования не должен оставлять следов на подошвах и колесах. После удаления нижнего защитного слоя коврик должен ровно приклеивается непосредственно к рамке-держателю , либо к полу. При удалении слоев коврика должна исключаться возможность переноса бактерий на поверхность нового слоя. Антибактериальный компонент должен быть активен против следующих видов микроорганизмов: Бактерий, Грибков, Дрожжей Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50962-96 п.п.3.6.4.,3.8. (табл.1, поз. 1-3,11,18), п. 3.9. Гигиенические характеристики: формальдегид – не более 0,0025 мг/м3, этиленгликоль – не более 0.96 мг/м3, диметилтерефталат – не более 0,045 мг/м3, индекс токсичности должен быть от 70 до 120%. Обязательное наличие документации на поставляемую продукцию: Сертификат соответствия ГОСТ Р, Санитарно-эпидемиологического заключения московского НИИ Дезинфектологии , Декларации Соответствия , ISO 9001-2011, Протокола испытаний потребительских характеристик. Остаточный срок годности продукции – не менее 3 лет. |