ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г., согласно  договора.

Лот №1: Поставка индикаторов и рулонов для стерилизации для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ИКВС-180/60 (1000шт) | компл | 40 | Индикатор контроля параметров воздушной стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, предназначен для визуального контроля соблюдения не менее двух критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов. Контролируемые режимы в пределах: 180±3°С/60+5минут. Контрольные значения индикатора: 180/60°С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы из инертного бумажного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикатор не оставляет следов на материалах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя неравными частями защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Поставляется комплектами не менее чем по 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора |
| 2 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-120/45 (1000шт) | компл | 5 | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, предназначен для визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при их стерилизации в гравитационных паровых стерилизаторах. Контролируемый режим стерилизации в пределах: 120±2°С/45+3 минут. Контрольные значения индикатора: температура 120°С/20 минут. . Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт со стерилизуемыми изделиями. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. |
| 3 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-132/20 (1000шт) | компл | 40 | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 – многопеременные индикаторы, предназначен для визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при их стерилизации в гравитационных паровых стерилизаторах. Контролируемый режим: 132±2°/20+2 минут. Контрольные значения индикатора: температура 130/7 °С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт со стерилизуемыми изделиями. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. |
| 4 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-132/20 (1000шт) | компл | 10 | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов. Контролируемый режим: 132±2°С/20+2 минут. Контрольные значения индикатора: 130/20 °С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. На лицевую поверхность индикатора нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающий контакт с медицинскими изделиями. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. |
| 5 | Индикаторы химические для контроля процессов стерилизации - 134/5 (1000шт) | компл | 10 | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 ГОСТ ISO-11140-1-2011 – многопеременные индикаторы, предназначен для визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении как снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры, так и внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при их стерилизации в форвакуумных паровых стерилизаторах, изготовленных по ГОСТ Р 19569-89. Контролируемый режим стерилизации: 134+3°С/5+1 минут и давление пара 0,21+0,02 МПа. Контрольные значения индикатора в пределах: 134/5 °С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектом не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора |
| 6 | Рулон для стерилизации комбинированный плоский, размер 50мм*200м | рул | 20 | Предназначены для упаковывания медицинских изделий подлежащих стерилизации (паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Имеют один или несколько индикаторов стерилизации 1 класса ГОСТ ISO-11140-1-2011. Изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной прозрачной цветной полипропилен/лавсановой пленки толщиной не менее 54 мкм и из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, плотность – 60-70 г/м2. Рулоны представляют собой рукав из белой водоотталкивающей медицинской бумаги и многослойной пленки, соединенные между собой термическим швом. Сварной шов должен состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос. Величина сварного шва: ширина 1,5-2 мм, не менее 6 мм. На бумажной поверхности рулона нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, запрещение использовать в случае повреждения рулона или части рулона, а также химический(е) индикатор(ы) паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса с указанием конечного цвета после стерилизации, позволяющие отличать упаковки из рулонов, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Размеры: ширина 50±10мм длина не менее 200 м. |
| 7 | Рулон для стерилизации комбинированный плоский, размер 100мм*200м | рул | 24 | Предназначены для упаковывания медицинских изделий подлежащих стерилизации (паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Имеют один или несколько индикаторов стерилизации 1 класса ГОСТ ISO-11140-1-2011. Изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной прозрачной цветной полипропилен/лавсановой пленки толщиной не менее 54 мкм и из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, плотность – 60-70 г/м2. Рулоны представляют собой рукав из белой водоотталкивающей медицинской бумаги и многослойной пленки, соединенные между собой термическим швом. Сварной шов должен состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос. Величина сварного шва: ширина 1,5-2 мм, не менее 6 мм. На бумажной поверхности рулона нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, запрещение использовать в случае повреждения рулона или части рулона, а также химический(е) индикатор(ы) паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса с указанием конечного цвета после стерилизации, позволяющие отличать упаковки из рулонов, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Размеры: ширина 100±10мм длина не менее 200 м. |
| 8 | Рулон для стерилизации комбинированный плоский, размер 150мм*200м | рул | 60 | Предназначены для упаковывания медицинских изделий подлежащих стерилизации (паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Имеют один или несколько индикаторов стерилизации 1 класса ГОСТ ISO-11140-1-2011. Изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной прозрачной цветной полипропилен/лавсановой пленки толщиной не менее 54 мкм и из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, плотность – 60-70 г/м2. Рулоны представляют собой рукав из белой водоотталкивающей медицинской бумаги и многослойной пленки, соединенные между собой термическим швом. Сварной шов должен состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос. Величина сварного шва: ширина 1,5-2 мм, не менее 6 мм. На бумажной поверхности рулона нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, запрещение использовать в случае повреждения рулона или части рулона, а также химический(е) индикатор(ы) паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса с указанием конечного цвета после стерилизации, позволяющие отличать упаковки из рулонов, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Размеры: ширина 150±10мм длина не менее 200 м. |
| 9 | Рулон для стерилизации комбинированный плоский, размер 250мм*200м | рул | 5 | Предназначены для упаковывания медицинских изделий подлежащих стерилизации (паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной), с целью обеспечения их стерильности после стерилизации при хранении и транспортировании до использования по назначению. Имеют один или несколько индикаторов стерилизации 1 класса ГОСТ ISO-11140-1-2011. Изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной прозрачной цветной полипропилен/лавсановой пленки толщиной не менее 54 мкм и из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, плотность – 60-70 г/м2. Рулоны представляют собой рукав из белой водоотталкивающей медицинской бумаги и многослойной пленки, соединенные между собой термическим швом. Сварной шов должен состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос. Величина сварного шва: ширина 1,5-2 мм, не менее 6 мм. На бумажной поверхности рулона нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, запрещение использовать в случае повреждения рулона или части рулона, а также химический(е) индикатор(ы) паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса с указанием конечного цвета после стерилизации, позволяющие отличать упаковки из рулонов, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Размеры: ширина 250±10мм длина не менее 200 м. |
| 10 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся с индикатором 250*350мм (100шт в упаковке) | упак | 1 | Пакет комбинированный самоклеящийся для стерилизации с индикаторами. Соответствует ГОСТ ISO 11607-2011, ГОСТ ISO 11140-1-2011. Пакет предназначен для паровой, оксидом этилена, пароформальдегидной стерилизации. Пакет представляет собой прямоугольный конверт с единым сварным швом по бокам и дну пакета. Материал - прозрачная сторона: из нервущейся и безосколочной многослойной полиэтилентерефталаной пленки, не менее 2 слоев, толщина от 52 до 56 мкм. Материал - непрозрачная сторона: из водоотталкивающей медицинской бумаги, которая должна быть проницаема для соответствующих стерилизующих средств и не должна быть проницаема для микроорганизмов, плотность не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Наличие индикаторов 1 класса по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Наличие парового индикатора 5 класса по ГОСТ ISO 11140-1-2011 на внутренней поверхности прозрачной стороны с целью подтверждения эффективности стерилизации: не менее 1 индикатора на все режимы. Размер пакета: ширина 250мм ±5мм, длина 350мм ±5мм. В упаковке не менее 100 штук |