ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора:  оказание услуг по техническому обслуживанию ангиографа (рентгеновского  комплекса ангиографа  Allura FD20 с рабочей станцией Xcelera CV)

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя:

- техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ);

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправные ИМТ, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.3. Исполнитель обязан:

- вести учетно-отчетную документацию по ТО ИМТ;

- выдавать заключение о техническом состоянии ИМТ, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы;

- оформлять акты аварийного выхода из строя ИМТ, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы.

1.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности изделий медицинской техники Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя плановое обслуживание.

2.3. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание.

2.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем ПКТС):

- внешний осмотр ИМТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности ИМТ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки ИМТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности ИМТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.4. Стоимость работ, обозначенных в п.2.3-настоящего технического задания, включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов.

2.5. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг: Август-Сентябрь 2017 года, гарантийный срок в течение 3 месяцев, с  даты - подписания акта оказанных услуг.

3.2. плановое ТО в соответствии с требованиями технической документации.

4. Место оказания услуг:

4.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

5. Требования к Участникам закупки

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений копии следующих документов:

- Лицензии на техническое обслуживание изделий медицинской техники (приборов, аппаратов и оборудования для рентгенологии);

- Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

6. Перечень изделий медицинской техники, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Тип оборудования | Наименование ИМТ | Заводской номер | Год изготовления | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Отделение РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Allura FD20 | Ангиограф рентгеновский с рабочей станцией Xcelera CV |  | 2011 |  | 1 |