РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шовного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Поставка шовного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ай- кол фиолетовый длина нити 150 см 0(3,5)SFN404 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 150 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Без иглы |
| 2 | Ай- кол фиолетовый длина нити 150 см 2-0(3) SFN403 | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 150 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Без иглы |
| 3 | Ай- кол фаст длина нити 75 см 1/2 круглая -колющая(супер острая) 31 мм 2-0 (3) SFN1965 | уп. | 2 | Стерильная, рассасывающаяся синтетическая, хирургическая нить. Плетеная. Нить состоит из волокон 100% полигликолевой кислоты, покрытие- смесь поликапролактона и стеарата кальция или полигликоната. . Нить должна быть неокрашена. Хорошее скольжение в тканях без «пилящего» эффекта. Отсутствие «фитильных» свойств. Рассасывание: не менее 50% прочности нити после имплантации сохраняется через 5 -7 дней, от 10 до 0 % сохраняется через не менее 10 и не более 18 дней; Полностью рассасывание нити происходит через не менее 40 и не более 50 дней. И Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 75±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла круглая - колющая(супер острая) 1/2 окружности, длина 31 ±1 мм. |
| 4 | Ай-кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая колющая тяжелая 50 мм 2 (5)SFN2122C | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая 1\2 окружности, длина 50 ±1 мм. |
| 5 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 колюще-режущая 20 мм 4-0 (1,5)SFN3087 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 6 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая колюще-режущая тяжелая 30 мм 2 - 0 (3)SFN2976С | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. |
| 7 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 4 - 0 (1,5)SFN2304 | уп. | 7 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 8 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3)SFN2017A | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 9 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 2 - 0 (3)SFN2345C | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 10 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 40 мм 1 (4)SFN2364 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 11 | Ай- кол длина нити 150 см 2 (5)SPG406 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 150 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Без иглы |
| 12 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 колюще-режущая 30 мм 1 (4)SFN2220B | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров . Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. |
| 13 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2)SFN2437 | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 14 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 0 (3,5)SFN1863 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 15 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 3 - 0 (2)SFN2016A | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 16 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 3 - 0 (2)SFN2059 | уп. | 3 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 17 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 35 мм 0 (3.5)SFN2136A | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 35 ±1 мм. |
| 18 | Ай-кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 36 мм 0 (3,5)SFN3024 | уп. | 2 | Стерильная, рассасывающаяся синтетическая, хирургическая нить. Плетеная. Нить состоит из волокон 100% полигликолевой кислоты, покрытие- смесь поликапролактона и стеарата кальция или полигликоната. . Нить должна быть неокрашена. Хорошее скольжение в тканях без «пилящего» эффекта. Отсутствие «фитильных» свойств. Рассасывание: не менее 50% прочности нити после имплантации сохраняется через 5 -7 дней, от 10 до 0 % сохраняется через не менее 10 и не более 18 дней; Полностью рассасывание нити происходит через не менее 40 и не более 50 дней. И Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 90±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла круглая – колющая 1/2 окружности, длина 36 ±1 мм |
| 19 | Ай-кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая – колющая тяжелая 45 мм 2 (5) SFN2354А | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла круглая – колющая тяжелая 1\2 окружности, длина 45±1 мм. |
| 20 | Викрил 1, 75см, игла таперкат кол. V-30W9362 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити 75 ±1 см..Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 21 | Викрил 2/0, 90см, фиолет. игла колющая МН уп/12штW9440 | уп. | 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасыванияв пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M3 (2/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 36 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 22 | Викрил 3/0 75см, фиолет. игла кол. 20мм, в уп 12штW9114 | уп. | 25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 20 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 23 | Викрил 4/0 75см, фиолет. кол. 20мм, 1/2 в уп 12штW9113 | уп. | 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе . Игла колющая, 1/2 окружности, 20 мм ±1, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 24 | Викрил 3/0, 75см, фиолет. игла кол, 26мм, уп/12штW9120 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного ассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе . Игла колющая, 1/2 окружности, 26 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления |
| 25 | ПДС II 5/0, 90 см, фиолет. кол. 17мм х 2, 1/2 (в уп36шт)W9108Н | уп. | 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее 60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней.Толщина а нити.М1 (5/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Две иглы. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке .Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 26 | ПДС II фиолетовый М 1 (5/0), 45см, игла колющая RB-2W9101Н | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней .Толщина . М1 (5/0), длина нити 45 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 27 | ПДС II 4/0, 70 см, фиолет. кол. 17мм, 3/8W9077Н | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М1,5 (4/0), длина нити не менее 70±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17±1 мм длиной, 3/8 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 28 | ПДС II фиолетовый М 2 (3/0), 70см игла колющая SH PlusW9124Н | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М2 (3/0), длина нити не менее 70±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 26±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 29 | Пролен 2/0, 90см, две иглы МН кол. 36мм уп/36штPGG5694H | уп. | 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 90 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем . Две иглы колющие, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 1/2 окружности, 36 ±1мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 30 | Пролен 3/0, 90см, синий кол. 26мм*2, 1/2 в уп 12штW8522 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 26±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 31 | Пролен 4/0, 45см, синий прайм реж. 26мм уп/24штW8020T | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла режущая прайм, 26±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 32 | Пролен 4/0, 90см, синий кол. 20мм*2, 1/2 в уп 12штW8761 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 20±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 33 | Пролен 5/0 75см синий СС 13мм х 2, 1/2 уп/12штW8816 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 34 | Пролен 5/0, 75см, синий кол. 13мм*2, 1/2 в уп 12штW8710 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 35 | Пролен 6/0, 60см, кол. Визи-блэк 13мм х2, в уп 12штW8307 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1мм длиной, 1/2 окружности. черные матовые Визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 36 | Пролен 6/0, 60см, синий кол. 9.3мм*2, 3/8 в уп 12штW8712 | уп. | 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение . Игла колющая, 9,3±1 мм длиной, 3/8 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 37 | Пролен М 0,5 (7/0), 60см две иглы колющие BV175-8W8702 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,5 (7/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы.Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержитне менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 38 | Пролен синий М1 (5/0), 90см две иглы колющие RB-1 (в уп12шт)W8556 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 39 | Пролен синий М2 (3/0), 90см две иглы колющие RB-1 17ммW8558 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 40 | Пролен 2/0, 90 см, синийСС 31 мм х 2, 1/2W8850 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 31±1 мм длиной, 1/2 окружности иглы сосудистые для кальционированных сосудовСоединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 41 | Пролен 4/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 1/2W8761 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 17±1 мм длиной, 1/2 окружности иглы . Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 42 | Пролен 4/0, 90 см, синий Кол.визи блэк 17 мм х 2, 1/2 W8329 | уп. | 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 17±1 мм длиной, 1/2 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 43 | Стерибон длина 75см 1/2 обратно-режущая 22мм 1(4)SFN463 | уп. | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 1\2 окружности, длина 22 ±1 мм .Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 44 | Стерибон длина 150 см 1/2 колюще-режущая 2 иглы 17 мм 2-0 (3)SFN617С | уп. | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1\2 окружности, длина 17 ±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 45 | Стерибон длина 90 см 1/2 круглая колющая с двух сторон (2 иглы) 45 мм 3 (6)SFN664 | уп. | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90 ±1 см, толщина: условный номер 3 метрический 6 Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 46 | Стерибон длина 90 см 3/8 обратно- режущая 25мм 2-0 (3)SFN663А | уп. | 3 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3\8 окружности, длина 25±1 мм . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 47 | Стерибон длина 150 см 1/2 круглая колющая 45 мм 2 (5)SFN573 | уп. | 7 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 48 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 1 (4)SFN697B | уп. | 5 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм . НИгла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 49 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 2 (5)SFN438 | уп. | 7 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1см толщина: условный номер 2 метрический 5. Игла колющая 1/2 окружности, длина 30 ±1 мм Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 50 | Стерибон длина 90 см 1/2 колюще-режущая 2 иглы 17 мм 2-0 (3)SFN617B | уп. | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1\2 окружности, длина 17±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 51 | Стерибон длина 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 0 (3,5)SFN681 | уп. | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 52 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3,5)SFN4338 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается черезне менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 53 | Стерикат простой длина нити 76 см круглая колющая 1/2 30 мм 1-0/0 (4)SFN4342 | уп. | 2 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 54 | Стерикат простой стерильный длина нити 152 см 2 - 0 (3,5)SFP603 | уп. | 3 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Беигольное исполнение. Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 55 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 30 мм 1-0/0 (4) SFN4342 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 56 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 45 мм 2 (6)SFN4393A | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 6 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 57 | Стерикат простой длина нити 76см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (3)SFN4337 | уп. | 3 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 58 | Стерикат лигатура простой стерильный длина нити 152см 3-0 (3)SFP602 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 3 Беигольное исполнение. Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 59 | Стерикрил неокрашенный длина нити 50 см 1/2 круглая колющая (первоклассное острие) 16 мм 4 - 0 (1,5)STR1666 | уп. | 1 | Стерильный, синтетический, абсорбируемый, монофиламентный шовный материал, состоит из сополимера гликолида и капролактона, неокрашенный. Сохраняет не менее 50% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, не менее 20% - через 14 дней, полностью теряется через 21 день. Полное рассасывание происходит в пределах от 90 до 120 дней. Нить длиной 50±1 см, толщина: условный номер 4/0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 60 | Стерилен длина нити 90см 1/2 колюще-режущая 20мм 3-0(2)SFN1421 | уп. | 1 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 3/0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1/2 окружности , длина 20±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 61 | Стерилен нить 70 см 3/8 круг. кол. с 2 сторон (2 иглы) 13 мм 5 - 0 (1)SFN770C | уп. | 1 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 5/0 метрический 1. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности , длина 13±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 62 | Стерилен нить 90 см 3/8 обратно-режущая с 2 ст-н (2 иглы) 25 мм 3-0 (2)SFN1530 | уп. | 3 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Двухигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности , длина 25 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 63 | Стерилон длина нити 70 см 3/8 обратно - режущая 26 мм 3 - 0 (2)SFN3328 | уп. | 2 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, длина 26±1 мм.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 64 | Стерипол длина нити 350 см 2-0 (3)SBP213С | уп. | 1 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал. Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 350 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Безыгольное исполнение. .Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 65 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 25 мм 3-0 (2)SFN6634A | уп. | 1 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 66 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 2-0 (3)SFN6756A | уп. | 1 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности 5 лет. |
| 67 | Стерисил длина нити 76см 1/2 круглая колющая 30мм 2-0 (3)SFS5333 | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал черного цвет. Нить хирургическая из шелкового волокна (производится тутовым шелкопрядом), имеет в составе натуральную шелковую смолу, покрытие - состав воск пчелиный 100% и силикон марки 2201A Нить длиной не менее 76±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 68 | Стерисил длина нити 76см 1/2 круглая колющая 30мм 3 - 0 (2)SFS5441 | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал черного цвет. Нить хирургическая из шелкового волокна (производится тутовым шелкопрядом), имеет в составе натуральную шелковую смолу, покрытие - состав воск пчелиный 100% и силикон Нить длиной не менее 76±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 69 | Капрон н/с в бобинах 2/0 (2,5) 250м №18 | уп. | 5 | Нить капроновая крученая нестерильная крученая в бобине не менее 250 м, условный номер 2/0 Метрический 2,5. В упаковке не менее 18 шт бобин. |
| 70 | Капрон плетёный стерильный 150см 2/0 (3) №20 | уп. | 2 | Нить хирургическая стерильная плетеная состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная, без иглы , длина не менее 150 см, условный номер 2/0 Метрический 3. В упаковке не менее 20 шт. |
| 71 | Капрон 1 (№4) с иглой атравматической 4Д-0,9*35-1, 75см | уп. | 30 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4, одноигольное исполнение 35±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 72 | Капрон 2/0 (№3) с иглой атравматической 4Д-0,7*25-2/0, 75см | уп. | 30 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3, одноигольное исполнение 25±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 73 | Капрон 3/0 (№2) с иглой атравматической 4Д-0,6*20-3/0, 75см | уп. | 25 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 3/0 метрический 2, одноигольное исполнение 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 74 | Капрон н/с в бобинах 2(5) 80м №18 | уп. | 2 | Нить капроновая (полиамид) крученая нестерильная в бобине 80±1 м, условный номер 2 Метрический 5. В упаковке не менее 18 шт бобин. |
| 75 | Мерсилен лента 5мм*40см белая 5мм*40см две иглы СТХ 48мм (6 шт. в уп)RS22 | уп. | 1 | Лента стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из волокон полиэстера. Лента толщиной 5 ±1 мм, длиной 40±1 см. Соединение ленты с атравматической иглой прочное. Игла ½ колющая утолщенная 48±1 мм. Двухигольное исполнение Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах ленты, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 6 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. |
| 76 | ПДС II фиолетовый М 3 (2/0), 70см игла колющая SHW9125Н | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. . Нить длина не менее 70±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 . Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 77 | Пролен 2/0, 75см, игла обр-реж 30мм 3/8, №36ЕН7697Н | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла обратно- режущая 30±1 мм длиной, 3/8 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 4 лет с даты изготовления. |
| 78 | Пролен 3/0, 45см, синий прайм реж. 26мм, 3/8 уп/24штW8021T | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла режущая , 26±1 мм длиной, 3/8 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 4 лет с даты изготовления. |
| 79 | Стерилон длина нити 35 см 3/8 обратно - режущая 16 мм 5-0 (1)SFN3310A | уп. | 5 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 35±1 см, толщина: условный номер 5-0 метрический 1 Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, длина 16±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 80 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 2 (5) SFN6821 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая не рассасывающаяся нить с покрытием с иглой атравматической. Плетеная. Состав - 100 % полиэстер без покрытия. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 81 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 1 (4)SFN6801 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая не рассасывающаяся нить с покрытием с иглой атравматической. Плетеная. Состав - 100 % полиэстер без покрытия. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 82 | Сералон 4-0 REF RO 1571Т длина нити 1x0,50см Игла DS- 10 синий VO151711 | уп. | 1 | Нить стерильная нерассасывающаяся монофиламентная. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида. Нить длиной 50±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1.5. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая , 3/8 окружности, длина 10±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-455, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 83 | Монософ 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 SN5691 | уп. | 2 | Нить стерильная нерассасывающаяся монофиламентная . Окрашенная. Хирургическая нить представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Нить длиной 45±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1.5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности, длина 13±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-455, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 4 лет. |
| 84 | Биосин 4-0 ИМ-214 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся монофиламентная. Окрашенная. Хирургическая нить представляет собой из Гликомера 631, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметилен карбоната (26%). Не менее 75% прочности узла сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечении 3 недель. Полное рассаывание в диапазоне не более (90-110) дней Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1.5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 31/2окружности, длина 17±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 4 лет. |
| 85 | Максон 4-0 №6207-31 | Уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся монофиламентная. Окрашенная. Хирургическая нить представляет собой из полигликоната, кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната Не менее 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, не менее 65% прочности – в течение 3 недель и не менее 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала. Полное рассаывание не менее 180 дней Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1.5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 17±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 4 лет. |
| 86 | Максон 3-0 №6207-41 | Уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся монофиламентная. Окрашенная. Хирургическая нить представляет собой из полигликоната, кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната Не менее 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, не менее 65% прочности – в течение 3 недель и не менее 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала. Полное рассаывание не менее 180 дней Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 20±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 4 лет. |
| 87 | Максон №6233-51 | Уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся монофиламентная. Окрашенная. Хирургическая нить представляет собой из полигликоната, кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната Не менее 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, не менее 65% прочности – в течение 3 недель и не менее 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала. Полное рассаывание не менее 180 дней Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 26±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 4 лет. |
| 88 | Ай- кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 40 мм 0 (3,5) | Уп. | 3 | Стерильная, рассасывающаяся синтетическая, хирургическая нить. Плетеная. Нить состоит из волокон 100% полигликолевой кислоты, покрытие- смесь поликапролактона и стеарата кальция или полигликоната. . Нить должна быть неокрашена. Хорошее скольжение в тканях без «пилящего» эффекта. Отсутствие «фитильных» свойств. Рассасывание: не менее 50% прочности нити после имплантации сохраняется через 5 -7 дней, от 10 до 0 % сохраняется через не менее 10 и не более 18 дней; Полностью рассасывание нити происходит через не менее 40 и не более 50 дней. И Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 90±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла круглая – колющая 1/2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 89 | VCP9361H Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 70 см игла таперкат 30 мм 1/2 окр, V-30, №36 | Уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 70 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая 30 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, 3х лет с даты изготовления. |
| 90 | VCP518H Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90 см игла таперкат 36 мм, 1/2 окр, V-34 №36 | Уп. | 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая 36 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, 3х лет с даты изготовления. |
| 91 | VCP330H Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90 см игла колющая CT-2 №36 | Уп. | 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая тяжелая 26 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, 3х лет с даты изготовления. |
| 92 | W9510T Викрил 4/0,П-режущая 19мм, неокраш.,45см,№24 | Уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасыванияв пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M1,5 (4/0), длина нити 45 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 19 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 93 | W9820 Викрил М1.5 (4/0), кол.-реж.17мм, неокр. 75см, №12 | Уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасыванияв пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M1,5 (4/0), длина нити 75 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 17±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 94 | W8400 Пролен синий М3 (2/0) 75см две иглы колющие ST-70, №12 | Уп. | 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 13±1 мм длиной, 1/2 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 95 | W8706 Пролен синий 6/0, колющая 13мм 2 иглы, 75см, С-1 окр. 3/8 №12 | Уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 13±1 мм длиной, 3/8 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |