РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для плазмолифтинга для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка товаров для плазмолифтинга, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для забора крови "Medical Case" под товарным знаком Plasmoactiv Стандарт, в одной упаковке 20 наборов-пакетов (в наборе 1 пробирка, 1 шприц 5мл, 1 катетер-бабочка с луер-адаптером, 1 игла 0,3*4, 1 игла 0,3*13, игла 21G*1 1/2 (0,8*40мм) | - Пробирки для забора крови «Medical Case» под товарным знаком Plasmoactiv - -содержат антикоагулянт (гепарин натрия), предотвращающий свертывание крови и препятствующий агрегации тромбоцитов; - -относятся к медицинским изделиям II класса опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, может применяться in vivo; - -содержат прозрачный разделительный гель-фильтр, отделяющий тромбоцитарную взвесь от компонентов крови и позволяющий получать аутологичную плазму, обладающую выраженными терапевтическими свойствами. Вещества, содержащиеся в пробирке: - -позволяют получать плазму, пригодную для применения in vivo; - -позволяют получать необходимый уровень адсорбции и терапевтическую концентрацию тромбоцитов; - -способствуют формированию четкого разделительного слоя, не позволяющего эритроцитарной массе смешиваться с плазмой; - -не изменяют состава тромбоцитарной аутологичной плазмы. - Материалы, из которых выполнена пробирка Plasmoactiv, и содержащиеся в ней вещества позволяют получать плазму, пригодную для применения in vivo, т.е. для введения в организм человека. На внутреннюю поверхность стенок пробирки равномерно нанесен антикоагулянт - низкомолекулярный гепарин в виде натриевой соли высокой степени очистки. - Запатентованная формула разделительного геля обеспечивает формирование слоя, не позволяющего эритроцитам и лейкоцитам смешиваться с плазмой при центрифугировании. - Пробирки соответствуют стандартам и отвечают требованиям российского и международного законодательств (регистрационное удостоверение РФ № РЗН 2016/3980 от 29 августа 2017 года, 2а класс опасности согласно положениям Директивы 93/42/ЕЕС «Об изделиях медицинского назначения», сертификат ISO 13485 и CE). Технология «Плазмолифтинг» (Plasmoactiv) прошла официальную регистрацию, и ее применение является легальным на территориях Российской Федерации, стран СНГ и ЕС. - Стерильность манипуляций. Технические характеристики пробирки Plasmoactiv исключают контакт крови пациента с внешней средой. Особая конструкция крышки предотвращает вторичную контаминацию пробирки в ходе манипуляций с кровью и плазмой. - Гипоаллергенность. Функциональные свойства пробирки Plasmoactiv позволяют изолировать остаточные токсины, высвобождающиеся при лизисе бактериальных клеток, и метаболиты микроорганизмов, таким образом исключая вероятность развития нежелательных явлений по окончании процедуры. Аллергические реакции развиваются крайне редко и только у пациентов с повышенной чувствительностью к антикоагулянту. - Прочность. Пробирки изготовлены из высококачественного медицинского боросиликатного стекла, прочность которого почти в 5 раз превышает соответствующий показатель обычного стекла. - Способность сохранять исходный состав аутологичной плазмы. Пробка, укупоривающая пробирку, выполнена из бромбутилкаучука, обладающего геморепеллентным свойством (свойством отталкивать кровь). Она обеспечивает герметичность пробирки, стерильность и неизменность химического состава плазмы, а также создание вакуума, позволяющего значительно ускорить и упростить процедуру забора крови. - Эргономичность. Подготовка к процедуре, проводимой с использованием пробирок Plasmoactiv, и сама процедура требуют минимальных затрат сил и времени. Продолжительность периода между забором крови и введением полученной плазмы в область, подлежащую лечению, составляет не более 10 минут. - Удобство использования. Пробирки Plasmoactiv содержат высококачественный запатентованный гель, посредством которого тромбоциты при центрифугировании отделяются от других компонентов крови. Формирующийся разделительный слой не позволяет эритроцитарной массе смешиваться с плазмой даже при горизонтальном положении пробирки. - Безопасность медицинских работников. Особенности конструкции пробирки Plasmoactiv исключают непосредственный контакт медицинского работника, проводящего процедуру, с кровью пациента, тем самым обеспечивая безопасность не только пациентов, но и врачей. Надежность Пробирки Plasmoactiv прошли испытания в ряде стран (Россия, Германия, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Иран, Латвия, Эстония, Литва, Кипр) и регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. Им присвоен II класс опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, пригодна для применения in vivo (для введения в организм человека). - Шприц 5,0 мл с доп. Объемом до 6 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,7х40мм (22G), из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа (Луэр-ЛОК), данное соединение исключает риск самопроизвольного отсоединения иглы при введении под высоким давлением, а также обеспечивает качественное соединение и взаимодействие с шприцевыми инфузионными дозаторами. Детали шприца не должны содержать латекс. Цилиндр: концентрическое (центральное) расположение конуса цилиндра, материал цилиндра медицинский полипропилен (PP), поршня: медицинский полиэтилен (PЕ). Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре гладкие, на поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность Цилиндр полностью прозрачен, чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала должна иметь расширенную градуировку до 6мл. Поршень - имеет 4 ребра жесткости. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. Наличие знака «Latex Free» на блистерной и госпитальной упаковках - обязательно . Транспортная коробка- 2400 штук / промежуточная упаковка (Блок) 100 штук. Срок хранения 5 лет. 3. Катетер бабочка соединительный с луер-адаптером 21G (08*25мм) -острозаточенная игла из медицинской стали со срезом типа Квинке -защитный цилиндрический прозрачный колпачок на игле, исключающий повреждение упаковки -два мягких текстурированных крылышка с маркировкой размера на одном крыле; -цветовая кодировка размера изделия -матовая удлинительная линия из поливинилхлорида 30 см -порт луер-лок (female) с завинчивающимся колпачком -защитное сдвижное прямоугольное устройство затворного типа из голубого поливинилхлорида 4. Игла 21G*1 1/2 (0,8*40мм) 5. Иглы инъекционные 30G*1/2 0.3*13мм. Производитель: «СФМ Хоспиталь Продактс ГмбХ,Зегельфлигердамм89,12487 Бердин Германия Стерильность: стерильно Кодировка иглы: 30G Длина иглы: 13 мм В упаковке: 100шт. Игла BD Microlance™ инъекционная стерильная одноразового использования Маркировка по шкале Гейдж: 30G Внешний диаметр иглы: 0,3 мм. Длина иглы: 13 мм. Цветовой код: желтый Срез - Дизайн среза разработан с учетом самых последних технологий. Исследования in-vitro и in-vivo доказали превосходное качество показателей проникновения Крепление - Иглы BD Microlance™ могут быть присоединены к Luer адаптерам или коннекторам Luer Lock. Подходит для всех шприцов с креплением Luer (Luer-Slip), Luer-Lock. - Адаптер и цветовая кодировка соответствуют стандартам ISO Материал изготовления - Втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен - Канюля: нержавеющая сталь (AISI 304) - Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола - Смазочный материал: силикон - Упаковочный материал: немелованная бумага (медицинская 60 г/см2) и прозрачная пленка (РЕ/РА) Рекомендуемое использование - Подкожное, внутримышечное, внутрикожное, внутривенное. Метод стерилизации - Этиленоксид Маркировка СЕ 6. Иглы инъекционные 30G 0.30*4мм Игла для микроинъекций 30G (0,30 х 4)Производитель Mesoram Итальянская компания RI.MOS - Код по шкале Гейдж: 30G - Длина иглы: 4 мм - Внешний диаметр иглы: 0,30мм - Цвет основания иглы: фиолетовый - Иглы для мезотерапии - Производитель: RI.MOS - Инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки. - Тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение. - Цветовая кодировка канюли иглы. - Все изделия изготовлены из материалов с высокой степенью биотолерантности. - Игла апирогенна и нетоксична. - Индивидуальная блистерная упаковка. - Стерильность: стерильно Стерильно, только для однократного применения. - Упаковочный материал: немелованная бумага (медицинская 60 г/см2) и прозрачная пленка (РЕ/РА) Рекомендуемое использование - Подкожное, внутримышечное, внутрикожное, внутривенное. Метод стерилизации - Этиленоксид Маркировка СЕ | упак | 53 |