ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка имплантат ALPHA DENT IMPLANTS  (Германия) для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, регистрационное удостоверение, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Количество, ед-ца измерения шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имплантат шестигранник IA 3.75*16 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров. Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества:ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. Диаметр: 3.75 мм Длина: 16 мм. Поставляется в комплекте: Абатмент антиротационный TA7 Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантационной части 7 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 2 |
| 2. | Имплантат шестигранник IA 3.75*11,5 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. . Диаметр: 3.75 мм Длина: 11,5 мм. Поставляется в комплекте: Абатмент антиротационный TA9 Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 8 |
| 3. | Имплантат шестигранник IA 3.75*13 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. . Диаметр: 3.75 мм Длина: 13 мм. Поставляется в комплекте: Абатмент антиротационный TA9 Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 4 |
| 4. | Имплантат шестигранник IA 4.2*10 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. . Диаметр: 4.2 мм Длина: 10 мм. Поставляется в комплекте. Абатмент антиротационный широкий TAW9, Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, преимущественно используется в области жевательной группы зубного ряда. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 2 |
| 5. | Имплантат шестигранник IA 4.2*11,5 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. . Диаметр: 4.2 мм Длина: 11,5 мм. Поставляется в комплекте. Абатмент антиротационный широкий TAW9, Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, преимущественно используется в области жевательной группы зубного ряда. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 8 |
| 6. | Имлантат шестигранник IA 4.2*13 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. Диаметр: 4.2 мм. Длина: 13 мм. Поставляется в комплекте.Абатмент антиротационный широкий TAW12, Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, преимущественно используется в области жевательной группы зубного ряда. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 12 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 4 |
| 7. | Имлантат шестигранник IA 4.2*16 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением, диаметром 2,4 мм. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. Комплектация: двойная стерильная упаковка содержит стерильный имплантат в титановой колбе и винт-заглушку, инструкция на 3-х языках, хирургический протокол, наклейки с индивидуальным лот-номером, гарантийный сертификат, паспорт продукции. Диаметр: 4.2 мм. Длина: 16 мм. Поставляется в комплекте.Абатмент антиротационный широкий TAW12, Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, преимущественно используется в области жевательной группы зубного ряда. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 12 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). | 2 |