РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов для эндопротезирования суставов для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бедренный ретрактор | Шт. | 1 | Ретрактор бедренный из медицинской нержавеющей стали. Должен иметь нескользящую рукоятку. Должен иметь рабочую часть не уже 26 мм, профиль рабочей части – вогнутый, вилкообразный. Ширина зубъев должна быть не менее 5 мм. В рукоятке ретрактора должен быть специальный паз для фиксации петли для груза. Рукоятка инструмента должна быть выполнена из специального материала, который не становится скользким при любых биологических загрязнениях. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |
| 2 | Капсульный зажим прямой | Шт. | 1 | Зажим капсульный прямой из медицинской нержавеющей стали с кремальерой. Должен обеспечивать надежный захват и удержание элементов рассеченной капсулы сустава. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |
| 3 | Ретрактор | Шт. | 2 | Ретрактор из медицинской нержавеющей стали. Для для разведения тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируему органу. Должен иметь закругленную тупую рабочую часть с шириной в наиболее узкой части не менее 11 мм, заканчивающуюся тупым зубом. Длина рабочей части должна быть не менее 110 мм. Должен быть плавно изогнутый в 3-х плоскостях. Угол между рукояткой и рабочей частью должен быть 120°±5 . Угол между рабочей частью и зубом должен быть 135°±5 . Должен иметь не менее 2-х отверстий в рукоятке для удобства удержания и фиксации. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |
| 4 | Костный ретрактор | Шт. | 1 | Ретрактор из медицинской нержавеющей стали. Для для разведения тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируему органу. Должен иметь широкую, несколько вогнутую в сагитальной плоскости рабочую часть шириной не менее 40 мм, заканчивающуюся острым зубом. Длина зуба должна быть не менее 35 мм. Должен быть плавно изогнутый в 3-х плоскостях. Угол между рукояткой и рабочей частью должен быть 120°±5°. Угол между рабочей частью и зубом должен быть 130°±5° Должен иметь не менее 2-х отверстий в рукоятке для удобства удержания и фиксации. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |
| 5 | Ретрактор мягких тканей прямой | Шт. | 1 | Ретрактор из медицинской нержавеющей стали. Для для разведения тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируему органу. Должен иметь рабочую часть не уже 18 мм, заканчивающуюся двумя заостренными зубами. Длина зубов должна быть не менее 15 мм. Расстояние между забами не менее 16 мм. Должен быть плавно изогнутый в 3-х плоскостях. Угол между рукояткой и рабочей частью должен быть 130°±5°. Угол между рабочей частью и зубами должен быть 130°±5°. Должно быть отверстие в рабочей части с желобоватым вырезом в проксимальной части, для проведения инструмента, шириной не менее 9 мм., длиной не менее 15 мм.Должен иметь не менее 2-х отверстий в рукоятке для удобства удержания и фиксации. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |
| 6 | Ретрактор | Шт. | 1 | Ретрактор для мягких тканей из медицинской нержавеющей стали. Для для разведения мягких тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируему органу. Должен иметь вогнутую в сагитальной плоскости рабочую часть, шириной не менее 35 мм, с плавным изгибом рабочей части до 1/4 окружности Ø 110 мм. Рабочая часть должна заканчиваться острым зубом. Должен иметь не менее 2-х отверстий в рукоятке для удобства удержания и фиксации. Должен иметь матированную поверхность, исключающую создание "бликов", затрудняющих работу в операционном поле. |