РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение зуботехнических работ для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис»

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент». 1. Основные положения 1.1. Зубные протезы должны быть изготовлены без нарушений технологического процесса, из сертифицированных материалов, в соответствии с наряд-заказом Заказчика. 1.2. Подрядчик обязан: - принять всю информацию от Заказчика по поводу особенностей изготовления зубного протеза; - поставить в известность Заказчика в 2-дневный срок со дня получения слепков о возможных изменениях в заказе, либо о некорректной информации от Заказчика, которая мажет привести в дальнейшем к ненадлежащему исполнению заказа; - безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение гарантийного срока и срока службы, установленных в настоящем Техническом задании. 1.3. Подрядчик обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования 2.1. При проведении врачебных манипуляций Заказчик выполняет следующие условия: - определение цвета зубов (шкала расцветок указывается в наряде на работу); - определение центрального соотношения челюстей (центральное отношение определяется в сидячем положении пациента); - препарирование зуба с уступом 0,5-1 мм в предесневой области зуба, поверхность культи, без острых углов и поднутрений; - штифтование опорных зубов при изготовлении комбинированных протезов, осуществляет только индивидуальными литыми штифтовкладками; - при фиксации комбинированных протезов съемная и несъемная части фиксируются вместе; - слепки принимаются без пор, оттяжек, снятые с зубных рядов, с предварительной ретракции десны; - слепки под изготовление мастер - модели должны четко отображать протезное ложе, без оттяжек и пор, каркасы несъемной части протеза должны находиться в слепке; - трансферы имплантатов должны быть зафиксированы в слепке; - не принимать самостоятельных манипуляций по коррекции формы, цвета, изменению конструкции протеза без согласования с Подрядчиком. 2.2. Эталоном правильного изготовления протеза служит протез припасованный на модели. В случае незначительного расхождения с клинической ситуацией протеза и полости рта (контакт с зубами антагонистами, с рядом стоящими зубами и слизистой оболочкой), коррекция осуществляется доктором непосредственно в клинике с соблюдением щадящей обработки конструкции применением охлаждения при шлифовке протеза и полировке. 2.3. Заказчиком установлены следующие сроки гарантии и сроки службы изготовленных Подрядчиком протезов: № п/п; Наименование оборудования; Срок гарантии; Срок службы. 1; 2; 3; 4. 1; Коронки, виниры, вкладки IPS E.MAX PRESS; 1 год; 1 год. 2; Коронки, мостовидные протезы на каркасе ZnО2 (Cad/Cam); 1 год; 1 год. 3; Коронки, мостовидные протезы металлокерамические на имплантате; 1 год; 1 год. 4; Коронки, мостовидные протезы каркас ZnО2 (Cad/Cam) на имплантате; 1 год; 1 год. Особенности предоставления гарантии: - при неудовлетворительной гигиене полости рта, наличии вредных привычек, приеме грубой пищи сроки гарантии на все виды протезирования уменьшаются на 50%; - несоблюдение правил пользования протезом, которые делают невозможным или недопустимыми использование результата работы в соответствии с целевым назначением, влечет переделку протеза за счет потребителя; - гарантия не распространяется на протезы при изменении протезного ложа после удаления зубов или других хирургических вмешательств, иммидиат протезы, протезы, изготовленные пациентам до окончательного формирования челюстно-лицевого скелета (протезы изготавливаются по медицинским показаниям).

3. Виды работ, сроки и периоды их оказания № п/п; Вид работ; Ед. изм.; Кол-во; Сроки изготовления (рабочие дни). 1. Протезирование на имплантатах:. 1; # Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента) (без стоимости абатмента); 1 работа; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – договорные. 2; # Изготовление металлокерамической коронки в мостовидном протезе на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента + пассивация) (без стоимости абатмента); 1 работа; 8; # Договорные. 3; # Изготовление металлокерамического зуба (промежуток) в мостовидном протезе на имплантатах; 1 работа; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – договорные. 2. Несъемное протезирование IPS E.MAX PRESS:. 1; # Изготовление винира, коронки IPS E.MAX PRESS; 1 работа; 20; # Не более 12 дней. 3. Несъемное протезирование Zn02 (Cad/Cam):. 1; # Изготовление керамической коронки, зуба на каркасе Zn02 (Cad/Cam); 1 работа; 14; # Договорные. 2; # Изготовление керамической коронки на каркасе Zn02 (Cad/Cam) на имплантате винтовая фиксация включая титановое основание; 1 работа; 3; # Договорные. 3; # Изготовление индивидуального абатмента из Zn02 (Cad/Cam) включая титановое основание; 1 работа; 5; # Договорные. 4; # Изготовление индивидуального абатмента (Ti, CoCr) (Cad/Cam); 1 работа; 10; # Договорные. 4. Дополнительные работы:. 1; # Изготовление индивидуального винта; 1 работа; 10; # Договорные. 4. Место выполнения работ: По месту нахождения Подрядчика.