РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку калиброванного испарителя для нужд ООО «Медсервис» в 2014 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| Параметры | Требования/Диапазон |
| --- | --- |
| Калиброванный испаритель ингаляционного анестетика - Севофлюран (Севоран), работающий без подогрева, предназначен для обогащения сухого свежего медицинского газа в рабочей станции анестезиолога паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. | наличие |
| Цветовое кодирование крышки дозирующего барабана. | наличие (желтый цвет) |
| Концентрация | от 0% до 8% |
| Точность дозирования | ±0,1 Vol.% или ±10% отн. |
| Емкость | не менее 360 мл |
| Температурный диапазон | от 0 до 40°C |
| Поток | от 0.15 до 15 л/мин |
| Транспортный режим "T" для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. | наличие |
| Крепеж на наркозный аппарат стандарт стандарт DW-2000 | наличие |
| Совместимость с системой безопасности блокирования крышки барабана - InterLock | наличие |
| Возможность эксплуатации в магнитном поле МРТ | наличие |
| Система заполнения анестетика совместима со стандартом | Draeger Fill |
| Вес | не более 7,8 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | не более 108х246х197 мм |
| Гарантийный период | 12 месяцев |