РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного материала

для нужд травматологии ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Поставка расходного материала для нужд травматологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект передней крестообразной связки | комп | 15 | В состав комплекта должны входить: Фиксатор реконструктивный - 1шт. Винт анкерный большеберцовый - 1шт. Фиксатор реконструктивный должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенный для имплантации. Должен быть предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Должен представлять собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора должна проходить петля, а через остальные отверстия должны проходить нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий должно быть не менее 4. Количество петель должно быть не более 1.Количество нитей должно быть не менее 2 нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Типоразмерный ряд должен быть не менее 8 типоразмеров петли в пределах от 15 до 50 мм Винт анкерный большеберцовый должен быть изготовлен из биоинертного пластика. Должен быть предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Типоразмерный ряд с должен быть не менее 7 типоразмеров по диаметру в пределах от 6 до 12мм, каждому диаметру соответствует не более 4 типоразмеров по длине в пределах от 20 до 35мм. Шлиц должен быть не менее 1,2 мм, крестообразный, по всей длине винта. |