РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку профессиональной поломоечной машины

«Ghibli FR 30 D 50 BC» для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Обязательные требования к товару:

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным и гарантийным сроком не менее 12 месяцев;

- Машина должна сопровождаться документами, подтверждающими её качество и соответствие технических характеристик данному виду товаров. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

3) Год выпуска не ранее 2015 г.

4)Техническое обслуживание не реже 1 раза в год с выездом специалиста.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| Параметры | Требования/Диапазон |
| --- | --- |
| Тип машины | аккумуляторная |
| Производство | Италия |
| Производительность по площади (теоретическая/практическая), м2/ч | 2250±5/1350±5 |
| Тип щётки | дисковая |
| Размеры д/ш/в, мм | 1100±1200 х 570±700 х 1020±1050 |
| Вес пустой, кг | не более 76 |
| Вес с батареями, кг | не более 129 |
| Ширина очистки, мм | не более 500 |
| Ширина всасывающей балки, мм | не более 650 |
| Потребляемая мощность, Вт | от 1000 до1030 |
| Питание | не менее 2х12В |
| Привод | электропривод |
| Гелиевые аккумуляторные батареи | наличие гелиевых аккумуляторных батарей |
| Щетки |  |
| Диаметр/пад/количество, мм. | Не менее 225±5/10±5/2±5 |
| Мощность двигателя, Вт | не менее 450 |
| Скорость вращения, об/мин | не менее 200 |
| Давление прижима щетки, кг | не менее 18,5 и не более 25 |
| Всасывание |  |
| Уровень шума (стандартная, «тихий режим»,) дБ(А) | не более 64/58 |
| Бак |  |
| Тип | Двойной бак |
| Объем бака для чистой воды, л | не менее 30 и не более 35 |
| Объем бака для грязной воды, л | не менее 33 и не более 35 |
| Комплектация |  |
| Фильтр для крупного мусора | наличие |
| Откидной бак | наличие |
| Функция тихий режим | наличие |
| Встроенный фильтр | наличие |
| Регулируемая всасывающая балка | наличие |
| Заливной шланг | наличие |
| Защита от брызг | наличие |
| Встроенное зарядное устройство | 24В9А |
| Комплект батарей | 2х12В70Ач |
| Пропиленовые щетки, шт | не менее 2 |
| Резина для свиджа (передняя, задняя), комп. | не менее 1 |
| Дополнительная комплектация Резина для свиджа (передняя, задняя), комп. | не менее 1 |