РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка щеток чистящих для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка чистящая | комп. | 10 | В комплекте: Щетка чистящая, предназначена для предварительной очистки инструментального канала, двухсторонняя с металлическим шариком на дистальном конце, диаметр щеточки не менее 7 мм, диаметр инструмента не менее 2,0 мм, для очистки инструментального канала диаметром от 2,4 мм до 4,2 мм, длина не менее 230 см, инструмент упакован в индивидуальную упаковку, с указанием стерильности заводом производителем, с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента, предназначенная для безопасного хранения инструмента (пластиковая, многократного применения, 5-и зубчатая), в упаковке не менее 100 шт. Щетка чистящая, предназначена для предварительной очистки разъемов и клапанов на эндоскопе вода/воздух, аспирации и биопсийнного клапана, короткая, двойная, диаметр маленькой щеточки не менее 4 мм, диаметр большой щеточки не менее 12 мм, инструмент упакован в индивидуальную упаковку, с указанием стерильности заводом производителем, с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента, предназначенная для безопасного хранения инструмента (пластиковая, многократного применения, 5-и зубчатая), в упаковке не менее 100 шт. |