РАЗДЕЛ III.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 3 лотов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка офтальмомиотренажер-релаксатора «Визотроник М3» для нужд ООО «Медсервис»

| Наименование и модель товара: |  | Офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник М3» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество: |  | 1 шт. |  |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики |  | Наличие, характеристики или соответствие |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р |  | Наличие |
| 1.3 | Инструкция |  | на русском языке |
| 1.4 | Гарантийный срок |  | 12 месяцев |
| 2. ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 2.1 | Тип тренажера |  | Персональный настольный |
| 2.2 | Используемый метод лечения |  | Оптикодистантный метод лечения с применением эффекта микрозатуманивания и дивергентной дезаккомодации, цветоимпульсная терапия |
| 2.3 | Режим работы |  | Автоматический |
| 2.4 | Программный метод управления |  | Наличие |
| 2.5 | Индикация режима работы |  | На дисплей с выводом параметров |
| 2.6 | Количество методик лечения |  | Не менее 3 |
| 2.7 | Количество пар линз |  | Не менее 20 |
| 2.8 | Виды линз |  | Сферические; призматические; сферо-призматические |
| 2.9 | Характеристики светодиодов |  | красный - 628±10 нм зеленый - 525±10 нм синий - 470±10 нм |
| 2.10 | Возможность изменения высоты окуляров относительно рабочей поверхности |  | Наличие |
| 2.11 | Возможность фиксирования головы пациента |  | Наличие |
| 2.12 | Возможность изменения величины межцентрового расстояния |  | Наличие |
| 2.13 | Высота окуляров относительно основания: |  |  |
|  | - нижнее положение |  | Не более 350 мм |
|  | - верхнее положение |  | Не менее 460 мм |
| 2.14 | Высота подставки для подбородка относительно окуляров: |  |  |
|  | - нижнее положение |  | Не более 130 мм |
|  | - верхнее положение |  | Не менее 90 мм |
| 2.15 | Расстояние между окулярами: |  |  |
|  | - минимальное расстояние |  | Не более 52 мм |
|  | - максимальное расстояние |  | Не менее 82 мм |
| 2.16 | Возможность установки корригирующих линз |  | Наличие (до 2 пар линз) |

| 2.17 | Электрические характеристики: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - напряжение питания | 220 В ±10% переменного тока, , 50 Гц |
|  | - потребляемая мощность | Не более 60 ВА |
| 2.18 | Габаритные размеры | Не более 650х430х310 мм |
| 2.19 | Масса | Не более 12 кг |
| 2.20 | Условия окружающей среды: |  |
|  | - температура | + (10.. .35)°С |
|  | - относительная влажность | До 80% |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Возраст пациентов при лечении | От 5 лет и старше |
| 3.2. | Пропускная способность аппарата при профилактике | Не менее 5 чел./час |
| 3.3 | Пропускная способность аппарата при лечении | Не менее 3 чел./час |
| 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИМЯ |  |  |
| 4.1 | Улучшение остроты зрения | В среднем на 0,2 |
| 4.2 | Снижение субъективной коррекции | В среднем на 0,3 дптр |
| 4.3 | Повышение РОА | В среднем на 2,0 дптр |
| 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 5.1 | Офтальмомиотренажер-релаксатор | 1 шт. |
| 5.2 | Набор плакатов | 1 набор |
| 5.3 | Набор корригирующих линз | 1 набор |
| 5.4 | Подставка под офтальмомиотренажер-релаксатор | 1 шт. |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07-3/12» для нужд ООО«Медсервис»

| КОМПЛЕКС ДЛЯ МНОГОСУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ (ПО ХОЛТЕРУ) «КАРДИОТЕХНИКА-07» В СОСТАВЕ: |  |
| --- | --- |
| Регистратор носимый «КАРДИОТЕХНИКА – 07-3/12» Регистрация 12 или 3 отведений ЭКГ (по выбору) с качеством, позволяющем оценивать поздние потенциалы желудочков и предсердий Запись реопневмограммы в двух отведениях Запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения Длительность мониторинга ЭКГ Цветной сенсорный экран для ведения дневника пациента и управления регистратором Беспроводной интерфейс Вес с аккумулятором Год выпуска Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия Инструкция по эксплуатации Гарантийный срок службы Метрологическая поверка прибора | 1 шт. Наличие Наличие Наличие 48-168 часов Наличие Наличие Не более 110 г. Не позднее 2015 г. Наличие Наличие Не менее 12 мес Клеймо 2015г |
| АКСЕССУАРЫ: |  |
| Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный | Не менее 2 шт. |
| Одноразовый ЭКГ – электрод Ambu WS/RT | Не менее 3 000 шт. |
| Адаптер связи USB-совместимый и кабель соединительный для подключения к ПК (регистратор) | Не менее 1 шт. |
| Устройство зарядное | Не менее 1 шт. |
| Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 | Не менее 1 шт. |

ЛОТ №3 Предмет договора: Поставка микромотора зуботехнического бесщёточного для нужд ООО «Медсервис»

| МИКРОМОТОР ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ |  |
| --- | --- |
| Maraphon Multi 600 DUO | 1 шт. |
| Плавная регулировка скорости | от 1000 до 50000 об/мин |
| Низкий уровень шума и вибрации | наличие |
| Коленное исполнение / настольное исполнение |  |
| Функция автодиагностики | наличие |
| Функция Авто-Круиз | наличие |
| Функция оповещения о неисправности | наличие |
| Микромотор комплектуется педалью плавного регулирования | наличие |
| Год выпуска | не позднее 2015 г. |
| Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия | наличие |
| Инструкция по эксплуатации | наличие |
| Гарантийный срок службы | не менее 12 мес. |
| Блок управления: Электропитание Потребляемая мощность Скорость вращения Вес Размеры | 220-240 вольт, 50/60 ГЦ не более 60 Ватт макс. наконечника не более 2,9 кг не более 122 х 268 х 228 мм |
| Бесщёточный микромотор - наконечник Скорость вращения: Электрическая мощность Вращающий момент Размеры Вес: | не менее 1000 - 50000 об/мин не более 230 Ватт не менее 7,8 Нсм длина не более 159 мм диаметр не более 27 мм не более 238 гр |