Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка пакетов одноразового использования для сбора, хранения и удаления

медицинских отходов для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологически безопасные отходов по составу приближенных к ТБО класса «А», цвет любой кроме жёлтого и красного (неопасные отходы), размер 500*600 мм | шт | 110 000 | Назначение: сбор, транспортировка, маркировка и герметизация эпидемиологически неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: любой кроме жёлтого и красного Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. 2.Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов 4.Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 100 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 2 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | шт | 45 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологически опасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: - Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения - Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. - Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов - Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 100 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 3 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологически безопасных отходов, по составу приближенных к ТБО класса «А», цвет любой кроме жёлтого и красного (неопасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 30 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологически неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Размер: Длина – не менее 800 мм, ширина - не менее 700 мм. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. 2.Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации 4.Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 400 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 50 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 7 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологически опасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: - Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Размер: Длина – не менее 800 мм, ширина - не менее 700 мм. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения - Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. - Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации - Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 400 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 50 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |