РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка мундштуков для здравпунктов для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мундштук для приборов по определению паров этанола в организме человека | шт | 13390 | Мундштук представляет собой пластиковую одноразовую насадку для приборов по определению паров этанола в организме человека. Служит для подачи выдыхаемого воздуха к чувствительному сенсору. Контактный способ тестирования обеспечивает более точные результаты, по сравнению с измерениями без мундштука. Влияние окружающей среды исключено, в прибор не попадает слюна тестируемого. Материал изготовления: полиэтилен или полипропилен не выделяющие в окружающую среду токсичных веществ и не оказывающие вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Габаритные размеры: диаметр 12 мм, длина 45 мм. Масса не более 3 г. Конструкция мундштука: изделие не должно иметь острых кромок, на внешней поверхности изделия не должно быть раковин, вздутий, трещин, линий холодного стыка, царапин, сколов, инородных включений. Каждый мундштук помещен в индивидуальную упаковку. |