Приложение №1

к договору № _____ от «___»________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис» в 2016 году.

Техническое обслуживание вентиляционного оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверка;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

разборку внутреннего блока и наружного блоков;

ремонт электронного блока кондиционера;

замену платы управления;

работы по замене электродвигателя вентилятора;

пробивку отверстий;

демонтаж сплит-системы;

монтаж внутреннего блока;

монтаж внешнего блока;

замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, на основании выставленного счета-фактуры, производит расчет за услуги Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Требования к Исполнителю: При обнаружении сбоев в работе оборудования  незамедлительно реагировать на заявку для устранения причин сбоя.

ПЕРЕЧЕНЬ

вентиляционного оборудования ООО "Медсервис", подлежащего

техническому обслуживанию

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 7 | Поликлиника-4шт. Приемное отд. ОВЛиР-2шт. |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | Поликлиника (2 эт., терап. блок) |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 6 | KДЛ Операционный блок ( 4-эт., травм, Лор, урология)-4шт. Стоматологическое отд. |
| 4 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое.отд. |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | Операционный блок 4 эт (со стороны хир.) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 9 | Поликлиника-2 шт. (2 эт, хир. блок) ОВЛиР -Зшт.(подвал, косм., стационар) Педиатрическое отд. Операционный блок (урология (коридор)) Травматологическое отд. Диагностическое отд. (эндоскопический блок) |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 3 | ОВЛиР (1 этаж) -1 шт. Гинекологическое отд. -1 шт. Поликлиника- 1 шт. |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 2 | Поликлиника (2 эт.) Рентгенологическое отд. |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (со стороны гин. отд.) |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (ангиограф) |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 7 | КДЛ Стоматологическое отд. Операционный блок (травм, ЛОР, -2шт.) Диагностическое отд. ЦС, Хирургическое отд. |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 2 | Операционный блок (4 эт. (со стороны хир.), урология) |
| 13 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое отд. |
| 14 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | Операционный блок (ЛОР) |
| 15 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | КДЛ |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | ПАО ЛОР отд. |
| 17 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | ПАО |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Стоматологическое отд. (хир. блок) |
| 19 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 4 | ФТО (ЛФК) Поликлиника (малая опер.) ЛОР отд.(процедурная) ОВЛиР (парафинолечение) |
| 20 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | ОВЛиР (физ каб) |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | Центр платных услуг (перевязочная) |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 4 | Педиатрическое отд.-2шт. (кабинеты) ОВЛиР-2шт. (водолечебница) |
| 23 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | ИБП ЛОР операционной |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 2 | Операционный блок (травма) Поликлиника (стирка мопов) |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Диагностическое отд. (КТ) |
| 26 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ФТО (ЛФК) |
| 27 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 2 | Операционный блок (компрессорная чердак) Диагностическое отд. (пункционная) |
| 28 | Приточная установка ОТА 160/2000 | 1 | ЛОР отд.( сан.узлы) |
| 29 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 2 | Пищеблок (подвал) Педиатрическое отд. (массаж) |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный блок (урология (коридор)) |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 32 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 33 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | ОВЛиР |
| 34 | Пароувлажнитель UE09 | 4 | Операционный блок (4 эт., травма, ЛОР, урология) |
| 35 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Стоматологическое отд.(малая опер.) |
| 36 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционный блок (4 эт.) |
| 37 | Сборная приточная установка | 1 | Гинекологическое отд.(малая операционная) |
| 38 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 4 | Урологическое отд.-2шт. Операционный блок-2шт. |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | 2 | Хирургическое отд. 4 эт. (сан.узлы) |
| 40 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | 2 | ОВЛиР (дымоудаление) |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |