Приложение №1

к договору № _____ от «___»________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в ООО «Медсервис» в 2016 году

Техническое обслуживание кондиционеров  включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистка воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистка конденсаторов (теплообменников) или замена фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжка зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверка и регулировка защитных устройств;

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверка работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- внутренняя чистка агрегата;

- проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках;

- чистка утилизатора тепла;

- диагностика и устранение посторонних шумов;

- чистка роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностика системы управления;

- проверка воздушных клапанов, сервоприводов;

- проверка уровней масла компрессоров;

- проверка наличия хладагента в системе;

- при необходимости заправка хладагентом систем кондиционирования;

- общий контроль функций;

- незамедлительное исполнение заявки

Текущий ремонт оборудования:

- диагностика неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистка воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверка напряжения питания;

- проверка внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции;

- проверка герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверка состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока:

- работа по замене капиллярной трубки;

- работа по замене реле тока, пускового реле;

- пайка;

- проверка наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- полная заправка хладагентом;

- проверка состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистка без разборки блока;

- проверка исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверка исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замена при необходимости;

- проверка состояния электропроводов питания и контактных соединений.

Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока:

- работа по замене мотора-компрессора;

- разборка внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока кондиционера;

- замена платы управления;

- работа по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивка отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замена вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, на основании выставленного счета-фактуры, производит расчет за услуги Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Требования к Исполнителю: При обнаружении сбоев в работе оборудования  незамедлительно реагировать на заявку для устранения причин сбоя.

ПЕРЕЧЕНЬ

кондиционеров  ООО "Медсервис", подлежащих

техническому обслуживанию

| № | Наименование работ / услуг | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер EMD 1800 RC ELECTRA | 2 | Отделение реанимации |
| 2 | Кондиционер EMD 1400 RC ELECTRA | 4 | Отделение реанимации |
| 3 | Кондиционер DAIKIN RYN50L Nord-40 | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 4 | Кондиционер Daikin | 8 | Стоматологическое отд.-5шт ИБП КТ-2 шт. Кабинет врача-эпидемиолога |
| 5 | Кондиционер Delonghi | 1 | Группа РЗиС |
| 6 | Кондиционер GREE кассетного типа GKH18K3BI | 2 | ОВЛиР( водолечебница) Центр платных услуг(коридор) |
| 7 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 5 | Гинекологическое отд.(пост) КДЛ Отделение реанимации Управление Диагностическое отд.(каб.№164) |
| 8 | Кондиционер GREE KFR50 | 4 | ОВЛиР (каб. ст. м/с) Поликлиника-3 шт. |
| 9 | Кондиционер GREE GWHN07 | 10 | Диагностическое отд.(каб. сна) Приемное отд. Поликлиника-8 шт. |
| 10 | Кондиционер GREE GWH18NB | 1 | Бак. лаборатория |
| 11 | Кондиционер GREE GWH12NB | 3 | ОВЛиР ПАО (гистолог. лаборатория) Комната переговоров |
| 12 | Кондиционер GREE GWH09NA | 17 | Поликлиника-2 шт. Стоматологическое отд.-2шт. Гинекологическое отд.-3 шт. Неврологическое отд.-3 шт. Урологическое отд.-2 шт. Терапевтическое отд.№ 1 Терапевтическое отд.№ 1 Отделение реанимации Кабинет начальника РЭУ ОТИС |
| 13 | Кондиционер GREE GWH09MA | 3 | Центр платных услуг |
| 14 | Кондиционер GREE GWH07NA | 4 | Диагностическое отд. Гинекологическое отд. КДЛ Бак. лаборатория |
| 15 | Кондиционер GREE GWH024NA | 1 | КДЛ |
| 16 | Кондиционер GREE GWH024NA с зимним комплектом | 1 | ОТИС |
| 17 | Кондиционер GREE GWH07MA | 11 | Центр платных услуг |
| 18 | Кондиционер GREE GWCN12 | 1 | Отдел маркетинга |
| 19 | Кондиционер GREE GWCN07 | 1 | ФТО |
| 20 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 11 | Гинекологическое отд.-2 шт. Диагностическое отд.-2 шт Поликлиника-4 шт. Хирургическое отд.-3 шт. |
| 21 | Кондиционер General AU9 | 28 | Поликлиника Диагностическое отд.-11шт. ОВЛиР-7 шт. Травматологическое отд.-9 шт. |
| 22 | Кондиционер General AU7 | 40 | Поликлиника-23 шт. ОВЛиР-5 шт. Травматологическ. отд.-12 шт. |
| 23 | Кондиционер General AU12 | 18 | Диагностическое отд.-7шт. ОВЛиР-5 шт. Травматологическое отд.-6 шт. |
| 24 | Кондиционер General ASH9U | 1 | Хирургическое отд. |
| 25 | Кондиционер General AS07 | 2 | ОВЛиР-2 шт. |
| 26 | Кондиционер General AOHG14LBL | 1 | Операционный блок |
| 27 | Кондиционер General AOG54 | 8 | ОВЛиР-4 шт. Диагностическое отд.-4шт. |
| 28 | Кондиционер General AO54U | 1 | ОВЛиР |
| 29 | Кондиционер General AJGA54LCLR | 7 | Травматологическое отд.-4 шт. Поликлиника-3 шт. |
| 30 | Кондиционер General | 1 | ОДП |
| 31 | Кондиционер General AU7 | 17 | Педиатрическое отд.-8 шт. Диагностическое отд.-9 шт. |
| 32 | Кондиционер Fujitsu General AUG18 | 2 | Стоматологическое отд.-2 шт. |
| 33 | Кондиционер Fujitsu General ASH12 | 2 | Аптека розничная |
| 34 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | 3 | Стоматологическое отд.-2 шт. Поликлиника |
| 35 | Кондиционер Fujitsu General ASG18 | 2 | ОТИС Операционный блок |
| 36 | Кондиционер Fujitsu General AOHG45LAT | 6 | Хирургическое отд.-5 шт. Операционный блок |
| 37 | Кондиционер Fujitsu General AJYA54LCLR (наружный блок) | 1 | Гинекологическое отд. |
| 38 | Кондиционер Fujitsu General AJGA90 (наружный блок) | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 39 | Кондиционер Fujitsu General AJGA54 (наружный блок) | 2 | Педиатрическое отд. |
| 40 | Кондиционер Fujitsu General AU9UFAAR | 1 | ОВЛиР |
| 41 | Кондиционер Fujitsu General AU12UFAAR | 4 | ОВЛиР |
| 42 | Кондиционер Fujitsu General (внутренние блоки) | 31 | Рентгенологическ. отд.-11 шт. Операционный блок -10 шт. Гинекологическое отд.-10 шт. |
| 43 | Кондиционер Fujitsu General | 5 | Стоматологическое отд.-4 шт. Аптека розничная (материал) |
| 44 | Кондиционер ASH7 | 8 | Поликлиника-8 шт. |
| 45 | Кондиционер CS-E15MKD Panasonic | 1 | Управление |
| 46 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAU 10.Z1.S0 | 1 | ОТИС |
| 47 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAO 5.Z1.S0 | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 48 | Сплит-система Fujitsu General AWYZ14LB/AOYZ14LB | 4 | Гинекологическое отд.-4 шт. |
| 49 | Сплит-система Fujitsu General ARG36U | 1 | Операционный блок |
| 50 | Сплит-кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PCA-RP71 | 1 | Пищеблок |
| 51 | Сплит-система AUHG12L | 1 | ОВЛиР |
| 52 | Кондиционер Vectra | 10 | Управление |
| 53 | Кондиционер TOSHIBA | 1 | Управление |
| 54 | Кондиционер Mitsubishi | 2 | Рентгенологическое отд. ОДП |
| 55 | Кондиционер McQuay M5WM10JR | 2 | Отделение реанимации |
| 56 | Кондиционер LG | 2 | ОДП |
| 57 | Кондиционер Chigo | 6 | Поликлиника Терапевтическое отд.№2-3 шт. Кабинет специалиста по мед. Касса |
| 58 | Кондиционер MDV MDOF-12HFN1 | 1 | Поликлиника (регистратура) |
| 59 | Кондиционер MDV MDV-7 | 3 | Терапевтическое отд. №1 (ка-бинет зав. отд) Операционный блок (материал.) Управление (каб. экономистов) |
| 60 | Кондиционер MDV MDV-9 | 10 | Хирургическое отд.-2 шт. Поликлиника (№105,232)-2 шт. Травматологический пункт Стоматологическое отд. №312 Терапевтическое отд.№1 Приемное отд. (процедурная) Урологическое отд. (ст.м/с) Центр платных услуг (начал.) |
| 61 | Кондиционер MDV MDV-12 | 2 | Бак. лаборатория Поликлиника (регистратура) |
| 62 | Наружный блок мультизональной системы AО54U | 1 | ОВЛиР, расширение |
| 63 | Внутренний блок мультизональной системы AU9 | 1 | ОВЛиР, расширение |
| 64 | Внутренний блок мультизональной системы AU12 | 4 | ОВЛиР, расширение |
| 65 | Сплит-система настенного типа ASHG07L | 8 | ОВЛиР, расширение |
| 66 | Сплит-система настенного типа AUHG12L | 1 | ОВЛиР, расширение |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |