РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов.

ЛОТ №1 Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в ООО «Медсервис» в 2016 году

Техническое обслуживание кондиционеров  включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистка воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистка конденсаторов (теплообменников) или замена фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжка зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверка и регулировка защитных устройств;

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверка работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- внутренняя чистка агрегата;

- проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках;

- чистка утилизатора тепла;

- диагностика и устранение посторонних шумов;

- чистка роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностика системы управления;

- проверка воздушных клапанов, сервоприводов;

- проверка уровней масла компрессоров;

- проверка наличия хладагента в системе;

- при необходимости заправка хладагентом систем кондиционирования;

- общий контроль функций;

- незамедлительное исполнение заявки

Текущий ремонт оборудования:

- диагностика неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистка воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверка напряжения питания;

- проверка внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции;

- проверка герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверка состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока:

- работа по замене капиллярной трубки;

- работа по замене реле тока, пускового реле;

- пайка;

- проверка наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- полная заправка хладагентом;

- проверка состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистка без разборки блока;

- проверка исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверка исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замена при необходимости;

- проверка состояния электропроводов питания и контактных соединений.

Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока:

- работа по замене мотора-компрессора;

- разборка внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока кондиционера;

- замена платы управления;

- работа по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивка отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замена вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, на основании выставленного счета-фактуры, производит расчет за услуги Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Требования к Исполнителю: При обнаружении сбоев в работе оборудования  незамедлительно реагировать на заявку для устранения причин сбоя.

ПЕРЕЧЕНЬ

кондиционеров  ООО "Медсервис", подлежащих

техническому обслуживанию

| № | Наименование работ / услуг | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер EMD 1800 RC ELECTRA | 2 | Отделение реанимации |
| 2 | Кондиционер EMD 1400 RC ELECTRA | 4 | Отделение реанимации |
| 3 | Кондиционер DAIKIN RYN50L Nord-40 | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 4 | Кондиционер Daikin | 8 | Стоматологическое отд.-5шт ИБП КТ-2 шт. Кабинет врача-эпидемиолога |
| 5 | Кондиционер Delonghi | 1 | Группа РЗиС |
| 6 | Кондиционер GREE кассетного типа GKH18K3BI | 2 | ОВЛиР( водолечебница) Центр платных услуг(коридор) |
| 7 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 5 | Гинекологическое отд.(пост) КДЛ Отделение реанимации Управление Диагностическое отд.(каб.№164) |
| 8 | Кондиционер GREE KFR50 | 4 | ОВЛиР (каб. ст. м/с) Поликлиника-3 шт. |
| 9 | Кондиционер GREE GWHN07 | 10 | Диагностическое отд.(каб. сна) Приемное отд. Поликлиника-8 шт. |
| 10 | Кондиционер GREE GWH18NB | 1 | Бак. лаборатория |
| 11 | Кондиционер GREE GWH12NB | 3 | ОВЛиР ПАО (гистолог. лаборатория) Комната переговоров |
| 12 | Кондиционер GREE GWH09NA | 17 | Поликлиника-2 шт. Стоматологическое отд.-2шт. Гинекологическое отд.-3 шт. Неврологическое отд.-3 шт. Урологическое отд.-2 шт. Терапевтическое отд.№ 1 Терапевтическое отд.№ 1 Отделение реанимации Кабинет начальника РЭУ ОТИС |
| 13 | Кондиционер GREE GWH09MA | 3 | Центр платных услуг |
| 14 | Кондиционер GREE GWH07NA | 4 | Диагностическое отд. Гинекологическое отд. КДЛ Бак. лаборатория |
| 15 | Кондиционер GREE GWH024NA | 1 | КДЛ |
| 16 | Кондиционер GREE GWH024NA с зимним комплектом | 1 | ОТИС |
| 17 | Кондиционер GREE GWH07MA | 11 | Центр платных услуг |
| 18 | Кондиционер GREE GWCN12 | 1 | Отдел маркетинга |
| 19 | Кондиционер GREE GWCN07 | 1 | ФТО |
| 20 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 11 | Гинекологическое отд.-2 шт. Диагностическое отд.-2 шт Поликлиника-4 шт. Хирургическое отд.-3 шт. |
| 21 | Кондиционер General AU9 | 28 | Поликлиника Диагностическое отд.-11шт. ОВЛиР-7 шт. Травматологическое отд.-9 шт. |
| 22 | Кондиционер General AU7 | 40 | Поликлиника-23 шт. ОВЛиР-5 шт. Травматологическ. отд.-12 шт. |
| 23 | Кондиционер General AU12 | 18 | Диагностическое отд.-7шт. ОВЛиР-5 шт. Травматологическое отд.-6 шт. |
| 24 | Кондиционер General ASH9U | 1 | Хирургическое отд. |
| 25 | Кондиционер General AS07 | 2 | ОВЛиР-2 шт. |
| 26 | Кондиционер General AOHG14LBL | 1 | Операционный блок |
| 27 | Кондиционер General AOG54 | 8 | ОВЛиР-4 шт. Диагностическое отд.-4шт. |
| 28 | Кондиционер General AO54U | 1 | ОВЛиР |
| 29 | Кондиционер General AJGA54LCLR | 7 | Травматологическое отд.-4 шт. Поликлиника-3 шт. |
| 30 | Кондиционер General | 1 | ОДП |
| 31 | Кондиционер General AU7 | 17 | Педиатрическое отд.-8 шт. Диагностическое отд.-9 шт. |
| 32 | Кондиционер Fujitsu General AUG18 | 2 | Стоматологическое отд.-2 шт. |
| 33 | Кондиционер Fujitsu General ASH12 | 2 | Аптека розничная |
| 34 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | 3 | Стоматологическое отд.-2 шт. Поликлиника |
| 35 | Кондиционер Fujitsu General ASG18 | 2 | ОТИС Операционный блок |
| 36 | Кондиционер Fujitsu General AOHG45LAT | 6 | Хирургическое отд.-5 шт. Операционный блок |
| 37 | Кондиционер Fujitsu General AJYA54LCLR (наружный блок) | 1 | Гинекологическое отд. |
| 38 | Кондиционер Fujitsu General AJGA90 (наружный блок) | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 39 | Кондиционер Fujitsu General AJGA54 (наружный блок) | 2 | Педиатрическое отд. |
| 40 | Кондиционер Fujitsu General AU9UFAAR | 1 | ОВЛиР |
| 41 | Кондиционер Fujitsu General AU12UFAAR | 4 | ОВЛиР |
| 42 | Кондиционер Fujitsu General (внутренние блоки) | 31 | Рентгенологическ. отд.-11 шт. Операционный блок -10 шт. Гинекологическое отд.-10 шт. |
| 43 | Кондиционер Fujitsu General | 5 | Стоматологическое отд.-4 шт. Аптека розничная (материал) |
| 44 | Кондиционер ASH7 | 8 | Поликлиника-8 шт. |
| 45 | Кондиционер CS-E15MKD Panasonic | 1 | Управление |
| 46 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAU 10.Z1.S0 | 1 | ОТИС |
| 47 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAO 5.Z1.S0 | 1 | Рентгенологическое отд. |
| 48 | Сплит-система Fujitsu General AWYZ14LB/AOYZ14LB | 4 | Гинекологическое отд.-4 шт. |
| 49 | Сплит-система Fujitsu General ARG36U | 1 | Операционный блок |
| 50 | Сплит-кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PCA-RP71 | 1 | Пищеблок |
| 51 | Сплит-система AUHG12L | 1 | ОВЛиР |
| 52 | Кондиционер Vectra | 10 | Управление |
| 53 | Кондиционер TOSHIBA | 1 | Управление |
| 54 | Кондиционер Mitsubishi | 2 | Рентгенологическое отд. ОДП |
| 55 | Кондиционер McQuay M5WM10JR | 2 | Отделение реанимации |
| 56 | Кондиционер LG | 2 | ОДП |
| 57 | Кондиционер Chigo | 6 | Поликлиника Терапевтическое отд.№2-3 шт. Кабинет специалиста по мед. Касса |
| 58 | Кондиционер MDV MDOF-12HFN1 | 1 | Поликлиника (регистратура) |
| 59 | Кондиционер MDV MDV-7 | 3 | Терапевтическое отд. №1 (ка-бинет зав. отд) Операционный блок (материал.) Управление (каб. экономистов) |
| 60 | Кондиционер MDV MDV-9 | 10 | Хирургическое отд.-2 шт. Поликлиника (№105,232)-2 шт. Травматологический пункт Стоматологическое отд. №312 Терапевтическое отд.№1 Приемное отд. (процедурная) Урологическое отд. (ст.м/с) Центр платных услуг (начал.) |
| 61 | Кондиционер MDV MDV-12 | 2 | Бак. лаборатория Поликлиника (регистратура) |
| 62 | Наружный блок мультизональной системы AО54U | 1 | ОВЛиР, расширение |
| 63 | Внутренний блок мультизональной системы AU9 | 1 | ОВЛиР, расширение |
| 64 | Внутренний блок мультизональной системы AU12 | 4 | ОВЛиР, расширение |
| 65 | Сплит-система настенного типа ASHG07L | 8 | ОВЛиР, расширение |
| 66 | Сплит-система настенного типа AUHG12L | 1 | ОВЛиР, расширение |

ЛОТ №2 Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис» в 2016 году.

Техническое обслуживание вентиляционного оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверка;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

разборку внутреннего блока и наружного блоков;

ремонт электронного блока кондиционера;

замену платы управления;

работы по замене электродвигателя вентилятора;

пробивку отверстий;

демонтаж сплит-системы;

монтаж внутреннего блока;

монтаж внешнего блока;

замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, на основании выставленного счета-фактуры, производит расчет за услуги Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Требования к Исполнителю: При обнаружении сбоев в работе оборудования  незамедлительно реагировать на заявку для устранения причин сбоя.

ПЕРЕЧЕНЬ

вентиляционного оборудования ООО "Медсервис", подлежащего

техническому обслуживанию

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 7 | Поликлиника-4шт. Приемное отд. ОВЛиР-2шт. |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | Поликлиника (2 эт., терап. блок) |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 6 | KДЛ Операционный блок ( 4-эт., травм, Лор, урология)-4шт. Стоматологическое отд. |
| 4 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое.отд. |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | Операционный блок 4 эт (со стороны хир.) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 9 | Поликлиника-2 шт. (2 эт, хир. блок) ОВЛиР -Зшт.(подвал, косм., стационар) Педиатрическое отд. Операционный блок (урология (коридор)) Травматологическое отд. Диагностическое отд. (эндоскопический блок) |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 3 | ОВЛиР (1 этаж) -1 шт. Гинекологическое отд. -1 шт. Поликлиника- 1 шт. |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 2 | Поликлиника (2 эт.) Рентгенологическое отд. |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (со стороны гин. отд.) |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (ангиограф) |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 7 | КДЛ Стоматологическое отд. Операционный блок (травм, ЛОР, -2шт.) Диагностическое отд. ЦС, Хирургическое отд. |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 2 | Операционный блок (4 эт. (со стороны хир.), урология) |
| 13 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое отд. |
| 14 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | Операционный блок (ЛОР) |
| 15 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | КДЛ |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | ПАО ЛОР отд. |
| 17 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | ПАО |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Стоматологическое отд. (хир. блок) |
| 19 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 4 | ФТО (ЛФК) Поликлиника (малая опер.) ЛОР отд.(процедурная) ОВЛиР (парафинолечение) |
| 20 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | ОВЛиР (физ каб) |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | Центр платных услуг (перевязочная) |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 4 | Педиатрическое отд.-2шт. (кабинеты) ОВЛиР-2шт. (водолечебница) |
| 23 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | ИБП ЛОР операционной |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 2 | Операционный блок (травма) Поликлиника (стирка мопов) |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Диагностическое отд. (КТ) |
| 26 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ФТО (ЛФК) |
| 27 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 2 | Операционный блок (компрессорная чердак) Диагностическое отд. (пункционная) |
| 28 | Приточная установка ОТА 160/2000 | 1 | ЛОР отд.( сан.узлы) |
| 29 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 2 | Пищеблок (подвал) Педиатрическое отд. (массаж) |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный блок (урология (коридор)) |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 32 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 33 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | ОВЛиР |
| 34 | Пароувлажнитель UE09 | 4 | Операционный блок (4 эт., травма, ЛОР, урология) |
| 35 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Стоматологическое отд.(малая опер.) |
| 36 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционный блок (4 эт.) |
| 37 | Сборная приточная установка | 1 | Гинекологическое отд.(малая операционная) |
| 38 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 4 | Урологическое отд.-2шт. Операционный блок-2шт. |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | 2 | Хирургическое отд. 4 эт. (сан.узлы) |
| 40 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | 2 | ОВЛиР (дымоудаление) |