РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, эксплуатируемых ООО «Медсервис»

Основные требования

1.Проведение ежемесячных и ежегодных текущих ремонтов лифтов в соответствии с графиком.

2.Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, заключающееся в устранении сбоев в работе лифтов и освобождение пассажиров из застрявших кабин, при невозможности выполнения этого эксплуатационным персоналом.

3.Подготовка и участие в проведении периодических и частичных освидетельствований лифтов.

4.Устранение внеплановых сбоев в работе лифтов.

Текущий ремонт состоит из:

-месячного текущего ремонта (ТР-1), проводимого не реже одного раза в месяц для пассажирских лифтов;

-квартального текущего ремонта (ТР-3), проводимого не реже одного раза в три месяца для всех типов лифтов;

-полугодового текущего ремонта (ТР-6), проводимого не реже одного раза в шесть месяцев для всех типов лифтов;

-годового текущего ремонта (ТР-12), проводимого не реже одного раза в двенадцать месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию лифтов, при этом периодические осмотры состояния лифтового оборудования входят в состав работ по техническому ремонту лифтов.

Аварийно-техническое обслуживание состоит из:

-своевременного принятия мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов;

-оперативного принятия мер по пуску остановившихся лифтов.

Порядок производства работ:

1. При производстве работ стороны руководствуются действующими нормативными документами:

2. Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Федеральным законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части, касающейся технического обслуживания и ремонта лифтов – для Подрядчика; в части, касающейся эксплуатационного (лифтерного) обслуживания – для Заказчика;

3. Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

4. Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации;

5. Правилами и нормами  технической эксплуатации жилищного фонда;

6. Жилищными нормативами Республики Башкортостан;

7. Правилами устройства электроустановок;

8. Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;

9. Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

10. Строительными нормами и правилами;

11. Инструкциями по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей лифтов;

12. Ведомственными нормативными документами.

13. Подрядчик производит работы своим персоналом, который должен быть обучен и аттестован в установленном порядке. Расходы по подготовке персонала лежат на Подрядчике.

Подрядчик обязан:

1. Обеспечить исправное состояние лифтов, своевременное проведение технического обслуживания и ремонта лифтов и контролировать его качество.

2. Назначить лицо, ответственное за организацию  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также электромеханика, ответственного состояние лифта.

3. Принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифтов, вызванных эксплуатационными отказами. Работы производить своим персоналом и средствам.

4. Своим персоналом и силами субподрядных организаций в установленные сроки производить замеры сопротивления изоляции электрооборудования и сопротивление переходных контактов сетей заземления лифта.

5. Обеспечить сохранность документации на лифты. Своевременно производить записи в паспортах лифтов о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах, записи о технических освидетельствованиях и ремонтах.

6. Не допускать к обслуживанию лифтов не аттестованный персонал.

7. Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Тип лифта | Место расположения | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | 6ПА | здание Главного корпуса | №10001267 |
| 2 | Малый грузовой | 6МГЦ | здание Главного корпуса | №10001267 |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №10001267 |
| 4 | Больничный | 5Бх500 | здание Главного корпуса | №10001267 |
| 5 | Пассажирский | 6ПАП500 | здание Поликлиники 5-этажное | №10001271 |
| 6 | Грузовой | 6Г2 | здание Расширение МСЧ-20 | №10001272 |
| 7 | Грузовой | 6Г2 | здание Расширение МСЧ-20 | №10001272 |
| 8 | Больничный | 6Б500 | здание Расширение МСЧ-20 | №10001272 |
| 9 | Пассажирский | 6ПАП500 | здание Расширение МСЧ-20 | №10001272 |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №10001270 |
| 11 | Малый грузовой | 2МГЦ | здание Пищеблока | №10001270 |
| 12 | Малый грузовой | 2МГЦ | здание Пищеблока | №10001270 |

8. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала или невозможности обеспечить безопасное действие лифта.

Перечень лифтов