Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка системы имплантов ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM (Швеция) для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году.

В связи с поставкой расходных материалов медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства Astra Tech Implant System (Швеция), приобретенными ранее лечебным учреждением и находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении поликлиники, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим инструментарием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат дентальный,титановый диаметр 3,0-5,0 мм, длина 6 - 15 мм, каталожный №24611-24643 | шт | 65 | Поставляются в стерильных боксах. Имплантаты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами диаметр: 3,0-5,0 мм, длина 6 - 15 мм |
| 2 | Формирователь десны для имплантатов диаметром 3,0-5,0 мм. | шт | 30 | Формирователь десны рекомендуется для применения на промежуточном этапе установки имплантата. Он остается в месте установки, во время фазы залечивания мягкой ткани, после чего его замещают соответствующим постоянным абатментом. Единый компонент имплантата без отдельного центрального винта(промежуточного элемента), с нанесенной маркировкой о его диаметре и высоте. Имеет коническую конструкцию. Титановый. Стерильный. |
| 3 | Винты заглушки для имплантатов диаметром 3,0-5,0 мм, каталожный №24328 и 24447 | шт | 10 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. |
| 4 | Стандартный абатмент диаметром 3,5/4,0 | шт | 4 | Титановый стандартный абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech диаметром 3.5/4,0, 4,5/5,0 |
| 5 | Угловой абатмент диаметром 3,5/4,0 | шт | 1 | Титановый угловой абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. С винтом постоянной фиксации. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech диамегром 3.5/4,0, 4,5/5,0. |
| 6 | Оттискная головка с абатмента 20˚; 45˚ | шт | 4 | Стальной. Предназначен для снятия слепков с абатмента при протезировании на имплантатах. |
| 7 | Заживляющий колпачок 20˚; 45˚ | шт | 4 | Защитный колпачок , короткий, длинный, 20˚; 45˚ Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента. |
| 8 | Дублёр абатмента 20˚; 45˚ | шт | 4 | Стальной. Дублер УНИ (стандартного) абатмента в гипсовой модели челюсти, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech.с использованием стандартных (универсальных) абатментов. |
| 9 | Временный абатмент TempDesign диаметром 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 5 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. |
| 10 | Дублер имплантата, Imlant Replica | шт | 10 | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах |
| 11 | Оттискная головка с имплантата короткая 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 14 | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на имплантатах. Используются с закрытой или открытой ложкой. Снабжены лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата |
| 12 | Абатмент Ti дизайн 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 25 | Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. |
| 13 | Отвертка шестигранная длинная № 22516 | шт | 1 | Стальная. Шестигранная, длинная. Используется для ручных операций. |
| 14 | Пилотная фреза | шт | 3 | Стальная, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |
| 15 | Бор костный 8-13мм | шт | 5 | Стальной, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |
| 16 | Бор костный 8-19мм | шт | 5 | Стальной, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |