III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Медицинский расходный материал должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакован;

- Медицинский расходный материал должен сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х28мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 2 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х23мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 3 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х18мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 4 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х12мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 5 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х28мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 6 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х23мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 7 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х18мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 8 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х15мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 9 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х12мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 10 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3х38мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 11 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3х33мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 12 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х28мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 13 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х18мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 14 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х15мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 15 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х12мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 16 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х15мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 17 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х23мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 18 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х28мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 19 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х23мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 20 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х15мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 21 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х12мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041". Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 дюймов (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 16атм. |
| 22 | Тупая игла для проведения 0.014" проводника (Merit) | Шт. | 10 | Металлическая тупая игла для проведения проводника. Материал корпуса нержавеющая сталь. Внутренний просвет 0.022" (0.56 мм). Совместимость с проводником не более 0.020" (0.5мм). Стерилизация этиленоксидом. |
| 23 | Проводник диагностический Emerald doble-end 0.035 inch Cordis 180см | Шт. | 20 | Проводник диагностический периферический. Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Фиксированный поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, радиус J-загиба 2 мм, прямой кончик 3 см, j-кончик 7 см. Диаметр 0.035", длина не менее 180 см. |
| 24 | Интродьюсер (набор) для лучевого доступа гидрофильный Terumo 5F | Шт. | 10 | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина не более 25 см, диаметр не более 5Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор А состоит из интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр: 0,025” или 0,021”, прямой кончик), пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле) 20Gх2"(0.9 х 51 мм), шприца 2,5 мл. Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр 0,025”, прямой кончик), стандартной металической пункионной иглы 21Gх1½(0.8 х 38 мм),20Gх1½(0.9 х 38 мм) шприца 2,5 мл. |
| 25 | Интрадьюсер 4F 10см Terumo | Шт. | 3 | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Длина не менее 10 см, диаметр не более 4 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор состоит из интродьюсера, дилятатора, пружинного минипроводника (длина 45 см, диаметр 0, 018”, 0, 021” или 0,025”), пункционной иглы 22Gх1½ (0.7 х 38 мм), 21Gх1½ (0.8 х 38 мм)или 20Gх1½ (0.9 х 38 мм). |
| 26 | Интрадьюсер (набор) для лучевого доступа гидрофильный Terumo 6F | Шт. | 5 | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина не более 25 см, диаметр не более 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор А состоит из интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр: 0,025” или 0,021”, прямой кончик), пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле) 20Gх2"(0.9 х 51 мм), шприца 2,5 мл. Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр 0,025”, прямой кончик), стандартной металической пункионной иглы 21Gх1½(0.8 х 38 мм),20Gх1½(0.9 х 38 мм) шприца 2,5 мл. |
| 27 | Катетер диагностический JR4 (5.2F) 125см Cordis | Шт. | 10 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JR4. Одноразовый, стерильный. |
| 28 | Катетер диагностический коронарный для трансрадиального доступа Tiger2 4.0 (5F) Terumo | Шт. | 10 | Катетер диагностический для коронарной, периферической и церебральной ангиографии. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных, 2 см. Наружный диаметр 5F. Внутренний просвет 0.047". Совместимость с проводником 0.038". Максимальное давление 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего политетрафторэтилен-покрытия. Мягкий атравматичный полипропиленовый кончик катетеров. |
| 29 | Катетер проводниковый Adroit XB 3.5 6F (Cordis) 125см | Шт. | 4 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 30 | Катетер проводниковый Adroit XB 4 6F (Cordis) | Шт. | 6 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 31 | Катетер проводниковый Adroit XB 4.5 6F (Cordis) | Шт. | 1 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 32 | Катетер проводниковый Adroit AL1 6F (Cordis) | Шт. | 2 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 33 | Катетер проводниковый Adroit JR 4 6F (Cordis) 125см | Шт. | 10 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 34 | Катетер проводниковый STR 8F Cordis | Шт. | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера:0.088"1 Размеры: длина 55, 90, 95 и 125 см. |
| 35 | Проводниковый катетер Vista Brite Contra 8F Cordis | Шт. | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера:0.088"1 Размеры: длина 55, 90, 95 и 125 см. |
| 36 | Проводник интервенционный Asahi Sion 0.014" 180см | Шт. | 10 | Коронарный проводник. Покрытие проводника комбинированное, силикон-гидрофильное (силиконовое покрытие дистальной части, гидрофильное покрытие спирали и проксимальной части кончика). Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Возможность прохождения множественных поражений одним проводником. Благодаря многокомпонентной структуре кончика увеличены устойчивость и износостойкость. Рентгенконтрастный кончик 3 см (+/- 0,1). Спираль 28 см (+/- 0,1). Гидрофильное покрытие 28 см (+/- 0,1). Диаметр 0,36 мм (0.014”). Длина 180 см (+/- 1); Тип – прямой |
| 37 | Проводник интервенционный Asahi Fielder 0.014" 180см | Шт. | 10 | Общая характеристика: коронарный проводник 0.014 inch.; наличие специального силиконового покрытия, которое придает конструкции дополнительную упругость, эластичность и управляемость, защищает стенку сосуда от повреждения, снижает коэффициент трения его поверхности. Спираль 12 см., рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3см. Рабочая длина 180 см. Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Отличная проходимость даже через извилистые участки сосуда. Гибкий шафт и атравматический кончик. Жесткость кончика 1.0г. Тип кончика прямой или изогнутый. |
| 38 | Проводник интервенционный Asahi Fielder 0.014" 300см | Шт. | 5 | Общая характеристика: коронарный проводник 0.014 inch.; наличие специального силиконового покрытия, которое придает конструкции дополнительную упругость, эластичность и управляемость, защищает стенку сосуда от повреждения, снижает коэффициент трения его поверхности. Спираль 12 см., рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3см. Рабочая длина 300 см. Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Отличная проходимость даже через извилистые участки сосуда. Гибкий шафт и атравматический кончик. Жесткость кончика 1.0г. Тип кончика прямой или изогнутый. |
| 39 | Проводник гидрофильный Aquatrack (Cordis) 0.035 260см | Шт. | 5 | Проводник гидрофильный управляемый периферический. Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие (PhotoLink®). Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см +/- 0,1). Характеристики: наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см +/- 0,1) или с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 см +/- 0,1). Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035", длина 150, 180 и 260 см. |
| 40 | Стент для сонных артерий Precise RX 9х40мм Cordis | Шт. | 1 | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю системы доставки 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, Ø проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 8 F (для стентов Ø 9-10 мм). Возможное укорочение стента – не больше 8%. Рабочая длина системы 135 см. |
| 41 | Стент периферический SmartControl (Cordis) 12-80мм самораскрывающийся, совместим с 0.035 проводником | Шт. | 1 | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталовых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик (длина кончика 0.45", Ø в месте перехода 0.077", дистально 0.051"), проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон, имеет рентгенконтрастный маркер. Характеристики: система доставки 6 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8 F. Возможное укорочение стетна – не больше 5,46%. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. |
| 42 | Балонный катетер POWERFLEX (Cordis) 9мм - 2см 110см | Шт. | 1 | Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 80, 110 и 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм. (Ø 4-10 мм), 12 атм. (Ø 12 мм), максимальное давление разрыва 15 атм. (Ø 4-8 мм), 14 атм. (Ø 9-10 мм) и 8 атм. (Ø 12 мм). Таблица соответствия в упаковке. |
| 43 | Стент кобальт-хромовый коронарный Muti-Link 8 Abbott 3.5х15мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0 мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. |
| 44 | Стент кобальт-хромовый коронарный Muti-Link 8 Abbott 3.5х23мм | Шт. | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0 мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. |
| 45 | Катетер баллоный Maverick2 2х15мм Boston | Шт. | 2 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 46 | Катетер баллоный Maverick2 2х20мм Boston | Шт. | 2 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 47 | Катетер баллоный Maverick2 2.5х15мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 48 | Катетер баллонный Quantum Maverick 2.75х8мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 49 | Катетер баллонный Quantum Maverick 2.75х12мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 50 | Катетер баллонный Quantum Maverick 3х8мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 51 | Катетер баллонный Quantum Maverick 3.5х8мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 52 | Катетер баллонный Quantum Maverick 3.5х12мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 53 | Катетер баллонный Quantum Maverick 4х8мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 54 | Катетер баллонный Quantum Maverick 4х12мм Boston | Шт. | 1 | Тип системы доставки: монорельсовая. Комплаинс баллона обеспечивает низкую степень растяжимости при высоком давлении. Профиль кончика: 0,017 дюймов. Профиль баллона: 0,028 дюймов для баллона диаметром 3 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Технология укладки баллона: 5-ти лепестков. Номинальное давление: 12 атм. Давление разрыва: 20 атм. Длины катетера: 145 см (+/- 1см). |
| 55 | Ангиографические комплекты для лучевого доступа Molnlycke health care | Шт. | 10 | Состав: 2 простыни для инструментального стола (± 5 cм): 150x140, впитывающая зона (± 5 cм): 75х140 (из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон); 1 простыня для ангиографии (± 5 cм): 240х330 (Головной конец простыни - верхняя треть - должен быть из водонепроницаемого 2х-слойного материала с повышенными впитывающими свойствами: 1 слой - нетканый материал высокой плотности с впитывающей способностью не менее 5,5мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон. Средняя и нижняя треть простыни в центральной части также должны быть изготовлены из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый, имеющий рельефную поверхность с абсорбирующей способностью не менее 2,3 мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, боковые части должны быть изготовлены из прозрачной полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 40 мкр. для обзора панели управления; В зоне повышенного впитывания должны быть предусмотрены 2 отверстия (± 5 cм): 5х7 см для радиального доступа и 2 отверстия (± 0,5 cм): 7х9 см для бедренного доступа, по контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Края отверстий должны быть ровными, выполненными фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 1 простыня с адгезивным краем 50х50 ± 5 см (из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности (не менее 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, 3 слой – впитывающий слой комфорта пациента; адгезивный край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3±0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 впитывающая пелёнка (±5 cм): 56х80 см; 2 целлюлозных полотенца (±1 cм): 19x25 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Специальная маркировка для облегчения процесса раскладывания белья. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе; высококачественное исполнение (ГОСТ Р ЕН 13795-3, раздел 4). Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка №1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка №2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках №1 и №2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке №3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва. |
| 56 | 27040GP1Петля, биполярная, 24/26 Шр.FA/BA | Шт. | 6 | Режущая петля, биполярная, большая Размер Не более 24/26Шр. Наличие стабилизатора положения. Наличие активного и нейтрального электрода для предотвращения протекания возвратного тока через тело пациента или тубус резектоскопа и исключения риска образования стриктур или ожогов, на расстоянии е более: 5 мм |
| 57 | 27040NB Электрод, биполярный, вапоризационный шарик, FA/BA | Шт. | 6 | Коагуляционный электрод, биполярный. Для использования в резектоскопе. Форма электрода – шарик. Размер не более 24Шр. Для использования с оптикой не менее 12 и 30 градусов. Со стабилизатором положения. С активным и нейтральным электродами для предотвращения протекания возвратного тока через тело пациента и тубус резектоскопа. и исключения риска образования стриктур или ожогов, на расстоянии мм. Форма фиксации в рабочем элементе двух – штырьковая. Многоразовый. Для вапоризации и коагуляции тканей. Керамическая изоляция. Тефлоновая изоляция. Полностью изолированный активный и пассивный электроды от тубуса. Активный и пассивный электроды находятся на одной основе, поток тока проходит только между этими электродами. |
| 58 | 27050G Петля, режущая угловая, 24/26 Шр. | Шт. | 6 | Режущая петля для использования с рабочим элементом монополярного резектоскопа. Размер не более 24Шр. Направление петли – угловая. Диаметр проволоки не более 0,35 мм. Механизм крепления – защелкивание. Многоразовая. Со стабилизатором положения. |
| 59 | RPC-035145-0-5 Проводник для инструментов (5шт/уп) | Уп. | 1 | проводник гидрофильный жесткий нитиноловый сердечник, стандартный гибкий атравматический конусовидный платиновый прямой кончик диаметр 035 дюймов длина 145 см артикул RPC-035145-0 в упаковке 5 шт. |