РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, датой выпуска не ранее 2015 года с учетом

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 2016г., конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

Лот №1: Поставка шлангов гладкоствольных одноразовых, фильтров, наборов для катетеризации центральных вен, мешков дыхательных для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель гибкий Smoothbore, 180мм, угловой шарнирный 22F-22M/15F с портом 7,6/9,5мм "двойной колпачёк Flip top" | шт | 35 | Назначение: коннекция - соединение частей дыхательного контура и интубационной трубки. Состав: гладкоствольный воздуховод с внешним армированием Smoothbore, проксимальный угловой (60 градусов) коннектор с двойным шарниром 22F-22М/15F, двойной порт duble flip top 7,6/9,5 мм для санации трахеи и бронхоскопии, жесткие гермопробки открываются в обе стороны, дистальный ригидный коннектор 22F с противоскользящими выступами, длина 180 мм. Срок годности 5 лет. |
| 2 | Фильтр Clear-Guard II с портом luer lock | шт | 250 | Назначение: фильтр дыхательный вирусобактериальный, тепловлагообменный, электростатический, для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах. Состав: прозрачный корпус, электростатическая фильтрующая мембрана Clear-guard 11, порт для капнографии типа луер с силиконизированной зеленой пробкой, антиокклюзионный механизм, внутренние видимые экспоненциальные аэроламели для равномерной скорости потока, диффузор распределения потока, яркая желтая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра. Технические параметры: эффективность фильтрации 99,9999%, сопротивление не более 0,9 см водного столба, компрессия 62 мл, вес 31 г, минимальный дыхательный объем 200 мл. При поставке копия официального заключения на русском языке о заявленных параметрах фильтра. Срок годности 5 лет. |
| 3 | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5 м | шт | 10 | Назначение: контур дыхательный, для взрослых, универсальный реверсивный, пассивного увлажнения, для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха, ригидный У-образный коннектор проксимальный 22М/22М, на коннекторе два порта 7,6 мм с гермопробками откидного типа, два разборных влагосборника с поворотными клапанами герметизации при эвакуации избыточной влаги и противоскользящими насечками на съемном резервуаре, дополнительный шланг 0,5 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально, красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачок ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером дл фиксации, эластомерные глубокие коннекторы дистально 22F, длина контура 1,6 м, два дополнительных коннектора 22М/22М с ребристыми противоскользящим ободами, уловитель конденсатат с разноуровневыми коннекторами, встраиваемый ригидно в аппарат ИВЛ на выдохе. Срок годности 5 лет. |
| 4 | Мешок резервный 3,0л с петлёй и горловиной 22F (зеленый) | шт | 20 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре, имитация легкого. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 3,0 л, объемный ограничитель капроновый, конусная капроновая аппертура, кольцо фиксации, горловина 22F, автоклавируемый. Срок годности не ограничен, после начала использования 40-60 автоклавирований. |
| 5 | Мешок резервный 0,5л с петлёй и горловиной 15F (зеленый) | шт | 3 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 0,5 л, кольцо фиксации, горловина 15F, автоклавируемый. Срок годности не ограничен, после начала использования 40-60 автоклавирований. |
| 6 | Шланг гладкоствольный длиной 0,6м | шт | 50 | Назначение: дополнение дыхательных систем для ИВЛ у взрослых. Состав: гладкоствольный шланг 22 мм, с внешним косым армированием, для предотвращения неконтролируемого перегиба, эластомерные коннекторы концевые, длина шланга 0,6 м. Срок годности 5 лет. |
| 7 | Шланг гладкоствольный длиной 1,5м | шт | 100 | Назначение: формирование дыхательных контуров для ИВЛ. Состав: гладкоствольный шланг длиной 1,5 м и диаметром 22 мм, с внешним армированием по гипоциклоиде, два эластомерных коннектора длиной 45 мм с продольными и поперечными противоскользящими насечками. Срок годности 5 лет. |
| 8 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Дуо 730 (10шт. в уп.) | уп | 2 | Набор для катетеризации центральных вен с двуканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 30 см, каналы дистальный 16G (поток не менее 52 мл/мин), проксимальный 16G (поток не менее 37 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 18G х 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий с маркировкой по длине, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачные удлинительные линии с коннекторами Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Срок годности 5 лет. |
| 9 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Моно 415 (10шт. в уп.) | уп | 1 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G / 2,1 мм, длина катетера 15 см, скорость потока не менее 95 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 18G – 70 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,89ммх50 см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Срок годности 5 лет. |
| 10 | Контур дыхательный глаткоствольный педиатрический 15мм, длина 1,6м с соединением 22мм и портами 7,6мм для наркоза | шт | 3 | Назначение: контур дыхательный педиатрический, универсальный, реверсивный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: контур дыхательный базовый, гладкоствольный, с внешним косым армированием 45 градусов, два шланга диаметр 15мм, длинной 1,6м, с соединителями 22F, с Y-образным на пациента жестким соединителем 22М- 22М/15F с двумя портами 7,6мм с герметизирующими заглушками, с защитным внешним колпачком красного цвета, с принадлежностями: соединитель 22М-22М., фиксатор для встраиваемой линии мониторинга 6 мм. Срок годности 5 лет. |
| 11 | Надгортанный воздуховод, размер 4,0 | шт | 1 | Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Состав: гелевая нераздувная манжета ай-джель, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор, размер 4 для пациентов от 50-70 кг. Материалы: гель, силикон, полиэтилен высокой плотности. Срок годности 3 года. |