Приложение №1

к договору от _________ № __________

Техническое задание

1. Объект: Главный корпус

1.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

1.2.Необходимо выполнить следующие работы:

1.2.1.Ремонтные работы:

Гинекологическое отделение, палата №7, окраска стен

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4094 |
| 2 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 5,32 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,4094 |
| 4 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 21,3 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен в шкафу | 100 м2 | 0,0346 |
| 6 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,45 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен в шкафу | 100 м2 | 0,0346 |
| 8 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 1,8 |

Гинекологическое отделение, процедурный кабинет

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Снятие металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 2 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,1622 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,163 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 | 0,0258 |
| 5 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм | 100 м2 | 0,0258 |
| 6 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 0,774 |
| 7 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 19,35 |
| 8 | (до толщ.30мм)На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,0258 |
| 9 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 96,75 |
| 10 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,163 |
| 11 | Огрунтовка полов | 100 м2 | 0,163 |
| 12 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 2,12 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов с заводом на стены | 100 м2 | 0,199 |
| 14 | п.9Линолеум Таркет | м2 | 20,3 |
| 15 | п.49Клей Thomsit | кг | 9,95 |
| 16 | п.10Шнур сварочный | м | 13,5 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,1622 |
| 18 | Плинтус для завода линолеума на стену. | м | 16,38 |
| 19 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,06 |
| 20 | Устройство декоративной планки для линолеума на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,1622 |
| 21 | Декоративная планка наружная размером 50х50 мм | м | 16,38 |
| 22 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,06 |
| 23 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
| 24 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 1,05 |
| 25 | Установка радиаторных решеток прим. | 10 шт | 0,1 |
| 26 | п.14Радиаторная решетка | шт | 1 |
| 27 | Герметизация стыков примыканий | 100 м | 0,2552 |
| 28 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. | шт | 0,85 |

Терапевтическое отделение №1, палата21

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Снятие уголка ПВХ с откосов | 100 м | 0,057 |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100 м2 облицовки | 0,029 |
| 3 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,029 |
| 4 | Разборка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,029 |
| 5 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0126 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м т | 0,021 |
| 7 | Пропенивание существующих оконных блоков | 100 м шва | 0,15 |
| 8 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 2,7 |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд-15мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,025 |
| 10 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,45 |
| 11 | п.11 Сух.смеси КНАУФ Ротбанд-30 | кг | 63,75 |
| 12 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм откосов по пене монтажной | 100 м2 | 0,0225 |
| 13 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,405 |
| 14 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 11,475 |
| 15 | Устройство цементной стяжки под отлив и подоконник | 100 м2 | 0,0125 |
| 16 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,055 |
| 17 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 18 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 3,19 |
| 19 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 12,18 |
| 20 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 6,0175 |
| 21 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,232 |
| 22 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,029 |
| 23 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,1508 |
| 24 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 25 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,522 |
| 26 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 14,79 |
| 27 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 9,86 |
| 28 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,57 |
| 29 | п.43 Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 5,757 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,029 |
| 31 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,4 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,029 |
| 33 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 1,51 |
| 34 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,00357 |
| 35 | Отлив из оцинкованной стали шир. 170 мм | м | 2,1 |
| 36 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,021 |
| 37 | Подоконник ПВХ шир.600мм | м | 2,121 |
| 38 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,4 |
| 39 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,057 |
| 40 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 5,757 |
| 41 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,02052 |
| 42 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | 0,011 |
| 43 | п.8 Водонодисперсионная акриловая краска для наружных работ цветная СТ 42 | кг | 0,42 |

Клинико-диагностическая лаборатория – холл

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,257 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,4 |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,4 |
| 4 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,048 |
| 5 | Устройство маячков на раствор М100 | 100 м | 0,408 |
| 6 | п.19Профили ПН 28*27 3м | м | 41,208 |
| 7 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,00816 |
| 8 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,4 |
| 9 | Раствор марка 200 | м3 | 0,816 |
| 10 | (до толщ.100 мм)Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,4 |
| 11 | Раствор марка 200 | м3 | 3,264 |
| 12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,1364 |
| 13 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 40,4 |
| 14 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм | 100 м2 | 0,4 |
| 15 | п.4 Смесь "Горизонт 2" | кг | 300 |
| 16 | п.26 Грунтовка СТ17 | кг | 12 |
| 17 | (до толщ.8мм) На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,3988 |
| 18 | п.4 Смесь "Горизонт 2" | кг | 180 |
| 19 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,4 |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 | 0,4 |
| 21 | п.62 Линолеум Durable Grand | м2 | 40,8 |
| 22 | п.64 Клей токопроводный | кг | 20 |
| 23 | п.63 Шнур сварочный для линолеума | м | 27,2 |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м | 0,2574 |
| 25 | п.24 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 26 |
| 26 | п.28,29 Уголок внутренний, наружный | шт | 18 |
| 27 | п.11 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 78 |
| 28 | Укладка металлического накладного профиля (порога) на дюбель и клей Ж. гвозди | 100 м | 0,048 |
| 29 | п.35 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 5,04 |
| 30 | п.11 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 32 |
| 31 | п.8Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,01728 |
| Стены |  |  |  |
| 32 | Шлифовка поверхностей стен | 100 м2 | 0,0642 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,675 |
| 34 | п.65Грунтовка Tiefgrund | кг | 8,775 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,675 |
| 36 | Краска "Интерьер-7" | кг | 35,1 |
| Проемы |  |  |  |
| 37 | Шлифовка поверхностей откосов | 100 м2 | 0,0756 |
| 38 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,0756 |
| 39 | п.65Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,3608 |
| 40 | п.2Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 25,704 |
| 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,0756 |
| 42 | п.65Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,9828 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов | 100 м2 | 0,0756 |
| 44 | Краска "Интерьер-7" | кг | 3,931 |
| Колонны |  |  |  |
| 45 | Шлифовка поверхностей колонн | 100 м2 | 0,0198 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,1182 |
| 47 | п.65Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,537 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов | 100 м2 | 0,1182 |
| 49 | Краска "Интерьер-7" | кг | 6,146 |

Регистратура, козырек

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление металлокаркаса козырька из профильной трубы | 1 т | 0,077841 |
| 2 | Труба профильная 40х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 0,080176 |
| 3 | Сверление отверстий в металле | 100 отв | 0,1 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 | 0,0502 |
| 5 | ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,001325 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0,0502 |
| 7 | Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов | т | 0,002098 |
| 8 | Устройство козырька | 1 т | 0,077841 |
| 9 | Устройство профилированного настила Н-75 т.0,7 мм | 1 т | 0,08134 |
| 10 | Винты для крепления профилированного настила | т | 0,00008134 |
| 11 | Заклепки комбинированные | т | 0,00008134 |
| 12 | Профилированный настил Н75-750-0,7 | т | 0,093541 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,015 |
| 14 | Уголок оцинкованный т.0,7 мм 100*100 мм | м | 7,575 |
| 15 | Герметизация стыков примыканий | 100 м шва | 0,075 |
| 16 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. | шт | 0,25 |
| Проемы |  |  |  |
| 17 | Снятие уголка ПВХ с откосов | 100 м | 0,108 |
| 18 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,023 |
| 19 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100 м2 | 0,0591 |
| 20 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,0591 |
| 21 | Разборка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,0591 |
| 22 | Снятие подоконных досок | 100 м2 | 0,018 |
| 23 | Пропенивание существующих оконных блоков | 100 м шва | 0,263 |
| 24 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 4,7 |
| 25 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд-15мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0475 |
| 26 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,855 |
| 27 | п.11 Сух.смеси КНАУФ Ротбанд-30 | кг | 121,125 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм откосов по пене монтажной | 100 м2 | 0,016 |
| 29 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,288 |
| 30 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 8,16 |
| 31 | Устройство цементной стяжки под отлив | 100 м2 | 0,004 |
| 32 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,02 |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,03 |
| 34 | Подоконник ПВХ шир.600мм | м | 3,03 |
| 35 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,5 |
| 36 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,00476 |
| 37 | Отлив из оцинкованной стали шир. 170 мм | м | 2,8 |
| 38 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 | 0,0591 |
| 39 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 6,501 |
| 40 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 24,822 |
| 41 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 12,26325 |
| 42 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,47 |
| 43 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,0591 |
| 44 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,3073 |
| 45 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,0751 |
| 46 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,3518 |
| 47 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 38,301 |
| 48 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 25,534 |
| 49 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,108 |
| 50 | п.43 Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 10,908 |
| 51 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 | 0,0591 |
| 52 | п.9 Стекловолокно | м2 | 5,91 |
| 53 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,4728 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,0591 |
| 55 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,77 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,0591 |
| 57 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 3,073 |
| 58 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | 0,016 |
| 59 | п.8 Водонодисперсионная акриловая краска для наружных работ цветная СТ 42 | кг | 0,608 |
| 60 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,108 |
| 61 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 10,908 |
| 62 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,04 |

Рентгенологическое отделение, кабинет №10

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Снятие уголка ПВХ с откосов | 100 м | 0,03 |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100 м2 | 0,018 |
| 3 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,018 |
| 4 | Разборка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,018 |
| 5 | Снятие подоконных досок ПВХ (постформинг) | 100 м2 | 0,0078 |
| 6 | Пропенивание существующих оконных блоков | 100 м шва | 0,042 |
| 7 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,75 |
| 8 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором | 100 м2 | 0,0063 |
| 9 | Штукатурка баритовая | кг | 14,49 |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,013 |
| 11 | Подоконник ПВХ шир.600мм | м | 1,313 |
| 12 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,232267 |
| 13 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 | 0,018 |
| 14 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 1,98 |
| 15 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 7,56 |
| 16 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 3,735 |
| 17 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,144 |
| 18 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,018 |
| 19 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,0936 |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,018 |
| 21 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,324 |
| 22 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 9,18 |
| 23 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 6,12 |
| 24 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,03 |
| 25 | п.43 Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 3,03 |
| 26 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 | 0,018 |
| 27 | п.9 Стекловолокно | м2 | 1,8 |
| 28 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,144 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,018 |
| 30 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,234 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,018 |
| 32 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 0,936 |
| 33 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,03 |
| 34 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 3,03 |
| 35 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,0108 |

Рентгенологическое отделение, коридор

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Снятие металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,012 |
| 2 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,182 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,218 |
| 4 | Очистки повехности полов от клея прим. | 100 м2 | 0,218 |
| 5 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.8мм | 100 м2 | 0,218 |
| 6 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 6,54 |
| 7 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 163,5 |
| 8 | (до толщ.8мм) На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,218 |
| 9 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 98,1 |
| 10 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,218 |
| 11 | Огрунтовка полов | 100 м2 | 0,218 |
| 12 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 2,83 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 | 0,218 |
| 14 | п.9Линолеум Таркет | м2 | 22,24 |
| 15 | п.49Клей Thomsit | кг | 10,9 |
| 16 | п.10Шнур сварочный | м | 14,8 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м | 0,182 |
| 18 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 18,38 |
| 19 | п.41,42 Уголок внутренний, наружный | шт | 24 |
| 20 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 55 |
| 21 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,012 |
| 22 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 1,26 |

Терапевтическое отделение №1, коридор

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пропайка швов линолеума | 100 м шва | 0,0216 |
| 2 | п.49Клей Thomsit | кг | 0,28 |
| 3 | п.10Шнур сварочный | м | 2,16 |

Отделение реанимации и анестезиологии (сантехника)

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка радиаторов биметаллических б/у | секц | 6 |
| 2 | Кран шаровый ф3/4 | шт | 2 |
| 3 | Монтажный комплект | шт | 1 |
| 4 | Кронштейн для радиаторов | шт | 3 |
| 5 | Прокладка трубопроводов из труб ТС ф25 мм | м | 1 |
| 6 | Труба ТС ф25 | м | 1 |
| 7 | Муфта комб.25*3/4 с нар.резьбой | шт | 2 |
| 8 | Муфта комб.25*3/4 с вн.резьбой | шт | 2 |
| 9 | Пресс-втулка ф 25мм | шт | 4 |
| 10 | Заглушка | шт | 1 |

Диагностическое отделение

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крыльцо |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0506 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ.150 мм | 100 м3 | 0,0033 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси толщ.50мм | 100 м3 | 0,0011 |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,1342 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки толщ.170мм | 100 м3 | 0,00374 |
| 6 | Бетон М200 | м3 | 0,3815 |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,00924 |
| 8 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 2,3 |
| 9 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток | 100 м2 | 0,0483 |
| 10 | Плитка керамогранитная 42*42 мм | м2 | 4,927 |
| 11 | п.19Клей для плитки UNIS плюс | кг | 46,37 |
| 12 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -5 | кг | 2,9 |
| Козырек |  |  |  |
| 13 | Изготовление металлокаркаса козырька из профильной трубы | 1 т | 0,01222 |
| 14 | Труба профильная 40х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 0,012587 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 | 0,0105 |
| 16 | ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000252 |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0,0105 |
| 18 | Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов | т | 0,000399 |
| 19 | Устройство каркаса козырька | 1 т | 0,01222 |
| 20 | Устройство профилированного настила Н-75 т.0,7 мм (3,51м2) | 1 т | 0,034398 |
| 21 | Винты для крепления профилированного настила | т | 0,0000344 |
| 22 | Заклепки комбинированные | т | 0,0000344 |
| 23 | Профилированный настил Н75-750-0,7 | т | 0,039558 |

Касса

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Снятие алюминиевого уголка прим. | 100 м | 0,0592 |
| 2 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,169 |
| 3 | Снятие металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,1702 |
| 5 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм | 100 м2 | 0,0405 |
| 6 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 1,22 |
| 7 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 30,375 |
| 8 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,1702 |
| 9 | Огрунтовка полов | 100 м2 | 0,1702 |
| 10 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 2,21 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 | 0,1702 |
| 12 | п.9Линолеум Таркет | м2 | 17,36 |
| 13 | п.49Клей Thomsit | кг | 8,51 |
| 14 | п.10Шнур сварочный | м | 11,6 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м | 0,169 |
| 16 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 17,07 |
| 17 | п.41,42 Уголок внутренний, наружный | шт | 24 |
| 18 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 51 |
| 19 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 |
| 20 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 3,15 |
| 21 | Укладка металлического углового профиля | 100 м | 0,0592 |
| 22 | п.84 Порог углоперекрывающий 25мм | м | 6,22 |

1.3.Срок выполнения работ – 60 рабочих дней со дня подписания договора.

2. Объект: ОВЛиР

2.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 37, здание ЦВМиР «Маяк».

2.2.Необходимо выполнить следующие работы:

2.2.1.Ремонтные работы:

Косметология, процедурные кабинеты, -

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка сапожков | 100 м2 | 0,0019 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 0,19 |
| 3 | Устройство сапожков из керамогранита | 100 м2 | 0,0019 |
| 4 | п.2 Keros Dance Gris плитка настенная 25*70 | м2 | 0,19 |
| 5 | п.19Клей для плитки UNIS плюс | кг | 0,71 |
| 6 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -5 | кг | 0,01 |
| 7 | п.28Крестики 2,5мм для кафельной плитки | шт | 2 |
| Стены |  |  |  |
| 8 | Снятие отбойной доски | 100 м | 0,019 |
| 9 | Установка и крепление отбойной доски шириной | 100 м | 0,019 |
| 10 | Отбойная доска шириной 250 мм | м2 | 0,5325 |
| Проемы |  |  |  |
| 11 | Снятие уголка ПВХ | 100 м | 0,098 |
| 12 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100 м2 | 0,0187 |
| 13 | Разборка утеплителя с откосов | 100 м2 | 0,0187 |
| 14 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,0187 |
| 15 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0078 |
| 16 | Устройство цементной стяжки под подоконник толщ.60мм | 100 м2 | 0,0078 |
| 17 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,034 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,013 |
| 19 | Подоконник ПВХ шир.700мм (материал повторного использования) | м | 1,3 |
| 20 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,23 |
| 21 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 | 0,0187 |
| 22 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 2,06 |
| 23 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 7,854 |
| 24 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 3,88025 |
| 25 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,15 |
| 26 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,0187 |
| 27 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,09725 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,0492 |
| 29 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,8856 |
| 30 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 25,092 |
| 31 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 16,728 |
| 32 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 | 0,0187 |
| 33 | п.9 Стекловолокно | м2 | 1,87 |
| 34 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,015 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,0492 |
| 36 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,64 |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,0492 |
| 38 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 2,56 |
| 39 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,098 |
| 40 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 9,898 |
| 41 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,03528 |
| 42 | Герметизация стыков примыканий | 100 м шва | 0,599 |
| 43 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. | шт | 2 |
| Потолок |  |  |  |
| 44 | Установка фризов и молдингов потолочных | 100 м | 0,2005 |
| 45 | п.58Молдинг потолочный | м | 20,25 |
| 46 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,0513 |
| 47 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм фризов потолочных | 100 м2 | 0,0057 |
| 48 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,0627 |
| 49 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 1,9152 |
| 50 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 1,2768 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз фризов потолочных | 100 м2 | 0,0057 |
| 52 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,0741 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску фризов потолочных | 100 м2 | 0,0057 |
| 54 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 0,32 |
| Разные работы |  |  |  |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,0349 |
| 56 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,0349 |

Косметология, кабинеты№ 1; 2; 3, коридор

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев бамбуковых | 100 м2 | 0,028 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов | 100 м2 | 0,6984 |
| 3 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 9,08 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, откосов | 100 м2 | 0,6984 |
| 5 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 36,32 |
| Потолок |  |  |  |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолочного короба | 100 м2 | 0,0322 |
| 7 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,42 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолочного короба | 100 м2 | 0,0322 |
| 9 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 1,835 |

Помещения ЛФК, бассейна, палаты

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛФК |  |  |  |
| 1 | Снятие металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,012 |
| 2 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,012 |
| 3 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм (б/у) | м | 1,26 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м | 0,012 |
| 5 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 1,212 |
| 6 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 4 |
| Бассейн |  |  |  |
| 7 | Обрамление проемов угловой сталью 63*63*5 мм и пластин 650*40*6мм | 1 т | 0,069866 |
| 8 | Угловая сталь 63*63*5 мм | тн | 0,054603 |
| 9 | Листовая сталь т.6мм | тн | 0,017499 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 | 0,0204 |
| 11 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,08 |
| 12 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 8,08 |
| 13 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,0288 |
| Палаты №№ 101,102,104-107 |  |  |  |
| 17 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,018 |
| 18 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 | 0,018 |
| 19 | Устройство закладных под телевизор из профиля ПН 27*28 | 100 м | 0,048 |
| 20 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 4,848 |
| 21 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 14 |
| 22 | Устройство закладных из досок | 100 м2 | 0,0156 |
| 23 | Облицовка стен листовыми материалами по закладным | 100 м2 | 0,018 |
| 24 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 1,89 |
| 25 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 36 |
| 26 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм стен | 100 м2 | 0,018 |
| 27 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,18 |
| 28 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 5,184 |
| 29 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 3,456 |
| 30 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,018 |
| 31 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,0396 |
| 32 | п.10 Обои стекловлокно WО 80 | м2 | 2,07 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4172 |
| 34 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 5,424 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,4172 |
| 36 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 21,69 |

2.2.2.Сантехнические работы:

Косметология, процедурные кабинеты, -

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Снятие радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 58 | Установка радиаторов биметаллических | 100 кВт | 0,01428 |
| 59 | Радиатор биметаллический RIFAR 500 | секц | 7 |

2.2.3. Электроремонтные работы:

Косметология, электрика, установка бра

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка светильников БРА | 100 шт. | 0,06 |
| 2 | Светильник БРА | шт | 6 |
| 3 | Лампа энергосберегающая | шт | 12 |

Косметология, электрика

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел | шт | 3 |
| 3 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 3 |
| 4 | п.47 Рамка 1-ая Valena | шт | 1 |
| 5 | п.48 Рамка 2-ая Valena | шт | 1 |
| 6 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | п.41 Механ-м выключ.1-кл. Valena с/з бел | шт | 2 |
| 8 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 2 |
| 9 | п.48 Рамка 2-ая Valena | шт | 1 |
| 10 | Прорезка отверстий под розетки и выключатели | 100 отверстий | 0,05 |
| 11 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до 20, трехфазный | шт. | 0,01 |
| 12 | Трансформаторный ящик ЯРП-250 | шт. | 1 |

2.3.Срок выполнения работ – 60 рабочих дней со дня подписания договора.

3. Объект: Расширение МСЧ-20

3.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

3.2.Необходимо выполнить следующие работы:

3.2.1.Ремонтные работы:

Травматологическое отделение, палаты №№205,206

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Снятие уголка ПВХ с откосов | 100 м | 0,1 |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100 м2 | 0,1155 |
| 3 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 | 0,1155 |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0532 |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,06 |
| 6 | Пропенивание существующих оконных блоков | 100 м шва | 0,132 |
| 7 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 2,4 |
| 8 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд-15мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,044 |
| 9 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,792 |
| 10 | п.11 Сух.смеси КНАУФ Ротбанд-30 | кг | 112,2 |
| 11 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,005 |
| 12 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,09 |
| 13 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 2,55 |
| 14 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 1,7 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,005 |
| 16 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,065 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,005 |
| 18 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 0,26 |
| 19 | Устройство цементной стяжки под отлив толщ.30мм | 100 м2 | 0,0044 |
| 20 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,01936 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,06 |
| 22 | Отлив из оцинкованной стали шир. 170 мм | м | 6,06 |
| 23 | Пропенивание отливов пеной монтажной | 100 м шва | 0,06 |
| 24 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,1 |
| 25 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,076 |
| 26 | Подоконник ПВХ шир.700мм | м | 7,676 |
| 27 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,4 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм откосов | 100 м2 | 0,0145 |
| 29 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,261 |
| 30 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 7,395 |
| 31 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов и ниш радиаторных | 100 м2 | 0,1155 |
| 32 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 12,71 |
| 33 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 48,51 |
| 34 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 23,96625 |
| 35 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,924 |
| 36 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 | 0,1155 |
| 37 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,6005 |
| 38 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 | 0,1155 |
| 39 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 2,079 |
| 40 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 58,905 |
| 41 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 39,27 |
| 42 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,101 |
| 43 | п.43 Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 10,201 |
| 44 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 | 0,1155 |
| 45 | п.9 Стекловолокно | м2 | 11,55 |
| 46 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,924 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,1155 |
| 48 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,5 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,1155 |
| 50 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 6,01 |
| 51 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,101 |
| 52 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 10,201 |
| 53 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,03636 |

Переход

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие уголка ПВХ с откосов | 100 м | 0,1001 |
| 2 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 | 100 м | 0,298 |
| 3 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 30,098 |
| 4 | п.26Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 89 |
| 5 | Пропенивание существующих оконных блоков | 100 м | 0,142 |
| 6 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 2,53 |
| 7 | Герметизация стыков примыканий | 100 м | 0,1124 |
| 8 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. | шт | 0,4 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,5322 |
| 10 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 6,919 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,5322 |
| 12 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 27,67 |

Подвал

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов бетонных прим. | 100 м | 0,163 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,1547 |
| 3 | Устройство маячков | 100 м | 0,1271 |
| 4 | Маячный профиль | м | 12,8371 |
| 5 | Гидроизоляция полов сухими смесями толщ.5мм | 100 м2 | 0,1775 |
| 6 | Сух. строит. смесь Плитомикс ШК серая | т | 0,08875 |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,064974 |
| 8 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 15,6247 |
| 9 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1547 |
| 10 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,3156 |
| 11 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщ.130мм) | 100 м2 стяжки | 0,1547 |
| 12 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 1,736 |
| 13 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 | 0,1547 |
| Разные работы |  |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | с/н |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | с/н |

3.3.Срок выполнения работ – 60 рабочих дней со дня подписания договора.

| 4. Объект: Хозяйственный корпус |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35. 4.2.Необходимо выполнить следующие работы: 4.2.1.Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для утилизации мед. отходов № пп; Перечень работ; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. 1; Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 под люк в коробе; 100 м; 0,019. 2; п.35Профиль ПС 60*27 3 м; м; 1,919. 3; п.26Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт; шт; 6. 4; Герметизация стыков примыканий; 100 м; 0,012. 5; п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл.; шт; 0,04. 6; Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2; 0,126. 7; п.45Плита потолочная Армстронг ОАЗИС БОАРД 600*600*12; м2; 12,98. 8; Установка лючка; 10 шт; 0,2. 9; Люки герметические; шт.; 2. 4.2.1.Сантехнические работы: ЦСО – установка дистиллятора |
| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Канализация |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 3,5 |  |
| 2 | РР Труба 50 (50х1000) | м | 3,493 |  |
| 3 | РР Отвод (50х87) | шт | 2 |  |
| 4 | РР Отвод (50х45) | шт | 2 |  |
| 5 | РР Тройник (50/50) | шт | 2 |  |
| 6 | Переходник 50/40 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | Хомут трубн.прорезин. 1 1/2" 48-53 мм (с гайкой) | шт | 4 |  |
| Раздел 2. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов из труб ТС ф20 мм | м | 3 |  |
| 9 | Труба ТС ф20 | м | 3 |  |
| 10 | Уголок ТС ф20 | шт | 3 |  |
| 11 | Тройник ТС ф20 | шт | 1 |  |
| 12 | Муфта комб. ТС 20*1/2 с нар.резьбой | шт | 1 |  |
| 13 | Пресс-втулка ф 20мм | шт | 10 |  |
| 14 | Кран шаровый | шт | 1 |  |
| 15 | Опора ТС ф20 | шт | 5 |  |
| Раздел 3. Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 16 | Пробивка отверстий 100*100 мм длиной 250 мм | шт | 1 |  |

| 4.3.Срок выполнения работ – 60 рабочих дней со дня подписания договора. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект: ООО «Медсервис», кондиционирование |  |  |  |  |
| 5.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35. 5.2.Необходимо выполнить следующие работы: 5.2.1. Электроремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,62 |  |  |
| 2 | п.10Труба ф20мм ПВХ гофро | м | 62 |  |  |
| 3 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,45 |  |  |
| 4 | п.19 Legrand DLP-D Мини-канал 40x20 (2м) | м | 45,32 |  |  |
| 5 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,45 |  |  |
| 6 | п.17 Кабель ВВГнг 3*2,5мм2 | м | 45,9 |  |  |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,62 |  |  |
| 8 | п.17 Кабель ВВГнг 3*2,5мм2 | м | 63,04 |  |  |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |  |
| 10 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел | шт | 8 |  |  |
| 11 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 8 |  |  |
| 12 | п.47 Рамка 1-ая Valena | шт | 8 |  |  |
| 13 | Установка автоматических выключателей .Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой | шт. | 1 |  |  |
| 14 | п.53 Legrand LR Автоматический выключатель 3P 25А | шт | 1 |  |  |
| 15 | Прорезка отверстий под розетки и выключатели | 100 шт. | 0,08 |  |  |

Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно сметной документации (Приложение №2 к договору)  согласованной сторонами.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |