РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка и установка кондиционеров для нужд ООО «Медсервис» в 2014 году

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Кондиционеры должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- Кондиционеры должны сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия;

- Закупка осуществляется с учетом установки и монтажа кондиционеров в помещениях Покупателя согласно следующим Государственным стандартам и Строительным нормам и правилам (СНиПы):

- Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия. ГОСТ 26963-86;

- Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха;

- Требования безопасности и методы испытаний. ГОСТ Р 51125-98;

- Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления;

- Термины и определения. ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80);

- Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96;

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система | Компл. | 2 | Технические характеристики: Холодопроизводительность 2 ,2 кВт Теплопроизводительность 2,3 кВт Хладагент R-410 Потребляемая мощность при охлаждении 0,69 кВт Потребляемая мощность при обогреве 0,66 кВт Уровень среднего звукового давления (шума) 27 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 730x255x174 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 730x430x310 мм Вес внутреннего блока 8 кг Вес наружного блока 23,5 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 20 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 2 | Сплит-система | Компл. | 7 | Технические характеристики: Холодопроизводительность 2,6 кВт Теплопроизводительность 2,8 кВт Хладагент R-410A Потребляемая мощность при охлаждении 0,81 кВт Потребляемая мощность при обогреве не более 0.8кВт Уровень звукового давления внутреннего блока 27 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 730x255x174 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 785x540x320 мм Вес внутреннего блока 8 кг Вес наружного блока 31 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 25 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 3 | Сплит-система | Компл. | 1 | Технические характеристики: Холодопроизводительность 3,2 кВт Теплопроизводительность 3,4 кВт Хладагент R-410A Потребляемая мощность при охлаждении 1,0 кВт Потребляемая мощность при обогреве не более 0.97кВт Уровень звукового давления внутреннего блока 32 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 790x265x177 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 798x540x320 мм Вес внутреннего блока 9 кг Вес наружного блока 35 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 35 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |