РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу

вывески наружной рекламы ООО "Медсервис"

Закупка состоит из 1 (одного) лота.

Необходимо изготовить и осуществить монтаж вывески наружной рекламы, состоящей из нескольких компонентов:

1. Вывеска «Эстетическая медицина и косметология» с левой стороны от входа (объемные буквы с подсветкой светодиодной лентой)

2. Вывеска «Отделение восстановительного лечения и реабилитации»

с правой стороны от входа (объемные буквы с подсветкой светодиодной лентой)

3. Вывеска «Медсервис» с логотипом над входом (световой короб).

Адрес выполнения работ по монтажу вывески: РБ, г. Салават, ул. Октябрьская 37/14

- Вывеска «Эстетическая медицина и косметология»:

объемные буквы с подсветкой светодиодной лентой

Параметры:

- Количество букв вывески: 33 шт.

- Высота букв:  35 см.

- Глубина букв: 10 см.

- Шрифт: Arial Black

Дизайн-макет: предоставляется Заказчиком.

Материалы:

- Лицевая, верхняя, нижняя и боковые стороны - акрил экструз. 3мм, молочный

- Задняя стенка буквы - ПВХ пластик 6мм, белый

- На лицевой, верхней, нижней и боковых сторонах - светопропускающая виниловая пленка 3М день / ночь; цвет пленки – темно-серый

- Лента светодиодная NLS-3528W60-4.8-IP20-12V холодно белый

Описание работ:

Исполнитель осуществляет изготовление, доставку, монтаж всех букв вывески по указанному адресу в соответствии с требованиями Заказчика, осуществляет подключение к электричеству.

- Вывеска «Отделение восстановительного лечения и реабилитации»:

объемные буквы с подсветкой светодиодной лентой

Параметры:

- Количество букв вывески: 47 шт.

- Глубина букв: 10 см.

- Шрифт: Arial Black

Дизайн-макет: предоставляется Заказчиком.

Материалы:

- Лицевая, верхняя, нижняя и боковые стороны - акрил экструз. 3мм, молочный

- Задняя стенка буквы - ПВХ пластик 6мм, белый

- На лицевой, верхней, нижней и боковых сторонах - светопропускающая виниловая пленка 3М день / ночь; цвет пленки – темно-серый

- Лента светодиодная NLS-3528W60-4.8-IP20-12V холодно белый

Описание работ:

Исполнитель осуществляет изготовление, доставку, монтаж всех букв вывески по указанному адресу в соответствии с требованиями Заказчика, осуществляет подключение к электричеству.

- Вывеска  «Медсервис: многопрофильный медицинский центр» с логотипом:

световой короб из акрилового стекла с световыми бортами, с LED подсветкой, закатка светопропускающих пленками.

Размеры: высота: 0,75 м, длина: 4 м

Дизайн-макет: предоставляется Заказчиком.

Описание работ:

Исполнитель осуществляет изготовление, доставку, монтаж вывески по указанному адресу в соответствии с требованиями Заказчика, осуществляет монтаж электрической проводки под светодиодную подсветку с полным её подключением подключение к электричеству.

Порядок приемки работ:

Приемка осуществляется в присутствии представителя Заказчика и Исполнителя.

По итогам демонстрации составляется акт о соответствии заказа требованиям технического задания, полноте и качестве выполнения работ.

Гарантийные обязательства Исполнителя:

- Гарантия на проведенные работы и материалы - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

- Бесплатное гарантийное обслуживание в течение 2 (двух) лет.