Техническое задание

на проведение ремонтных работ на объектах ООО «Медсервис»

1. Объект: Главный корпус

1.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

1.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Терапевтическое отделение №2,палата участников ВОВ (СМР).

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,15 15/100 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,142 14,2/100 |
| 3 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.8мм | 100 м2 | 0,124 12,4/100 |
| 4 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 3,72 |
| 5 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 93 12,4*1,5*5 |
| 6 | (до толщ.8мм) На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,124 12,4/100 |
| 7 | п.17 Смесь "Горизонт 2" | кг | 55,8 12,4*1,5*3 |
| 8 | Шлифовка покрытий полов | 100 м2 покрытия | 0,124 12,4/100 |
| 9 | Огрунтовка полов | 100 м2 покрытия | 0,124 12,4/100 |
| 10 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 1,612 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 покрытия | 0,124 12,4/100 |
| 12 | п.9Линолеум Таркет | м2 | 12,65 |
| 13 | п.49Клей Thomsit | кг | 6,2 |
| 14 | п.10Шнур сварочный | м | 8,43 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м плинтусов | 0,15 15/100 |
| 16 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 15,15 |
| 17 | п.41,42 Уголок внутренний, наружный | шт | 21 |
| 18 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 45 |
| 19 | Гидроизоляция полов сухими смесями Ceresit толщ.5мм | 100 м2 | 0,025 2,5/100 |
| 20 | п.4 Грунтовка СТ16 | кг | 0,75 |
| 21 | Штукатурная гидроизоляция Ceresit CТ65 | кг | 20 2,5*8 |
| 22 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток | 100 м2 | 0,018 1,8/100 |
| 23 | Керамогранит 420*420 мм | м2 | 1,836 |
| 24 | п.19Клей для плитки UNIS плюс | кг | 17,28 |
| 25 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -5 | кг | 0,9 |
| 26 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,018 1,8/100 |
| 27 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 1,89 |
| Стены |  |  |  |
| 28 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,025 2,5/100 |
| 29 | Разборка облицовки стен из ПВХ панелей | 100 м2 облицовки | 0,014 1,4/100 |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,05 5/100 |
| 31 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,064 6,4/100 |
| 32 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,078 7,8/100 |
| 33 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 16,38 |
| 34 | п.26 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт. | шт | 276 |
| 35 | п.33 Профиль ПН 100*40 мм | м | 11,78 |
| 36 | п.34 Профиль ПС 100*50 мм | м | 15,91 |
| 37 | п.30 Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд" шириной 75 мм | м | 9,83 |
| 38 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп. в пленку) 1000х500х50 в 2 слоя | м3 | 0,8034 8,034*0,1 |
| 39 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,065 6,5/100 |
| 40 | п.31 КНАУФ Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 6,825 |
| 41 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 14,3 |
| 42 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 4,875 |
| 43 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,52 |
| 44 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 | 100 м плинтуса | 0,0472 4,72/100 |
| 45 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 4,7672 4,72*1,01 |
| 46 | п.26Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт. | Шт. | 14 |
| 47 | Устройство дополнительного профиля ПС 100*50 | 100 м плинтуса | 0,0525 5,25/100 |
| 48 | п.34 Профиль ПС 100*50 мм | м | 5,3025 5,25*1,01 |
| 49 | п.26Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт. | Шт. | 16 |
| 50 | Установка элементов каркаса из: брусьев (закладная деталь) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,0025 1*0,05*0,05 |
| 51 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фуген-3мм,Ветонит2мм: стен с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,065 6,5/100 |
| 52 | п.50 Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,65 6,5*0,1 |
| 53 | п.73 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 18,72 6,5*0,96*3 |
| 54 | п.72 Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 12,48 6,5*0,96*2 |
| 55 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,37 37/100 |
| 56 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,814 |
| 57 | п.10 Обои стекловлокно WО 80 | м2 | 42,55 |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,37 37/100 |
| 59 | п.50 Грунтовка Tiefgrund | кг | 4,81 |
| 60 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 37/100 |
| 61 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 19,24 |
| 62 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,127 12,7/100 |
| 63 | Плитка керамическая глазурованная гладкая цветная толщиной 9 мм с рисунком многоцветная с завалом 20х20 | м2 | 2,84 |
| 64 | п.19Клей для плитки UNIS плюс | кг | 47,63 |
| 65 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -5 | кг | 6,35 |
| 66 | п.28Крестики 2,5мм для кафельной плитки | шт. | 140 |
| 67 | Установка и крепление отбойной доски шириной | 100 м коробок блоков | 0,05 5/100 |
| 68 | Отбойная доска шириной 250 мм | м2 | 1,4 5,6*0,25 |
| Потолок |  |  |  |
| 69 | Разборка подвесных потолков из плит Армстронг | 100 м2 | 0,14 14/100 |
| 70 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,122 12,20/100 |
| 71 | п.45Плита потолочная БИО ГУАРД ПЛЕЙН БОАРД ВР3684М4 600*600*12 мм | м2 | 12,57 |
| 72 | п.46Основная направляющая 3,6м Prelude 24мм | м | 10,248 12,2*0,84 |
| 73 | п.47Поперечная рейка 1,2м Prelude 24мм | м | 20,496 12,2*1,68 |
| 74 | п.48Поперечная рейка 0,6м Prelude 24мм | м | 10,248 12,2*0,84 |
| 75 | п.50Угол белый стальной 19*19 дл.3мм | м | 13,3 |
| 76 | п.49Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 15 |
| 77 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 44 |
| 78 | Герметизация стыков примыканий стен и потолков | 100 м шва | 0,133 13,3/100 |
| 79 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,44 |
| 80 | Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей под облицовку потолков | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,018 1,8/100 |
| 81 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 5,58 |
| 82 | Облицовка потолков металлическими панелями по каркасу | 100 м2 облицовки | 0,018 1,8/100 |
| 83 | Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей 'Металл Профиль' c покрытием полиэстер | м2 | 1,836 |
| Проемы |  |  |  |
| 84 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0357 3,57/100 |
| 85 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0357 3,57/100 |
| 86 | Оконные блоки ПВХ трехстворные, глухой, поворотной и поворотно-откидной створкой более 3м2 | м2 | 3,57 |
| 87 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,96 |
| 88 | Устройство цементной стяжки под подоконник и отлив | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 1,4/100 |
| 89 | Раствор цементно-известковый марка 100 | м3 | 0,0616 0,0014+0,0602 |
| 90 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,0225 2,25/100 |
| 91 | Подоконник ПВХ шир.600мм | м | 2,2725 2,25*1,01 |
| 92 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,4 |
| 93 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0042 2,1*0,20/100 |
| 94 | Отлив из оцинкованной стали шир. 200 мм | м | 2,121 2,1*1,01 |
| 95 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 1,47/100 |
| 96 | Дверной блок из лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | м2 | 1,47 |
| 97 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,88 |
| 98 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,054 5,4/100 |
| 99 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,029 2,9/100 |
| 100 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 3,19 |
| 101 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 12,18 2,9*4,2 |
| 102 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 6,0175 2,9*2,075 |
| 103 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,232 |
| 104 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,029 2,9/100 |
| 105 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,1508 3,016*0,05 |
| 106 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 4/100 |
| 107 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,72 4*0,18 |
| 108 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 20,4 4*1,7*3 |
| 109 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 13,6 4*1,7*2 |
| 110 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,19 19/100 |
| 111 | п.43 Уголок перфорированный оцинков. 20*20*3м | м | 19,19 19*1,01 |
| 112 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,04 4/100 |
| 113 | п.9 Стекловолокно | м2 | 4 |
| 114 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,32 4*0,08 |
| 115 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,04 4/100 |
| 116 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,52 |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 4/100 |
| 118 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 2,08 |
| 119 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,19 19/100 |
| 120 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 19,19 19*1,01 |
| 121 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,07 |
| 122 | Установка лючка | 10 шт | 0,1 1/10 |
| 123 | п.8 Люки герметические 400*400 | шт. | 1 |
| Разные работы |  |  |  |
| 124 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,08324 |
| 125 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,08324 |

Терапевтическое отделение №2,палата участников ВОВ

(сантехника)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |
| 1 | Снятие санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 1/100 |
| 2 | Снятие санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 1/100 |
| 3 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 1/100 |
| Раздел 2. Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,0251 2,51/100 |
| 5 | п.8РР Труба 50 (50х1000) | м | 2,5 |
| 6 | п.9РР Отвод (50х87) | шт | 3 |
| 7 | п.10РР Тройник (50/50) | шт | 1 |
| 8 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 50х32 мм | 10 шт. | 0,1 1/10 |
| 9 | п.11Хомут трубн.прорезин. 1 1/2" 48-53 мм (с гайкой) | шт | 3 |
| 10 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 1/10 |
| 11 | Умывальник | шт | 1 |
| 12 | Полупьедестал | шт | 1 |
| 13 | п.16Смеситель для умывальника | шт | 1 |
| 14 | п.33Крепеж для умывальника | шт | 1 |
| 15 | п.12Сифон ГРАНД | шт | 1 |
| 16 | п.13 А-111 гофра | шт | 1 |
| 17 | п.4Подводка д/воды Mateu 0,5 г/г | шт | 2 |
| 18 | Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 1/10 |
| 19 | Унитаз компакт | шт | 1 |
| 20 | п.33Крепеж | шт | 1 |
| 21 | п.13 А-111 гофра | шт | 1 |
| 22 | п.4Подводка д/воды Mateu 0,5 г/г | шт | 1 |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,0214 2,14/100 |
| 24 | Труба РР армиров. ф32 PN25 дл.4м (ПК-КОНТУР) | м | 2 |
| 25 | Уголок соединительный 32*90'' РР (ПК-КОНТУР) | шт | 6 |
| 26 | Муфта комб. РР 32*1" нар.р. (ПК-КОНТУР) | шт | 2 |
| 27 | Хомутик ф 32 | шт. | 2 |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,0557 5,57/100 |
| 29 | Труба РР армиров. ф20 | м | 5 |
| 30 | Тройник РР 20*20*20 | шт. | 2 |
| 31 | Уголок соединительный с наружной резьбой диаметром 20х1/2' | шт. | 10 |
| 32 | Муфта комб. РР 20х1/2' | шт. | 3 |
| 33 | Хомутик ф 20 | шт. | 6 |
| 34 | Установка насосов | 1 насос | 1 |
| 35 | Насос | шт | 1 |

Терапевтическое отделение №2,палата участников ВОВ

(электромонтажные работы)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 4/100 |
| 2 | Снятие осветительных приборов: бра | 100 шт. | 0,02 2/100 |
| 3 | Снятие осветительных приборов: выключателей, розеток, кнопок | 100 шт. | 0,12 12/100 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,4 40/100 |
| 5 | п.10Труба ф20мм ПВХ гофра | м | 40 |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,4 40/100 |
| 7 | п.28 Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 | м | 20,4 20*1,02 |
| 8 | п.17 Кабель ВВГнг 3*2,5мм2 | м | 20,4 20*1,02 |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 12/100 |
| 11 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел | шт | 12 |
| 12 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 12 |
| 13 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 14 | п.42 Механ-м выключ.2-кл. Valena с/з бел | шт | 1 |
| 15 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 1 |
| 16 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 17 | п.41 Механ-м выключ.1-кл. Valena с/з бел | шт | 1 |
| 18 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 1 |
| 19 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 2 |
| 20 | Кнопка | шт | 2 |
| 21 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (БРА) | 100 шт. | 0,02 2/100 |
| 22 | Светильник бра | шт | 2 |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 4/100 |
| 24 | Светильник растровый с люминесцентными лампами | шт | 4 |
| 25 | Установка розетка TF, TV | 100 шт. | 0,03 3/100 |
| 26 | Розетка TF Valena | шт | 2 |
| 27 | п.32 Розетка TV оконечная в сборе белый Этюд | шт | 1 |
| 28 | п.49 Рамка 3-ая Valena | шт | 3 |
| 29 | п.48 Рамка 2-ая Valena | шт | 2 |
| 30 | п.47 Рамка 1-ая Valena | шт | 4 |
| 31 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной | 100 м провода | 0,1 10/100 |
| 32 | п.33 Кабель RG-6U | м | 10,2 10*1,02 |
| 33 | Прорезка отверстий под розетки, выключатели и светильники | 100 отверстий | 0,2 20/100 |
| 34 | Вентилятор | шт. | 1 |
| 35 | Вентилятор осевой DECOR 100C | компл. | 1 |

ЛОР-амбулатория (откосы)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оконные откосы (внутренние) |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,0563 5,63/100 |
| 2 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0563 5,63/100 |
| 3 | Разборка утеплителя с откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0563 5,63/100 |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,07 |
| 5 | Снятие монтажной пены (окна) | 100 м шва | 0,1584 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,0863 0,03+0,0563 |
| 7 | Герметизация стыков монтажной пеной | 100 м шва | 0,1584 15,84/100 |
| 8 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 2,83008 0,134*15,84/0,75 |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей по пене (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбанд" толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0112 1,12/100 |
| 10 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,2016 1,12*0,18 |
| 11 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 19,04 1,12*1,7*10 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,0563 5,63/100 |
| 13 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,7319 0,0007319*1000 |
| 14 | Сплошное выравнивание поверхностей по кирпичу(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0563 |
| 15 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,0134 5,63*0,18 |
| 16 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 95,71 5,63*1,7*10 |
| 17 | Устройство подливки под поверхность подоконных досок толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,03 |
| 18 | до толщины 40 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,03 |
| 19 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,1224 0,0612+0,0612 |
| 20 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог. м | 0,048 |
| 21 | Подоконник ПВХ ламинированный цвет белый шириной 700 мм (прим.) | м | 5,04 4,8*1,05 |
| 22 | Заглушка пластиковая ПВХ | шт | 4 |
| 23 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,8576 0,134*4,8/0,75 |
| 24 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0643 |
| 25 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 7,073 |
| 26 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 27,006 6,43*4,2 |
| 27 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 13,34225 6,43*2,075 |
| 28 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,5144 0,0005144*1000 |
| 29 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0643 |
| 30 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,33435 6,687*0,05 |
| 31 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,084 |
| 32 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м | м | 8,484 8,4*1,01 |
| 33 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 25 |
| 34 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0643 |
| 35 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,1574 6,43*0,18 |
| 36 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 32,793 6,43*1,7*3 |
| 37 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 21,862 6,43*1,7*2 |
| 38 | Оклейка тканями откосов (паутинка) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0643 6,43/100 |
| 39 | п.9 Стекловолокно | м2 | 6,43 |
| 40 | п.12Клей для обоев Wellton | кг | 0,14146 0,0643*2,2 |
| 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0643 |
| 42 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,8359 0,0008359*1000 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0643 |
| 44 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 3,344 0,003344*1000 |
| Стены |  |  |  |
| 45 | Разборка уголка ПВХ | 100 м плинтусов | 0,06745 6,745/100 |
| 46 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0269 2,69/100 |
| 47 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной : стен Фугенфюллер до 3 мм и Ветонит 2-мм с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0269 2,69/100 |
| 48 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,269 2,69*0,1 |
| 49 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 7,7472 2,69*0,96*3 |
| 50 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 5,1648 2,69*0,96*2 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями | 100 м2 покрытия | 0,0269 2,69/100 |
| 52 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,3497 0,0003497*1000 |
| 53 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0269 2,69/100 |
| 54 | п.12 ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия | кг | 0,0591 |
| 55 | п.10 ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) | м2 | 3,093 0,03093*100 |
| 56 | Устройство уголка ПВХ | 100 м | 0,06745 6,745/100 |
| 57 | п.29 Угол отделочный из ПВХ 20*20 | м | 6,81245 6,745*1,01 |
| 58 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,024282 6,745*0,0036 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 9,2/100 |
| 60 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 4,784 0,004784*1000 |
| Разные работы |  |  |  |
| 61 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,563227 0,253227+0,31 |
| 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,563227 0,253227+0,31 |

Герметизация швов линолеума

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Огрунтовка полов за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,03 3/100 |
| 2 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,39 0,00039*1000 |
| 3 | (прим.) Нанесение клея на швы | 100 м2 покрытия | 0,03 3/100 |
| 4 | п.49Клей Thomsit К112 электропроводный для ПВХ (12кг) | кг | 1,5 |
| 5 | Герметизация швов линолеума | 100 м шва | 0,12 12/100 |
| 6 | п.10Шнур сварочный Mineral 11 | м | 12,36 12*1,03 |

2. Объект: Расширение МСЧ-20

2.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Приемный покой, зал свиданий

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 3,55 |
| 2 | Установка блоков дверных металлических в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,55 |
| 3 | п.27 Дверь металлическая противопожарная | м2 | 3,55 |
| 4 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,07 |
| 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
| 6 | Доводчик дверной | шт | 1 |
| 7 | Оклейка "Паутинкой" | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,013 1,3/100 |
| 8 | п.9 Стекловолокно | м2 | 1,3 |
| 9 | п.12 Клей для обоев Wellton | кг | 0,104 1,3*0,08 |
| 10 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм, Ветонит-2мм: откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,013 1,3/100 |
| 11 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,234 1,3*0,18 |
| 12 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 6,63 1,3*1,7*3 |
| 13 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 4,42 1,3*1,7*2 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,013 1,3/100 |
| 15 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,17 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 1,3/100 |

Травматологическая операционная

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 2 | Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 1/10 |
| 3 | Унитаз компакт | шт | 1 |
| 4 | п.33Крепеж | шт | 1 |
| 5 | п.13 А-111 гофра | шт | 1 |
| 6 | п.4Подводка д/воды Mateu 0,5 г/г | шт | 1 |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |  |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0048 0,48/100 |
| 8 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,0048 0,48/100 |
| 9 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0048 0,48/100 |
| 10 | Облицовка стен: стальным оцинкованным листом | 100 м2 | 0,0025 0,25/100 |
| 11 | Сталь листовая толщина 5 мм | т | 0,01045 10,45/1000 |
| 12 | Электродуговая сварка металлической пластины | 10 т конструкций | 0,001045 10,45/10000 |
| 13 | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0048 0,48/100 |
| 14 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 0,504 |
| 15 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 1,056 |
| 16 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 0,36 |
| 17 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,00384 |
| 18 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0048 0,48/100 |
| 19 | Плитка керамическая глазурованная гладкая цветная 300х300 | м2 | 0,48 |
| 20 | п.19Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) | кг | 1,8 0,0018*1000 |
| 21 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 0,24 0,00024*1000 |
| 22 | п.28Крестики 2,5мм для кафельной плитки БИБЕР 200шт | шт | 7 |

Урологическое отделение, палаты 505, 506 (ремонт откосов)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оконные откосы (внутренние) |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 2 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 3 | Разборка утеплителя с откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0534 2,67/100+2,67/100 |
| 5 | Снятие монтажной пены (окна) | 100 м шва | 0,286 0,142+0,144 |
| 6 | Снятие уплотнительной резинки (окна) | 100 м плинтусов | 0,376 18,8/100+18,8/100 |
| 7 | Устройство уплотнительной резинки | 100 м плинтусов | 0,376 18,8/100+18,8/100 |
| 8 | Уплотнительная резинка | м | 39,48 37,6*1,05 |
| 9 | Устройство водоизоляционного паропроницаемого слоя: ленты (прим.) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,09492 (14,2*0,02*3+14,4*0,2*3)/100 |
| 10 | Лента бутиловая | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 11 | Лента бутиловая диффузионная | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 12 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,1136 (4,24+4,24+1,44+1,44)/100 |
| 14 | Герметизация по периметру окна монтажной пеной | 100 м шва | 0,568 28,4/100+28,4/100 |
| 15 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 10,148267 0,134*56,8/0,75 |
| 16 | Сплошное выравнивание поверхностей по пене (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбанд" толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0284 1,42/100+1,42/100 |
| 17 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,5112 2,84*0,18 |
| 18 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 48,28 2,84*1,7*10 |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей по кирпичу(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0848 4,24/100+4,24/100 |
| 20 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,5264 8,48*0,18 |
| 21 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 144,16 8,48*1,7*10 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 23 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,3744 0,0003744*1000 |
| 24 | Устройство подливки под поверхность подоконных досок толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 25 | до толщины 60 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 26 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,17625 0,05875+0,1175 |
| 27 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог. м | 0,0382 1,91/100*2 |
| 28 | Подоконник ПВХ ламинированный цвет белый шириной 700 мм (прим.) | м | 4,011 3,82*1,05 |
| 29 | Заглушка пластиковая ПВХ | шт | 4 |
| 30 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,682507 0,134*3,82/0,75 |
| 31 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 32 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 13,26 |
| 33 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 50,6436 12,058*4,2 |
| 34 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 25,02035 12,058*2,075 |
| 35 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,9646 0,0009646*1000 |
| 36 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 37 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,627 12,54*0,05 |
| 38 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 39 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м | м | 20,6444 20,44*1,01 |
| 40 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 61 |
| 41 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 42 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 2,17044 12,058*0,18 |
| 43 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 61,4958 12,058*1,7*3 |
| 44 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 40,9972 12,058*1,7*2 |
| 45 | Оклейка тканями откосов (паутинка) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 46 | п.9 Стекловолокно | м2 | 12,058 |
| 47 | п.12Клей для обоев Wellton | кг | 0,265276 0,12058*2,2 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 49 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,568 0,001568*1000 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 51 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 6,27 0,00627*1000 |
| Оконные откосы (наружные) |  |  |  |
| 52 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,0604 (2,41+2,41+0,61+0,61)/100 |
| 53 | Устройство подливки под поверхность отлива толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0122 0,61/100+0,61/100 |
| 54 | до толщины 30 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0122 0,61/100+0,61/100 |
| 55 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,03733 0,02489+0,01244 |
| 56 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 57 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,8146 0,0008146*1000 |
| 58 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 12 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 59 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,8676 4,82*0,18 |
| 60 | Сухая строительная смесь на цементной основе Плитомикс ШТ фасад 7830,51/1000 | кг | 81,94 4,82*1,7*10 |
| 61 | Сухая строительная смесь на цеметной основе Плитомикс ШТ финиш 7050,85/1000 | кг | 16,388 4,82*1,7*2 |
| 62 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 63 | Грунтовка ЛАЭС | кг | 0,723 0,000723*1000 |
| 64 | Краска акрилатексная фасадная | т | 0,002844 |
| 65 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,04 |
| 66 | Сталь полосовая шириной 200 мм толщиной 5 мм | т | 0,03344 33,44/1000 |
| Стены |  |  |  |
| 67 | Разборка уголка ПВХ | 100 м плинтусов | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 68 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 69 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной : стен Фугенфюллер до 3 мм и Ветонит 2-мм с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 70 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,682 6,82*0,1 |
| 71 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 19,6416 6,82*0,96*3 |
| 72 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 13,0944 6,82*0,96*2 |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями | 100 м2 покрытия | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 74 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,8866 0,0008866*1000 |
| 75 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 76 | п.12 ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия | кг | 0,15 0,00015*1000 |
| 77 | п.10 ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) | м2 | 7,843 0,07843*100 |
| 78 | Устройство уголка ПВХ | 100 м | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 79 | п.29 Угол отделочный из ПВХ 20*20 | м | 20,6444 20,44*1,01 |
| 80 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,073584 20,44*0,0036 |
| 81 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1963 9,75/100+9,88/100 |
| 82 | Краска МА-15 | т | 0,003606 |
| Разные работы |  |  |  |
| 83 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,872786 0,252786+0,62 |
| 84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,872786 0,252786+0,62 |

Хирургическое отделение 3 этаж палаты 306,305 (ремонт откосов)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оконные откосы (внутренние) |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 2 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 3 | Разборка утеплителя с откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0534 2,67/100+2,67/100 |
| 5 | Снятие монтажной пены (окна) | 100 м шва | 0,286 0,142+0,144 |
| 6 | Снятие уплотнительной резинки (окна) | 100 м плинтусов | 0,376 18,8/100+18,8/100 |
| 7 | Устройство уплотнительной резинки | 100 м плинтусов | 0,376 18,8/100+18,8/100 |
| 8 | Уплотнительная резинка | м | 39,48 37,6*1,05 |
| 9 | Устройство водоизоляционного паропроницаемого слоя: ленты (прим.) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,09492 (14,2*0,02*3+14,4*0,2*3)/100 |
| 10 | Лента бутиловая | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 11 | Лента бутиловая диффузионная | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 12 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 28,886 28,6*1,01 |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,1136 (4,24+4,24+1,44+1,44)/100 |
| 14 | Герметизация по периметру окна монтажной пеной | 100 м шва | 0,568 28,4/100+28,4/100 |
| 15 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 10,148267 0,134*56,8/0,75 |
| 16 | Сплошное выравнивание поверхностей по пене (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбанд" толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0284 1,42/100+1,42/100 |
| 17 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,5112 2,84*0,18 |
| 18 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 48,28 2,84*1,7*10 |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей по кирпичу(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0848 4,24/100+4,24/100 |
| 20 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,5264 8,48*0,18 |
| 21 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 144,16 8,48*1,7*10 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 23 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,3744 0,0003744*1000 |
| 24 | Устройство подливки под поверхность подоконных досок толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 25 | до толщины 60 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0288 1,44/100+1,44/100 |
| 26 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,17625 0,05875+0,1175 |
| 27 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог. м | 0,0382 1,91/100*2 |
| 28 | Подоконник ПВХ ламинрованный цвет белый шириной 700 мм (прим.) | м | 4,011 3,82*1,05 |
| 29 | Заглушка пластиковая ПВХ | шт | 4 |
| 30 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,682507 0,134*3,82/0,75 |
| 31 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 32 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 13,26 |
| 33 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 50,6436 12,058*4,2 |
| 34 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 25,02035 12,058*2,075 |
| 35 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,9646 0,0009646*1000 |
| 36 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 37 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,627 12,54*0,05 |
| 38 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 39 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м | м | 20,6444 20,44*1,01 |
| 40 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 61 |
| 41 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 42 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 2,17044 12,058*0,18 |
| 43 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 61,4958 12,058*1,7*3 |
| 44 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 40,9972 12,058*1,7*2 |
| 45 | Оклейка тканями откосов (паутинка) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 46 | п.9 Стекловолокно | м2 | 12,058 |
| 47 | п.12Клей для обоев Wellton | кг | 0,265276 0,12058*2,2 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 49 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 1,568 0,001568*1000 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12058 6,029/100+6,029/100 |
| 51 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 6,27 0,00627*1000 |
| Оконные откосы (наружные) |  |  |  |
| 52 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,0604 (2,41+2,41+0,61+0,61)/100 |
| 53 | Устройство подливки под поверхность отлива толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0122 0,61/100+0,61/100 |
| 54 | до толщины 30 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0122 0,61/100+0,61/100 |
| 55 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,03733 0,02489+0,01244 |
| 56 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 57 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,8146 0,0008146*1000 |
| 58 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 12 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 59 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,8676 4,82*0,18 |
| 60 | Сухая строительная смесь на цементной основе Плитомикс ШТ фасад 7830,51/1000 | кг | 81,94 4,82*1,7*10 |
| 61 | Сухая строительная смесь на цеметной основе Плитомикс ШТ финиш 7050,85/1000 | кг | 16,388 4,82*1,7*2 |
| 62 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0482 2,41/100+2,41/100 |
| 63 | Грунтовка ЛАЭС | кг | 0,723 0,000723*1000 |
| 64 | Краска акрилатексная фасадная | т | 0,002844 |
| 65 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,04 |
| 66 | Сталь полосовая шириной 200 мм толщиной 5 мм | т | 0,03344 33,44/1000 |
| Стены |  |  |  |
| 67 | Разборка уголка ПВХ | 100 м плинтусов | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 68 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 69 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной : стен Фугенфюллер до 3 мм и Ветонит 2-мм с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 70 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,682 6,82*0,1 |
| 71 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 19,6416 6,82*0,96*3 |
| 72 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 13,0944 6,82*0,96*2 |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями | 100 м2 покрытия | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 74 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,8866 0,0008866*1000 |
| 75 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0682 3,41/100+3,41/100 |
| 76 | п.12 ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия | кг | 0,15 0,00015*1000 |
| 77 | п.10 ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) | м2 | 7,843 0,07843*100 |
| 78 | Устройство уголка ПВХ | 100 м | 0,2044 10,22/100+10,22/100 |
| 79 | п.29 Угол отделочный из ПВХ 20*20 | м | 20,6444 20,44*1,01 |
| 80 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,073584 20,44*0,0036 |
| 81 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1963 9,75/100+9,88/100 |
| 82 | Краска МА-15 | т | 0,003606 |
| Разные работы |  |  |  |
| 83 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,872786 0,252786+0,62 |
| 84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,872786 0,252786+0,62 |

3. Объект: Поликлиника МСЧ 5-этажное

3.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

3.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Прививочный кабинет

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: ПВХ | 100 м плинтусов | 0,1483 |
| 2 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,04 |
| 3 | Разборка финишной планки | 100 м плинтусов | 0,2275 13,99/100+8,76/100 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,41728 14,327/100+6,96/100+14,431/100+6,01/100 |
| 5 | Разборка внутреннего резинового плинтуса | 100 м плинтусов | 0,2275 13,99/100+8,76/100 |
| 6 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,3228 12,23/100+14,36/100+5,69/100 |
| 7 | (прим.) Огрунтовка полов за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,3228 12,23/100+14,36/100+5,69/100 |
| 8 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 4,196 0,004196*1000 |
| 9 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм | 100 м2 | 0,3228 12,23/100+14,36/100+5,69/100 |
| 10 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 9,68 |
| 11 | п.17 ЮНИС Смесь наливной пол "Горизонт 2" | кг | 242,1 32,28*1,5*5 |
| 12 | до толщины 8 мм. На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 11-01-054-1 | 100 м2 | 0,3228 12,23/100+14,36/100+5,69/100 |
| 13 | п.17 ЮНИС Смесь наливной пол "Горизонт 2" | кг | 145,26 32,28*1,5*3 |
| 14 | Устройство плинтуса для завода линолеума на стену | 100 м плинтусов | 0,2275 13,99/100+8,76/100 |
| 15 | п.5 Плинтус для завода линолеума на стену | м | 22,98 |
| 16 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,0819 22,75*0,0036 |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов | 100 м2 покрытия | 0,39068 14,327/100+6,96/100+3,35/100+14,431/100 |
| 18 | п.9Линолеум Таркет Acczent Mineral 100011 3.0м | м2 | 39,85 |
| 19 | п.49Клей Thomsit К112 электропроводный для ПВХ (12кг) | кг | 19,53 |
| 20 | п.10Шнур сварочный Mineral 11 | м | 19,13 |
| 21 | Укладка декоративной планки для завода линолеума | 100 м | 0,2275 13,99/100+8,76/100 |
| 22 | Декоративная планка наружная размером 50*50 мм | м | 23,89 |
| 23 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,0819 22,75*0,0036 |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м плинтусов | 0,1483 |
| 25 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. | м | 14,98 |
| 26 | п.41,42 Уголок внутренний, наружный | шт | 10 4+6 |
| 27 | п.40 Соединитель | шт | 4 |
| 28 | п.39 Заглушка | шт | 4 |
| 29 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 44 |
| 30 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,036 |
| 31 | Порог стыкоперекрывающий 0,9м | шт | 4 |
| 32 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 12 |
| 33 | Герметизация стыков примыканий по периметру линолеума и пристенной планки | 100 м шва | 0,2275 13,99/100+8,76/100 |
| 34 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,12 3,6/30 |
| Потолок |  |  |  |
| 35 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей потолков | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,134 13,4/100 |
| 36 | Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей под облицовку ГKЛ потолков | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,134 13,4/100 |
| 37 | Устройство дополнительного каркаса (усиление) | 100 м плинтуса | 0,04 |
| 38 | п.49 Подвес 0,5 м | шт | 8 |
| 39 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 12 |
| 40 | Герметизация стыков примыканий пристенного уголка и стены | 100 м шва | 0,152 15,2/100 |
| 41 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,506667 15,2/30 |
| Стены |  |  |  |
| 42 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3254 32,54/100 |
| 43 | Снятие отбойной планки | 100 м наличников | 0,0105 1,05/100 |
| 44 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной : стен Фугенфюллер до 3 мм и Ветонит 2-мм с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3254 32,54/100 |
| 45 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 3,254 32,54*0,1 |
| 46 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 93,7152 32,54*0,96*3 |
| 47 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 62,4768 32,54*0,96*2 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями | 100 м2 покрытия | 0,3254 32,54/100 |
| 49 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 4,23 0,00423*1000 |
| 50 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3254 32,54/100 |
| 51 | п.12 ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия | кг | 0,7159 0,0007159*1000 |
| 52 | п.10 ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) | м2 | 37,42 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3254 32,54/100 |
| 54 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 16,92 |
| 55 | Герметизация стыков примыканий по периметру экрана и стены с обоями | 100 м шва | 0,0363 3,63/100 |
| 56 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,12 3,6/30 |
| 57 | Установка и крепление отбойной планки | 100 м коробок блоков | 0,0105 1,05/100 |
| 58 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,00378 1,05*0,0036 |
| 59 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 | шт | 3 |
| 60 | Отбойная планка | м | 1,05 |
| 61 | Герметизация стыков примыканий по периметру отб.планки и стены | 100 м шва | 0,0252 2,52/100 |
| 62 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,084 2,52/30 |
| 63 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,0158 0,56/100+1,02/100 |
| 64 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 3,0336 0,96*1,58*2 |
| Проемы |  |  |  |
| 65 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,102 5,1/100+5,1/100 |
| 66 | Разборка уголка ПВХ | 100 м плинтусов | 0,153 15,3/100 |
| 67 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0514 5,14/100 |
| 68 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,9252 5,14*0,18 |
| 69 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 26,214 5,14*1,7*3 |
| 70 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 17,476 5,14*1,7*2 |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0514 5,14/100 |
| 72 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,6682 0,0006682*1000 |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0514 5,14/100 |
| 74 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 2,673 0,002673*1000 |
| 75 | Герметизация стыков примыканий по периметру дверной коробки | 100 м шва | 0,0506 5,06/100 |
| 76 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,168667 5,06/30 |
| 77 | Очистка поверхности наличника от клея (для повторного использования) | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,6 0,8+0,8 |
| 78 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,102 5,1/100+5,1/100 |
| 79 | Наличники из древесины | м | 11,42 |
| 80 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,03672 10,2*0,0036 |
| 81 | Герметизация стыков примыканий по периметру наличника | 100 м шва | 0,204 5,1/100+5,1/100+10,2/100 |
| 82 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,168667 5,06/30 |
| 83 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0756 1,89/100+1,89/100+3,78/100 |
| 84 | Установка полотен внутренних: дверей межкомнатных | 100 полотен | 0,04 |
| 86 | Устройство уголка ПВХ | 100 м | 0,153 15,3/100 |
| 87 | п.29 Угол отделочный из ПВХ 20*20 | м | 15,453 15,3*1,01 |
| 88 | п.21Клей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,05508 15,3*0,0036 |
| Оконные откосы |  |  |  |
| 89 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,0658 3,29/100+3,29/100 |
| 90 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0658 3,29/100+3,29/100 |
| 91 | Разборка утеплителя с откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0658 3,29/100+3,29/100 |
| 92 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0329 3,29/100 |
| 93 | Разборка уголка ПВХ | 100 м плинтусов | 0,0998 4,99/100+4,99/100 |
| 94 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0258 1,29/100+1,29/100 |
| 95 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0594 2,97/100+2,97/100 |
| 96 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0594 2,97/100+2,97/100 |
| 97 | Лента бутиловая | м | 14,49 |
| 98 | Лента бутиловая диффузионная | м | 3,326 |
| 99 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 9,266 |
| 100 | Блоки оконные пластиковые тройным остеклением (двухкамерный теклопакет) двухстворные, с глухой створкой и повортно-откидной створкой | м2 | 5,94 |
| 101 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 9,7016 0,134*54,3/0,75 |
| 102 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,068 0,64/100+0,64/100+2,76/100+2,76/100 |
| 103 | Устройство подливки под поверхность подоконных досок толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0128 0,64/100+0,64/100 |
| 104 | до толщины 50 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0128 0,64/100+0,64/100 |
| 105 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06528 0,02611+0,03917 |
| 106 | Сплошное выравнивание поверхностей по пене (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбанд" толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0138 0,69/100+0,69/100 |
| 107 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,2484 1,38*0,18 |
| 108 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 23,46 1,38*1,7*10 |
| 109 | Сплошное выравнивание поверхностей по кирпичу(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей ШГМ толщиной 10 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0552 2,76/100+2,76/100 |
| 110 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,9936 5,52*0,18 |
| 111 | Сухая смесь Ротбанд 17288,14/1000 | кг | 93,84 5,52*1,7*10 |
| 112 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог. м | 0,037 1,85/100*2 |
| 113 | Подоконник ПВХ ламинированный цвет белый шириной 700 мм (прим.) | м | 3,885 3,7*1,05 |
| 114 | Заглушка пластиковая ПВХ | шт | 4 |
| 115 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,661067 0,134*3,7/0,75 |
| 116 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0658 3,29/100+3,29/100 |
| 117 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 7,238 |
| 118 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м | м | 30,3996 7,238*4,2 |
| 119 | п.32Профили ПН 28*27 3м | м | 15,01885 7,238*2,075 |
| 120 | п.50Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,5264 0,0005264*1000 |
| 121 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0658 3,29/100+3,29/100 |
| 122 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,34215 6,843*0,05 |
| 123 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,0499 4,99/100 |
| 124 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м | м | 5,0399 4,99*1,01 |
| 125 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 15 |
| 126 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0329 3,29/100 |
| 127 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,5922 3,29*0,18 |
| 128 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ | кг | 16,779 3,29*1,7*3 |
| 129 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 | кг | 11,186 3,29*1,7*2 |
| 130 | Оклейка тканями откосов (паутинка) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0329 3,29/100 |
| 131 | п.9 Стекловолокно | м2 | 3,29 |
| 132 | п.12Клей для обоев Wellton | кг | 0,07238 0,0329*2,2 |
| 133 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0329 3,29/100 |
| 134 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,4277 0,0004277*1000 |
| 135 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0329 3,29/100 |
| 136 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA | кг | 1,711 0,001711*1000 |
| 137 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0329 3,29/100 |
| 138 | Плиткки керамическая глазурованная гладкая цветная | м2 | 3,29 |
| 139 | п.19Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) | кг | 12,34 0,01234*1000 |
| 140 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) | кг | 1,645 0,001645*1000 |
| 141 | п.28Крестики 2,5мм для кафельной плитки БИБЕР 200шт | шт | 49 |
| 142 | Герметизация стыков примыканий окна и подоконника | 100 м шва | 0,033 1,65/100+1,65/100 |
| 143 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент | шт | 0,11 3,3/30 |
| Оконные откосы (наружные) |  |  |  |
| 144 | Устройство подливки под поверхность отлива толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0058 0,29/100+0,29/100 |
| 145 | до толщины 30 мм. Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0058 0,29/100+0,29/100 |
| 146 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,017746 0,01183+0,005916 |
| 147 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,04 |
| 148 | Сталь полосовая шириной 200 мм толщиной 5 мм | т | 0,03344 33,44/1000 |
| 149 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0208 1,04/100+1,04/100 |
| 150 | Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт | кг | 0,3515 0,0003515*1000 |
| 151 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 12 мм: откосов с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0208 1,04/100+1,04/100 |
| 152 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund | кг | 0,3744 2,08*0,18 |
| 153 | Сухая строительная смесь на цементной основе Плитомикс ШТ фасад 7830,51/1000 | кг | 35,36 2,08*1,7*10 |
| 154 | Сухая строительная смесь на цементной основе Плитомикс ШТ финиш 7050,85/1000 | кг | 3,672 1,08*1,7*2 |
| 155 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0208 1,04/100+1,04/100 |
| 156 | Грунтовка ЛАЭС | кг | 0,312 0,000312*1000 |
| 157 | Краска акрилатексная фасадная | т | 0,001227 |
| Разные работы |  |  |  |
| 83 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3,077252 |
| 84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 3,077252 |

4. Объект: Здание пищеблока

4.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

4.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Пищеблок (замена двери)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,0075 0,75/100 |
| 2 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток | 100 м2 | 0,0075 0,75/100 |
| 3 | Керамогранит 420*420 мм | м2 | 0,765 |
| 4 | п.19Клей для плитки UNIS плюс | кг | 7,2 |
| 5 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -5 | кг | 0,375 |
| Проемы |  |  |  |
| 6 | Разборка облицовки откосов из металлических панелей | 100 м2 облицовки | 0,03 3/100 |
| 7 | Разборка металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 3,15 |
| 8 | Установка блоков дверных металлических в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,15 |
| 9 | п.27 Дверь металлическая противопожарная | м2 | 3,15 |
| 10 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,3 |
| 11 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
| 12 | Доводчик дверной | шт | 1 |
| 13 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 3/100 |
| 14 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,156 3,12*0,05 |
| 15 | Облицовка откосов металлическими панелями | 100 м2 облицовки | 0,03 3/100 |
| 16 | Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей 'Металл Профиль' c покрытием полиэстер | м2 | 3,15 |

5. Требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

6. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 5-ти штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 6-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 2-х электро-газосварщиков не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, в области оборудования, работающего под давлением;

- не менее 4-х слесарей-сантехников не ниже 3-го разряда, аттестованных по пожарной безопасности и охране труда;

- не менее 2-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.