РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным; датой выпуска не ранее 2015 года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Предмет договора: Поставка тележек  для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Лот №1: Поставка тележек  для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка внутрикорпусная ТВК-1 | шт | 5 | 1.Требования к результатам применения оборудования (функционирование оборудование, отрасли медицины) |
|  |  |  |  | - Предназначена для перевозки различных грузов: контейнеров с медикаментами, белья, одежды, матрацев, медицинской аппаратуры. |
|  |  |  |  | 2.Функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |
|  |  |  |  | 2.1. Платформа тележки: выполнена из стального листа с полимерно-порошковым покрытием; на платформе закреплен резиновый коврик, размером 916х609 мм. |
|  |  |  |  | 2.2. Ручка (кол-во 1 шт.) выполнена из стальной трубы круглого сечения 28 мм с полимерно-порошковым покрытием. |
|  |  |  |  | 2.3. Защитное ограждение (кол-во 1 шт.): - - съемное; - - выполнено из стальной трубы круглого сечения 16 мм с полимерно-порошковым покрытием; - - поворачивается на 90° относительно платформы. |
|  |  |  |  | 2.4. Основание установлено на 4 колеса, диаметром 200 мм. |
|  |  |  |  | 3.Технические характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |
|  |  |  |  | 3.1. Габаритные размеры тележки: - длина — не менее 1110- не более 1150 мм - ширина — не менее 630- не более 650 мм - высота — не менее 900- не более 940 мм |
|  |  |  |  | 3.2 Габаритные размеры платформы: - длина — не менее 905- не более 925 мм - ширина — не менее 610- не более 634 мм - высота (над полом) — не менее 325- не более 340 мм |
|  |  |  |  | 3.3. Допускаемая нагрузка на тележку — не более 150 кг |
|  |  |  |  | 3.4. Масса тележки — не менее 25,8 - не более 26,6 кг |
|  |  |  |  | 4. Консервация |
|  |  |  |  | 4.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76). |
|  |  |  |  | 5. Обработка наружных поверхностей |
|  |  |  |  | 5.1. Наружные поверхности тележки должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177-88 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644. |
|  |  |  |  | 6. Упаковка изделия |
|  |  |  |  | 6.1. Тележка должна быть обернута бумагой по ГОСТ 8273-75 или по ГОСТ 2228-81. |
|  |  |  |  | 7. Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |
|  |  |  |  | 7.1. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке |
|  |  |  |  | 8. Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения и др.) |
|  |  |  |  | 8.1. Декларация о соответствии при поставке |
|  |  |  |  | 8.2. Регистрационное удостоверение при поставке |
|  |  |  |  | 9. Иные требования |
|  |  |  |  | 9.1. Гарантийный срок – 24 месяца |
| 2 | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 | шт | 3 | 1.Требования к результатам применения оборудования (функционирование оборудование, отрасли медицины) |
|  |  |  |  | - Предназначена для облегчения подачи пищи для лежачих больных и повышения общей культуры внутрибольничного обслуживания больных в лечебных учреждениях. |
|  |  |  |  | 2. Функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |
|  |  |  |  | 2.1. Каркас тележки: сварной; - выполнен из стальных труб круглого сечения 20 мм с полимерно-порошковым покрытием. |
|  |  |  |  | 2.2. Полки (кол-во 2 шт.): съемные; - выполнены из немагнитной, коррозионностойкой нержавеющей стали, толщиной 1 мм. |
|  |  |  |  | 2.3. Угловые роликовые бамперы (кол-во 4 шт.) — пластмассовые, диаметром 100 мм. |
|  |  |  |  | 2.4. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 125 мм, 2 колеса оснащены тормозным устройством. |
|  |  |  |  | 3.Технические характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |
|  |  |  |  | 3.1. Габаритные размеры тележки: - длина — не менее 950- не более 1010 мм - ширина — не менее 650- не более 700 мм - высота — не менее 890- не более 915 мм |
|  |  |  |  | 3.2. Габаритные размеры полок: - длина — не менее 855- не более 930 мм - ширина — не менее 555- не более 630 мм - глубина — не менее 40- не более 45 мм - расстояние между полками — 470-480 мм |
|  |  |  |  | 3.3. Допускаемая нагрузка на тележку — не более 100 кг |
|  |  |  |  | 3.4. Масса тележки — не менее 23,8 – не более 24,00 кг |
|  |  |  |  | 4. Консервация |
|  |  |  |  | 4.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76). |
|  |  |  |  | 5. Обработка наружных поверхностей |
|  |  |  |  | 5.1. Наружные поверхности тележки должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177-88 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644. |
|  |  |  |  | 6. Упаковка изделия |
|  |  |  |  | 6.1. Тележка должна быть обернута бумагой по ГОСТ 8273-75 или по ГОСТ 2228-81. |
|  |  |  |  | 7. Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |
|  |  |  |  | 7.1. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке |
|  |  |  |  | 8. Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения и др.) |
|  |  |  |  | 8.1. Декларация о соответствии при поставке |
|  |  |  |  | 8.2. Регистрационное удостоверение при поставке |
|  |  |  |  | 9. Иные требования |
|  |  |  |  | 9.1. Гарантийный срок – 24 месяца |