Техническое задание

Закупка состоит из 4 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1: Поставка металлоконструкций для нужд ООО «Медсервис»

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компоненты бедренные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Компонент феморальный цементный) | 15 | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быт цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |
|  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 2 | Компоненты тибиальные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Компонент тибиальный цементный) | 15 | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
| 3 | Прокладки тибиальные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Тибиальный вкладыш (прокладка)) | 15 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |
|  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
|  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 4 | Костный цемент Synicem 1G с гентамицином, «Синимед с.а.рл.», Франция | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |
|  |  |  | Гентамицин |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 5 | Пластина 1/3 трубчатая 7 отв. "Синтез ГмбХ", Швейцария | 10 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Пластины должны иметь "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны иметь отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1 |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 9 |
|  |  |  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16 |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны быть совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие |
| 6 | Шайба 7,0 для малых спонгиозных винтов, "Синтез ГмбХ", Швейцария (Шайба малая) | 20 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 |
|  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие |
| 7 | Винт кортикальный д.3,5 дл. 20мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария (винт корткиальный) | 70 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 20 |
| 8 | Винт спонгиозный д. 4,0 мм дл. 45 мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария (Винт спонгиозный д. 4,0 мм) | 20 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 45 |
| 9 | Винтовой фиксатор Biointrafix 6-7 мм х 30 мм, "ДеПью Майтек", США (Винтовой фиксатор интерферентный) | 10 | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |
|  |  |  | длина 30 мм |  | мм | Не более 30 |
|  |  |  | диаметр 8 мм |  | мм | Не более 8 |
|  |  |  | фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
| 10 | Тибиальная гильза, малая, "ДеПью Майтек", США | 10 | расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, |  |  | Наличие |
|  |  |  | изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |
|  |  |  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8 |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более |
|  |  |  | имеет продольные канавки |  |  | Наличие |
|  |  |  | поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
| 11 | Шовная пуговица для ПКС, "Артрекс, Инк.", США (Фиксатор импланта передней крестообразной связки) | 10 | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Пуговица должна иметь длину |  | мм | Не более 12 |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 3,75 |
|  |  |  | толщина |  | мм | Не более 1,5 |
| 12 | Якорный фиксатор-саморез 5 мм, "Конмед Линватек", США | 5 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должен иметь форму винта и |  |  | Наличие |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 14 |
|  |  |  | диаметр |  |  | Не более 6 |
|  |  |  | В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должны поставляться в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |
| 13 | Ножки бедренные «СПТ», «Зиммер Инк.», США (Ножка цементная) | 2 | Материал ножки |  |  | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  |  | наличие |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | цементная |
|  |  |  | Поверхность ножки |  |  | гладкая и отполированная |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | не менее 135 |
|  |  |  | Градус конуса шейки ножки |  | градус | не более 9 |
|  |  |  | Длина ножки постоянная |  | мм | не более 130 |
|  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  |  | наличие |
| 14 | Централизатор, «Зиммер Инк.», США | 2 | Материал централизатора |  |  | высокомолекулярный полиэтилен |
| 15 | Головки бедренные СПТ, «Зиммер Инк», США | 2 | Материал головки |  |  | нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  | индивидуальная, стерильная |
| 16 | Компоненты вертлужные биполярные «МультиПолар», «Зиммер Инк.», США(Вертлужный компонент биполярный | 2 | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Размер |  | мм | не менее 44 и не более 52 |
| 17 | Прокладки полиэтиленовые биполярные, «Зиммер Инк», США | 2 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | Индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | не более 28 |
|  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |

| 18 | Ножка CLS бесцементная, «Зиммер Гмбх», Швейцария | 25 | Материал ножки |  | изотермическая ковка, титанового сплава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма ножки клиновидная во всех плоскостях. В поперечном сечении вид прямоугольника |  | наличие |
|  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  | наличие |
|  |  |  | Интраоперационная замена стандартной ножки на латерализованную ножку такого же размера не приводит к изменению длины конечности (то есть шейка латерализованной ножки компенсирует потенциальное укорочение) |  | наличие |
|  |  |  | По передней и задней поверхности ребра |  | наличие |
|  |  |  | Количество ребер изменяется с увеличением размера ножки | шт | от трех до пяти |
|  |  |  | Ребра, выстроены по эллиптической кривой, то есть высота каждого последующего ребра увеличивается к центру ножки |  | наличие |
|  |  |  | Длина каждого ребра от периферии к центральной части протеза нарастает с тем, чтобы центральное и самое длинное ребро составляло не более половины общей длины ножки |  | наличие |
|  |  |  | Внутренний диаметр конуса ножки | мм | не менее 12 |
|  |  |  | Внешний диаметр конуса ножки. | мм | не более 14 |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный угол ножки | градус | не менее 131 и не более 135 |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  | проксимальная, заклинивание |
|  |  |  | Количество | шт. | не менее 1 |
| 19 | Головка металлическая, «Зиммер ГмбХ», Швейцария | 25 | Материал головки |  | сталь коррозионно-стойкая |
|  |  |  | Упаковка головки |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество | шт. | не менее 1 |
| 20 | Компоненты вертлужные «Трилоджи», «Зиммер Инк», США (Вертлужный компонент бесцементный) | 25 | Материал |  | титановый сплав |
|  |  |  | Форма |  | полусфера |
|  |  |  | Покрытие |  | титановая проволока |
|  |  |  | Размер | мм | не менее 46 и не более 80 |
|  |  |  | Запорный механизм |  | в форме раздвижного кольца |
|  |  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество | шт. | не менее 1 |
| 21 | Прокладки полиэтиленовые с подъемом 10°, «Зиммер Инк.», США | 25 | Материал вкладыша |  | высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Края вкладыша |  | Фестончатые |
|  |  |  | Элевация вкладыша | градус | не менее 10 и не более 15 |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество | шт. | не менее 1 |
| 22 | Винт костный «Зиммер Инк», США | 50 | Материал винта |  | титановый сплав |
|  |  |  | Диаметр винта | мм | не более 6,5 |
|  |  |  | Упаковка винта |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество | шт. | не менее 2 |
| 23 | Ножки бедренные «СПТ», «Зиммер Инк.», США (Ножка цементная) | 3 | Материал ножки должен быть нержавеющая сталь |  | Наличие |
|  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации ножки должен быть цементный |  | Наличие |
|  |  |  | Поверхность ножки должна быть гладкая и отполированная |  | Наличие |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки | градус | не менее 135 |
|  |  |  | Градус конуса шейки ножки | градус | не менее 6 |
|  |  |  | Длина ножки постоянная | мм | не более 130 |
|  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  | Наличие |
| 24 | Централизаторы, «Зиммер Инк.», США | 3 | Материал централизатора должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  | Наличие |
| 25 | Головки бедренные СПТ, «Зиммер Инк», США | 3 | Материал головки должен быть - нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка головки индивидуальная, стерильная |  | Наличие |
| 26 | Компоненты вертлужные ZCA, «Зиммер Инк.», США (Чашка цементная) | 3 | Материал чашки должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина полиэтилена чашки | мм | не более 6 |
|  |  |  | Рентгенконтрастное кольцо чашки |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть цементный стабилизатор чашки |  | не менее 4 |
|  |  |  | Размер цементного стабилизатора чашки | мм | не более 3 |
|  |  |  | Упаковка чашки должна быть индивидуальная, стерильная |  | Наличие |
| 27 | Штифт тибиальный, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр | мм | 8,0 мм,9,0 мм и 10,0мм. |
|  |  |  | Длина | мм | Диаметр 8 мм - от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. |
| 28 | Гайка запорная для тибиального штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом тибиальным |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  | Наличие |
| 29 | Винт блокирующий 4,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы | мм | Не более 4,8 |
|  |  |  | длина | мм | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный | мм | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы | мм | 1,75 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 8 |
|  |  |  | Должна быть совместима со штифтом тибиальным |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
| 30 | Штифт бедренный, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр | мм | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм |
|  |  |  | Длина | мм | от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. |
| 31 | Гайка запорная для бедренного штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом бедренным |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  | Наличие |
| 32 | Винт блокирующий 4,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы | мм | Не более 4,8 |
|  |  |  | длина | мм | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный | мм | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы | мм | 1,75 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 8 |
|  |  |  | Должна быть совместима со штифтом: бедренным |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
| 33 | Штифт плечевой, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр | мм | 7,0 мм и 8,0мм. |
|  |  |  | Длина | мм | от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. |
| 34 | Гайка запорная для плечевого штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.» Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом лечевым |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  | Наличие |
| 35 | Винт блокирующий 3,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы | мм | 3,8 |
|  |  |  | длина | мм | От 30 до 42 |
|  |  |  | шаг резьбы | мм | 1,75 |
|  |  |  | Должна быть совместима со штифтом плечевым антеградным |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  | наличие |
| 36 | Пластина малая прямая 8 отв. с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина малая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 8 |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | 3,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | 11,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 108,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | наличие |
| 37 | Пластина Т-образная для шейки плеча, 5 отв., дл. 85 мм с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 5+4 (для головки плеча) |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  | наличие |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | 13,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 85,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | наличие |
| 38 | Пластина опорная для латерального мыщелка голени с о/к, 10 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Пластина опорная для латерального мыщелка с ограниченным контактом |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 10+4(для мыщелков голени) |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 164,0 |
| 39 | Шайба зубчатая большая, ООО "Остеосинтез", Россия | 3 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . | мм | 12,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний | мм | 7,0 |
|  |  |  | Используется с канюлированными винтами 7,0 мм и губчатыми винтами 6,5 мм. |  | наличие |
| 40 | Винт канюлированный д.7,0/16 мм, дл. 80 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 3 | Диаметр резьбы | мм | 7,0 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 80 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | 4,5 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 3,5 |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия винта | мм | Не более 2,1 |
|  |  |  | Метчиковая заточка |  | наличие |
|  |  |  | Частичная резьба | мм | 16 |
| 41 | Пластина крючковидная 4 отв., с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | Не более 9,5 |
|  |  |  | Высота крючка | мм | Не более 15 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | наличие |
| 42 | Пластина ДБВ 4 отв., с о/к, дл. 82 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом | шт | 1 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | не более 4 |
|  |  |  | Угол сопряжения | градусы | 135 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | 18,0 |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий | мм | 16,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | 82,0 |
|  |  |  | Паз | мм | 6,0 |
| 43 | Винт бедренный 90 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного | мм | 90 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного | мм | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного | мм | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного | мм | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного | мм | 2,8 |
|  |  |  | Паз | мм | 6 |
| 44 | Винт компрессирующий ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Длина винта компрессирующего | мм | 28,0 |
|  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  | наличие |
| 45 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 42 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 20 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | Не более 42 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 46 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 44 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 20 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | Не более 44 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 47 | Пластина Лист Клевера 8 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | 8 |
|  |  |  | Толщина | мм | Не более 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | Не более 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 179 |
| 48 | Пластина реконструкционная 6 отв (мини), ООО "Остеосинтез", Россия | 8 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | 6 |
|  |  |  | Толщина | мм | Не более 1,0 |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 4,5 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 37 |
| 49 | Пластина реконструкционная пяточная 14 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | 14 |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | 1,5 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | 64 |
|  |  |  | Отверстия имеют фаски с двух сторон |  | наличие |
| 50 | Пластина узкая прямая 11 отв., дл. 173 мм, с у/с метаэпифизарная, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | 11 |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | 173,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | наличие |
| 51 | Винт Шанца 180 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Стержень резьбовой кортикальный (Шанца)) | 4 | Длина | мм | Не менее 160 |
|  |  |  | Из сплава титана. |  | наличие |
| 52 | Зажим открытый универсальный, ООО "Остеосинтез", Россия | 4 | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей. |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  | наличие |
| 53 | Зажим трубка к трубке, ООО "Остеосинтез", Россия | 5 | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих. |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  | наличие |
| 54 | Трубка несущая длина 150 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 150 мм) | 2 | Должен быть из сплава титана. |  | наличие |
|  |  |  | Длина | мм | не более 150 |
| 55 | Трубка несущая длина 300 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 300 мм) | 2 | Должен быть из сплава титана. |  | наличие |
|  |  |  | Длина | мм | не менее 300 |
| 56 | Трубка несущая длина 400 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 400 мм) | 1 | Должен быть из сплава титана. |  | наличие |
|  |  |  | Длина | мм | не менее 400 |
| 57 | Винт кортикальный д. 2,0 мм, дл. 12 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 48 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не более 2,0 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | 12 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального | мм | 1,2 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 58 | Винт кортикальный д.3,5 мм, дл. 16 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 33 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | 16 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 59 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 20 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 34 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | 20 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 60 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 30 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 43 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | 30 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 61 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 36 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 42 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | 36 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 62 | Винт кортикальный д. 4.5 мм, дл. 38 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 7 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | Не более 38 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 63 | Винт кортикальный д. 4.5 мм, дл. 40 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 4 | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального | мм | Не более 40 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | наличие |
| 64 | Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 15 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (035.015-к.) | 3 | Диаметр резьбы | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 15 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы | мм | 0,3 |
| 65 | Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 20 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (035.020-к) | 4 | Диаметр резьбы | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 20 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы | мм | 0,3 |
| 66 | . Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 25 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (035.025-к) | 2 | Диаметр резьбы | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 25 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы | мм | 0,3 |
| 67 | Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 35 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (035.035-к.) | 5 | Диаметр резьбы | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 35 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы | мм | 0,3 |
| 68 | Винт кортикальный д. 5,0, дл 25 мм, /Остеосинтез/, Россия (050.025) | 2 | Диаметр резьбы | мм | не менее 5,0 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 25 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 3,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 6,5 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы | мм | 0,3 |
| 69 | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 35 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Диаметр резьбы | мм | 4,0 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 35 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 2,5 |
|  |  |  | Частичная резьба | мм | 15 |
| 70 | Винт губчатый д. 6.5/16 мм, дл. 65 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Диаметр резьбы | мм | 6,5 |
|  |  |  | Длина винта | мм | 65 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр шейки винта | мм | 4,5 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | 3,5 |
|  |  |  | Частичная резьба | мм | 16 |
| 71 | Матрица восстановления твердой мозговой оболочки Durepair 2"x2" (5х5 см) | 1 | Материал изготовления |  | натуральный бычий коллаген I типа |
|  |  |  | Диапазон размера пор | микрон | Не менее (10-100) |
|  |  |  | Заменитель твердой мозговой оболочки (матрица) герметизирует участки вокруг отверстий шовной нити при прошивании |  | наличие |
|  |  |  | Срок прорастания матрицы сосудами и трансформация в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку | месяц | Не более 6 |
|  |  |  | Время гидратации матрицы | секунд | Не более 60 |
|  |  |  | При гидратации матрица прозрачная |  | Наличие |
|  |  |  | При гидратации матрица плотно прилегает к подлежащим тканям |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица соответствует собственной твердомозговой оболочке пациента |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица обрабатывается во влажном или сухом состоянии |  | Наличие |
|  |  |  | Ширина матрицы |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Длина матрицы |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Упаковка: |  | Индивидуальная, стерильная |
| 72 | Винт моноаксиальный | 10 | Материал: |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  | литерная |
|  |  |  | Маркировка |  | цветовая |
|  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  | наличие |
|  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом | мм | не более 2,5 |
|  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  | наличие |
|  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта | мм | не более 12,8 |
|  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта | мм | не более 12,7 |
|  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) | мм | не более 4,0 |
|  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) | мм | не более 3,2 |
|  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта | мм | Не менее (4,5-7,5) |
|  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта | мм | Не менее (40-55) |
| 73 | Блокер | 10 | Материал: |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  | литерная |
|  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  | наличие |
|  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  | наличие |
|  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  | наличие |
|  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки | Град. | не менее 2 |
| 74 | Поперечина 5,5 х 82 мм | 2 | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  | наличие |
|  |  |  | Материал: |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  | литерная |
|  |  |  | Длина балки | мм | не менее 80 |
|  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  | наличие |
|  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  | наличие |
| 75 | Стержень прямой 5,5мм х 400 мм | 2 | Материал: |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  | литерная |
|  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стержня | мм | не более 5,5 |
|  |  |  | Длина стержня | мм | не менее 400 |
| 76 | Пластина перфорированная для краниопластики | 1 | Пластина перфорированная для краниопластики |  | наличие |
|  |  |  | Пластина изготовлена из чистого титана |  | наличие |
|  |  |  | Форма сферическая R 130 мм |  | наличие |
|  |  |  | Размер перфарированной пластины | мм | не менее 100 х 100 |
|  |  |  | Структура сетки ажур |  | наличие |
|  |  |  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  | наличие |
|  |  |  | Одна пластина фиксируется при помощи винтов | шт | не менее 10 |
| 77 | Винт для краниопластики | 10 | Винт для краниопластики стандартный |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стандартного винта | мм | не менее 1,4 и не более 1,6 |
|  |  |  | Длина стандартного винта | мм | не менее 3 и не более 6 |
|  |  |  | Стандартный винт с самонарезающей резьбой |  | наличие |
|  |  |  | Стандартный винт изготовлен из чистого титана |  | наличие |
|  |  |  | Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |  | наличие |
| 78 | Устройство для чрескожной вертебропластики | 1 | Назначение: лечение вертебральных опухолей (доброкачественные опухоли (агрессивные гемангиомы); метастатическое поражений позвоночника (остеолитические метастазы, множественная миелома); компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза, сопровождающиеся болевым синдромом, а также таких редких заболеваниях как болезнь Кюммеля, лимфома с остеолитическим компонентом, фиброзная дисплазия, эозинофильная гранулема. |  | наличие |
|  |  |  | Состав комплекта: |  |  |
|  |  |  | 1. Система смешивания/введения цемента |  | наличие |
|  |  |  | 2. Вакуумный шланг |  | наличие |
|  |  |  | 3. Воронка |  | наличие |
|  |  |  | 4. Блок головки миксера |  | наличие |
|  |  |  | 5. Картридж введения |  | наличие |
|  |  |  | 6. Удлиняющая трубка |  | наличие |
|  |  |  | 7. Мандрен 4-х гранный |  | наличие |
|  |  |  | 8. Мандрен со скошенным кончиком |  | наличие |
|  |  |  | 9. Стилет со вставленным мандреном |  | наличие |
|  |  |  | Материал: |  |  |
|  |  |  | рабочие части мандренов: |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  | рукоятки мандренов, система смешивания и введения цемента: |  | пластмасса |
|  |  |  | Система смешивания/введения цемента (блок головки миксера и шприц) в одном устройстве |  | наличие |
|  |  |  | Система смешивания/введения цемента герметична |  | наличие |
|  |  |  | Встроенный угольный фильтр |  | наличие |
|  |  |  | Точность дозированного введения готового цемента за половину оборота базы картриджа | см3 | не более 0,2 |
|  |  |  | Общая длина картриджа с удлиняющей трубки | см | не менее 43 |
|  |  |  | Маркированный картридж для визуализации количества введенного цемента |  | наличие |
|  |  |  | Совместимость мандрена и стилета |  | наличие |
|  |  |  | Цветовая маркировка мандрена и стилета |  | наличие |
|  |  |  | Мандрен 4-х гранный и мандрен со скошенным кончиком взаимозаменяемы |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стилета | мм | не менее 3,4 |
|  |  |  | Длина стилета | см | не менее 12,7 |
| 79 | Цемент костный медицинский | 1 | Назначение: |  | для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |
|  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  | наличие |
|  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах | мл | не менее 9,4 |
|  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер) - N, N-диметил-пара-тоулидин - Гидрохинон USP | мл мл мг | не менее 9,3 не менее 0,10 не менее 0,72 |
|  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) | гр. | не менее 20 |
|  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила - Бария Сульфат Е.Р. | гр. % гр. | не менее 13,7 не менее 2,6 не менее 6,0 |
|  |  |  | Упаковка: |  | стерильная |
| 80 | Стилет со вставленным мандреном | 1 | Материал рабочей части мандрена |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал рукоятки мандрена |  | пластмасса |
|  |  |  | Мандрен 4-х гранный |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стилета | мм | не менее 3,4 |
|  |  |  | Длина стилета | см | не менее 12,7 |
| 81 | Винт костный UCSS шейный канюлированный частично резьбовой | 1 | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой | шт | 1 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой применяется для фиксации зубовидного отростка второго шейного позвонка |  | наличие |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) |  | наличие |
|  |  |  | Анодированные покрытие |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового | мм | не более 4,0 |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового | мм | Не более 38 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой компрессирующего типа |  | наличие |
|  |  |  | Резьба губчатая |  | наличие |
|  |  |  | Длина резьбовой части | мм | Не более 20 |
|  |  |  | Форма головки винта |  | сферическая |
| 82 | Инструмент для непрерывного шва мениска (изогнутый) | 20 | представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  | наличие |
|  |  |  | внутри иглы заряжено не менее 4- имплантов |  | наличие |
|  |  |  | из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  | наличие |
|  |  |  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  | наличие |
|  |  |  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  | наличие |
|  |  |  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  | наличие |

Лот№2 Поставка фиксаторов и стержня для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксатор анкерный | 8 | Материал фиксатора титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Материал нити полиэтилен |  | Наличие |
|  |  |  | Применяется для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. |  | Наличие |
|  |  |  | Вид резьбы фиксатора улиткообразная |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка стерильная |  | Наличие |
|  |  |  | Вид фиксации нити на рукоятке подпружиненным зажимом |  | Наличие |
|  |  |  | Представляет собой полую направляющую с закрепленным на дистальном конце титановым фиксатором с рукояткой на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр фиксатора | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Количество нитей в направляющей полости | шт | Не менее 2 |
| 2 | Стержень для предплечья | 2 | Стержень для предплечья |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначен для фиксации костных отломков при остеосинтезе высоких и низких переломов малоберцовой кости и костей предплечья, для проведения интраоперационной компрессии отломков посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Возможные методы остеосинтеза: |  |  |
|  |  |  | -статический |  | Наличие |
|  |  |  | -динамический |  | Наличие |
|  |  |  | -компрессионный |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Форма: - сплошной - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - заостренный дистальный кончик для облегчения введения и проведения репозиции - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки или компрессионного винта |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  |  | Отверстия в проксимальной части -Овальное для компрессии и динамизации -Круглое -Диаметр | шт шт шт мм | Не менее 2 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 2,8 |
|  |  |  | Отверстия в дистальной части: -Круглых -Диаметр -Во фронтальной плоскости -В сагиттальной плоскости | шт мм шт шт | Не менее 2 Не менее 2,8 Не менее 1 Не менее 1 |
|  |  |  | Размер: -Диаметр стержня 4 мм |  | Наличие |
|  |  |  | -Длина стержня 220 см |  | Наличие |
|  |  |  | Винт слепой | шт. | Не менее 1 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Диаметр | мм | Не менее 4 |
|  |  |  | Винт кортикальный самонарезающий | шт. | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Проксимальное блокирование стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Тип резьбы-кортикальный |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба полная |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр винта | мм | Не менее 2,7 |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Длина винта 22 мм |  | Наличие |
|  |  |  | Винт кортикальный самонарезающий | шт. | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав, разрешенный для имплантации |  | Наличие |
|  |  |  | Дистальное блокирование стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Тип резьбы-кортикальный |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба частичная в проксимальной и дистальной частях винта |  | Наличие |
|  |  |  | Средняя часть винта без резьбы |  | Наличие |
|  |  |  | Наружный диаметр резьбы: -проксимальная часть диаметром -дистальная часть диаметром | мм мм | Не менее 2,7 Не менее 1,5 |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Длина винта 22 мм |  | Наличие |
| 3 | Фиксатор реконструктивный | 10 | Фиксатор должен быть предназначен для проведения артроскопических операций |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор должен быть предназначен для наложения матрацного шва на разрыв мениска. |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор должен иметь вид ручки соединенной с полой иглой, содержащей в своей полости нить с анкерами и иметь досылатель |  | Наличие |
|  |  |  | Применение данного фиксатора должно быть по технике все внутри |  | Наличие |
|  |  |  | Количество анкеров должно быть | шт | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления анкеров должен быть нерассасывающийся пластик |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления иглы должна быть медицинская нержавеющая сталь |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть ограничитель глубины введения иглы |  | Наличие |
|  |  |  | Максимальная глубина введения иглы должна быть | мм | 20,0 +/-0,1 |
|  |  |  | Игла должна быть изогнута |  | Наличие |
|  |  |  | расположение досылателя должно быть по всей окружности рукоятки |  | Наличие |
|  |  |  | фиксация анкера должна происходить после нажатия досылателя |  | Наличие |
|  |  |  | фиксатор должен поставляться в стерильной заводской упаковке |  | Наличие |

Лот№3 Поставка протезов для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамический эндопротез первого плюснефалангового сустава | 2 | Эндопротез первого плюсне-фалангового сустава должен представлять собой набор имплантатов, изготовленных из цирконоксидной керамики с биоактивным покрытием, подразделяющихся на дистальный компонент с эллипсоидной впадиной и проксимальный компонент, с круглой головкой с тем же самым радиусом кривизны, как и у дистального. Из них должен формироваться искусственный сустав, который действует как шаровой шарнир, имплантируется на место пораженного сустава для выполнения его функции. Имплантация должна производиться в интрамедуллярный канал по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Каждый компонент должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Остаточный срок годности (стерильности) поставляемого товара должен быть не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. На время проведения операций должны бесплатно предоставляться инструменты необходимые для установки компонентов предлагаемых эндопротезов. |
| 1.1 | Проксимальный компонент |  | Проксимальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 15 мм до 19 мм (15 мм, 15 мм с тонкой ножкой, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка проксимального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка проксимального компонента эндопротеза должна быть отклонена кзади под углом 12 град., и иметь плантарную (подошвенную) заточку. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |
| 1.2 | Дистальный компонент |  | Дистальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 14 мм до 19 мм (14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка дистального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка дистального компонента эндопротеза должна иметь форму чашки с тем же самым радиусом кривизны, что и у головки проксимального компонента. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |

Лот№4 Поставка расходного материала для травматологии

| 1 | Спица Киршнера, диаметр 1,8 мм, длина 370мм, 100 шт / упаковке | 1 | Тонкий металлический стержень, проводимый через кость, без опорной площадки | наличие | наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хорошо полированная глянцевая поверхность | наличие | наличие |
|  |  |  | Низкий уровень шероховатости | наличие | наличие |
|  |  |  | Сила натяжения | МПа | не менее 1,350 |
|  |  |  | Предел прочности |  | не менее 690 |
|  |  |  | Материал изготовления: | наличие | медицинская сталь, соответствующая нормам DIN ISO5832 - 1 |
|  |  |  | Диаметр | мм | 1,8 |
|  |  |  | длина | мм | не менее 369,80 и не более 371,00 |
|  |  |  | один конец троакар, другой закругленный | наличие | наличие |
|  |  |  | режущая часть с трехгранной заточкой | наличие | наличие |
| 2 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 250мм, 100 шт / упаковке | 1 | Тонкий металлический стержень, проводимый через кость, без опорной площадки | наличие | наличие |
|  |  |  | Хорошо полированная глянцевая поверхность | наличие | наличие |
|  |  |  | Низкий уровень шероховатости | наличие | наличие |
|  |  |  | Сила натяжения | МПа | не менее 1,350 |
|  |  |  | Предел прочности |  | не менее 690 |
|  |  |  | Материал изготовления | наличие | медицинская сталь, соответствующая нормам DIN ISO5832 - 1 |
|  |  |  | Диаметр | мм | 1,5 |
|  |  |  | длина | мм | не менее 249,80 и не более 250,20 |
|  |  |  | вес | грамм | Не менее 3,38 и не более 3,43 |
|  |  |  | один конец троакар, другой закругленный | наличие | наличие |
|  |  |  | режущая часть с трехгранной заточкой | наличие | наличие |
| 3 | Проволока для серкляжа в мотке | 3 | Проволока для наложения серкляжного шва. Применяется для притягивания отломков |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: медицинская сталь, соответствующая нормам DIN ISO5832 - 1 | наличие | наличие |
|  |  |  | Хорошо полированная глянцевая поверхность | наличие | наличие |
|  |  |  | Низкий уровень шероховатости | мкм | не более 0,32 |
|  |  |  | Сила натяжения | МПа | не менее 1,350 |
|  |  |  | Предел прочности |  | не менее 690 |
|  |  |  | диаметр | мм | 0,6;0,8;0,9;1,0;1,2;1,3; 1,5по запросу заказчика |
|  |  |  | длина мотка | м | 5,0 |
| 4 | Ортез на коленный сустав с ребрами жесткости | 1 | Ортез на коленный сустав. Замковая система от -10 градусов до +30 градусов. Контроль сгибания-разгибания с шагом 10 градусов в интервалах от 0 градусов до 120 градусов и от-10 градусов до +30.Имеет два ремня в области бедра два ремня в области голени (икроножной мышцы). Послеоперационный, индивидуальный для одного пациента. К повторному применению не пригоден |  |  |