Приложение 1

к Договору № ____ от__ декабря 2018 г.

Техническое задание

На перенос данных МИС Медиалог на поставляемое серверное оборудование.

- Термины и определения.

ТЗ – настоящий документ.

МИС – медицинская информационная система Медиалог.

Покупатель – ООО «Медсервис», г. Салават

Поставщик – исполнитель работ ТЗ в соответствии с договором

- Общие сведения.

Настоящий документ представляет собой техническое задание на перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. В рамках настоящего технического задания Поставщик должен поставить серверное оборудование, выполнить монтаж этого оборудования в серверных помещениях Покупателя расположенных по Адресу Покупателя и выполнить комплекс работ для ввода поставленного серверного оборудования в промышленную эксплуатацию. ТЗ включает требования к поставляемому серверному оборудованию, требования к результатам работ и требования к организации и производству работ.

Работы в соответствии с ТЗ направлены на поддержание качества оказываемых информационно-телекоммуникационных услуг, увеличению производительности работы персонала в основной информационной системе Покупателя – МИС Медиалог.

- Характеристика объекта.

Покупатель: ООО «Медсервис»

Адрес Покупателя: Республика Башкортостан, 453264, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35

В сети Покупателя функционирует специализированная медицинская информационная система Медиалог, обеспечивающая автоматизацию основной деятельности Покупателя.

МИС Медиалог внедрена и успешно эксплуатируется Покупателем с 2005 года.

Данные МИС хранятся в СУБД Microsoft SQL 2005, СУБД размещена в кластере Windows Cluster на двух узлах, файлы данных СУБД размещены на выделенном томе дискового массива, подключенного к сети SAN. Режим работы МИС 24х7(24 часа и семь дней в неделю)

Совместно с СУБД МИС на той же платформе развернуты базу данных следующих комплексов 1С:

Таблица 1

|  | БД | Размер БД |
| --- | --- | --- |
| 1. | МИС Медиалог - продуктивная - тестовая | 89 Гб 89 Гб |
| 2. | 1С:Бухгалтерия (с надстройкой БИТ Финанс) - продуктивная - тестовая - разработки | 47 Гб 47 Гб 47 Гб |
| 3. | 1С:Зарплата и кадры - продуктивная - тестовая | 20 Гб 20 Гб |
| 4. | 1С:Салон красоты | 68 Гб |
| 5. | 1С:ИТ Инфраструктура | 8 Гб |
| 6. | 1С:Медицина.Поликлиника (тестовая) | 0,4 Гб |
| 7. | 1С:Управление медицинским центром (тестовая) | 0,2 Гб |
| 8. | 1С:Документооборот - продуктивная - тестовая | 2,5 Гб 2,5 Гб |

Работу СУБД обеспечивают два сервера DL380G5 подключенных к сетям SAN и LAN. Подключение к сети LAN обеспечивают два коммутатора серверной фермы Cisco 3750, подключение к сети SAN обеспечивают два коммутатора SAN Cisco MDS9224.

- Требования к серверному оборудованию.

Состав поставляемого серверного оборудования должен соответствовать спецификации:

| № | Код продукта | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервер HP Proliant DL 360 в составе: |  |  |
|  | 867964-B21 | DL360Gen10 2x6130 (2.1GHz-22MB) 16-Core (2 max) / iLO Adv / 2x32GB (DDR4-2666) RDIMM / P408i-a (2Gb) FBWC / HP-SAS/SATA (10/10 SFF max) / 4 RJ-45 2x10/25Gb (640FLR) / 2(2) 800W HotPlug RPS Platinum Halogen / 3-3-3 war | 1 |
|  | 815100-B21 | 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit | 22 |
|  | 872475-B21 | 300GB DS 12G 10K SFF SAS HotPlug Enterprise Drive 3y war | 2 |
|  | P9D94A | SN1100Q 16Gb 2p FC HBA | 1 |
|  | H8QF0E | HPE 3Y FC 24x7 DL360 Gen10 SVC | 1 |
| 2. | Дисковая подсистема HP MSA 2052 в составе: |  |  |
|  | Q1J03A | HPE MSA 2052 SAN DC SFF Storage (2x800Gb SSD) | 1 |
|  | C8R24B | HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR | 1 |
|  | J9F49A | MSA 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in 512e ENT HDD | 20 |
|  | H7JR2E | HPE 3Y 24x7 MSA 2052 Storage FC SVC | 1 |

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, должно поставляться в фирменной упаковке и с гарантией производителя. Оборудование должно быть легально ввезено на территорию РФ.

- Требования к составу и результатам работ.

Поставщик должен обеспечить выполнение в срок следующих работ:

Таблица 2

|  | Состав работ | Требуемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования согласно спецификации в соответствии с п.3 «Требования к серверному оборудованию» ТЗ. | Оборудование поставлено и смонтировано в серверных помещениях Покупателя. Подключено к электропитанию, сетям SAN и LAN. Коммутаторы серверной фермы и сети хранения данных настроены. Сетевые интерфейсы серверного оборудования настроены и доступны. | 24.12.2018 |
| 2. | Перенос данных МИС Медиалог на новое серверное оборудование. | СУБД и данные МИС располагаются на новом серверном оборудовании. МИС функционирует в нормальном режиме. В нормальном режиме работают все интеграции с внешними системами в МИС и медицинское лабораторное оборудование. Данные систем Таблицы 1 распределены с учетом введенного в эксплуатацию нового оборудования. Системы функционируют в нормальном режиме. | 27.12.2018 |

Поставщик должен выполнить все работы самостоятельно, в том числе работы по настройке сетевого оборудования, оборудования сети SAN в объемах достаточных для реализации состава работ Таблицы 2.

После реализации работ согласно Таблицы 2, Поставщик должен проверить функционирование МИС, в том числе:

- Формирование реестров ОМС

- Формирование реестров ДМС

- Интеграцию лабораторного оборудования анализа биоматериала с МИС

- Интеграцию диагностического оборудования КТ с МИС

После выполнения всех проверок Поставщик предоставляет Покупателю «Протокол выполненных проверок» совместно с результатами всех проверок.

- Требования к организации и производству работ.

В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» данные МИС относятся к специальной категории персональных данных. При организации и производстве работ требуется исключить технологии удаленного доступа. Все работы производить на территории Покупателя в присутствии специалистов Покупателя.

При планировании организации и производства работ предусмотреть выполнение работ во время минимальной загрузки МИС – вечернее, ночное время или выходные.

При производстве работ общее время простоя должно составлять не более 1 часа.

При планировании организации и производстве работ предусмотреть процедуру отката, - возврата состояния МИС к состоянию до начала работ.

После окончания работ обеспечить контроль и исправление ошибок на срок необходимый для устранения ошибок функционирования МИС, 1С:Бухгалтерии(БИТ Финанс), 1С:Салон красоты, 1С:Зарплата и кадры, 1С: ИТ Инфраструктура, 1С:Медицина.Поликлиника, 1С:Управление медицинским центром и 1С:Документооборот  появившихся в результате выполнения работ.

При планировании организации работ предусмотреть техническую поддержку в течение одного календарного месяца по результатам выполненных работ. Техническая поддержка должна обеспечить устранение проблем эксплуатации МИС связанных с функционированием поставленного оборудования и баз данных МИС, и баз данных Таблицы 1 п.2 «Характеристика объекта» ТЗ. При необходимости выполнения работ в рамках технической поддержки, Поставщик должен обеспечить соблюдение описанных выше требований.

- Порядок сдачи-приемки работ.

После выполнения всех работ в соответствии с п.3 «Требования к составу и результатам работ» ТЗ Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:

- Счет-фактуру и товарную накладную на поставку товаров.

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Покупатель в течение 3-х рабочих дней после выполнения всех работ и предоставления Поставщиком проверяет комплектность и состав поставленного оборудования, а также полноту и состав выполненных работ на соответствие ТЗ.

| Продавец: |  | «Покупатель»: ООО «Медсервис» |
| --- | --- | --- |
| _______________ / __________ |  | _______________ / С.В. Мовергоз |