РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка матрацев для нужд терапевтического отделения ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матрац медицинский во влагонепроницаемом наматрацнике на молнии 1900*750*100 мм | шт | 6 | Матрац медицинский должен быть изготовлен из пенополиуретана марки ST35/40. Плотность должна быть не менее 35 кг/м3, жесткость должна быть не менее 40 кПа/м3. Вес не более 6 кг, нагрузка не менее 120 кг. Габаритные размеры матраса: длина матраса не менее 1900 мм, не более 1905 мм; ширина: не менее 750 мм не более 760 мм; толщина не менее 100 мм не более 120 мм. Рабочая поверхность матраца - рельефная форма, имеет поперечные насечки трапециевидной формы ( в кол-ве не менее 26 шт, не более 28 шт), создающие эффект воздушной подушки для усиленной вентиляции изделия и предотвращения пролежней. Параметры трапециевидных насечек: - ширина нижней части трапеции - не менее 40 мм; - ширина верхней части трапеции - не менее 10 мм; - расстояние между насечками в верхней части изделия - не менее 60 мм; - высота насечек - не менее 24 мм. Нижняя поверхность матраца имеет параллельные прямоугольные насечки, которые позволяют матрацу принимать форму ложа. Возможность санитарной обработки элементов матраца, мягкой тканью, нейтральным моющим средством. Матрац не растрескивается, не расслаивается и не отслаивается во время эксплуатации и после обработки. Характеристика наматрацника: Размеры: длина: не менее 1900 мм, не более 1905 мм; ширина: не менее 750 мм не более 760 мм; толщина не менее 100 мм не более 120 мм. Наматрацник должен быть изготовлен из трехслойной ткани: 1 слой - высокоэластичная трикотажная хлопковая сетка с добавлением бамбуковых волокон; 2 слой - мембранное термопластичное, высокоэластичное влагонепроницаемое полиуретановое покрытие; 3 слой - матовое антибактериальное антискользящее напыление. Ткань растяжима в 4 стороны. Наматрасник должен быть снабжен влагонепроницаемой импортной П-образной молнией в цвет изделия, не должен иметь швов на рабочей поверхности. Обе поверхности наматрасника должны быть рабочими. на полиэфирной сетке. Плотность ткани не менее 420 г/м2 Характеристика ткани наматрасника: - водонепроницаемость не менее 35000 мм/см2, - паропроницаемость не менее 564 гр/м2/24 часа; - ТПУ покрытие должно обладать следующими свойствами: высокоэластичный и устойчивый к продольному изгибу; устойчивый и износостойкий к маслам, жирам, воздействию микробов и гидролизу; обладает антибактериальными и антискользящими свойствами, обладает мембранными свойствами, чрезвычайно прочный при пробивании и раздирании; имеет стойкий к обработке цвет; допускает многократную обработку дезсредствами и автоклавированием при 135 С, машинная стирка до 95 градусов, замачивание. - ткань приятная на ощупь, не шуршит и не скользит. Цвет: светло - голубой. Характеристика швов наматрацника: - Шов должен быть приварен термическим способом, без применения нитей, обеспечивать прочную герметизацию в местах шовных соединений; - Швы должны быть расположены посередине торцевых сторон матраца. Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасной продукции легкой промышленности", что подтверждается наличием декларации о соответствии, выданной таможенным союзом. Изделие должно иметь бирку с указанием производителя и информации по уходу за изделием. Наматрацник должен быть герметично упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковку плотностью не менее 200 мкм с указанием производителя, размера изделия, датой упаковки, данными упаковщика, веса. |
| 2 | Матрац медицинский во влагонепроницаемом наматрацнике на молнии 2000*900*100 мм | шт | 34 | Матрац медицинский должен быть изготовлен из пенополиуретана марки ST35/40. Плотность должна быть не менее 35 кг/м3, жесткость должна быть не менее 40 кПа/м3. Вес не более 6 кг, нагрузка не менее 120 кг. Габаритные размеры матраса: длина матраца не менее 2000 мм, не более 2010 мм; ширина: не менее 900 мм не более 910 мм; толщина не менее 100 мм не более 120 мм. Рабочая поверхность матраца - рельефная форма, имеет поперечные насечки трапециевидной формы (в кол-ве не менее 26 шт, не более 28 шт), создающие эффект воздушной подушки для усиленной вентиляции изделия и предотвращения пролежней. Параметры трапециевидных насечек: - ширина нижней части трапеции - не менее 40 мм; - ширина верхней части трапеции - не менее 10 мм; - расстояние между насечками в верхней части изделия - не менее 60 мм; - высота насечек - не менее 24 мм. Нижняя поверхность матраца имеет параллельные прямоугольные насечки, которые позволяют матрацу принимать форму ложа. Возможность санитарной обработки элементов матраца, мягкой тканью, нейтральным моющим средством. Матрац не растрескивается, не расслаивается и не отслаивается во время эксплуатации и после обработки. Характеристика наматрацника: Размеры: длина: не менее 2000 мм, не более 2010 мм; ширина: не менее 900 мм не более 910 мм; толщина не менее 100 мм не более 120 мм. Наматрацник должен быть изготовлен из трехслойной ткани: 1 слой - высокоэластичная трикотажная хлопковая сетка с добавлением бамбуковых волокон; 2 слой - мембранное термопластичное, высокоэластичное влагонепроницаемое полиуретановое покрытие; 3 слой - матовое антибактериальное антискользящее напыление Ткань растяжима в 4 стороны. Наматрацник должен быть снабжен влагонепроницаемой импортной П-образной молнией в цвет изделия, не должен иметь швов на рабочей поверхности. Обе поверхности наматрацника должны быть рабочими. на полиэфирной сетке. Плотность ткани не менее 420 г/м2 Характеристика ткани наматрацника: - водонепроницаемость не менее 35000 мм/см2, паропроницаемость не менее 564 гр/м2/24 часа; - ТПУ покрытие должно обладать следующими свойствами: высокоэластичный и устойчивый к продольному изгибу; устойчивый и износостойкий к маслам, жирам, воздействию микробов и гидролизу; обладает антибактериальными и антискользящими свойтсвами, обладает мембранными свойствами, чрезвычайно прочный при пробивании и раздирании; имеет стойкий к обработке цвет; допускает многократную обработку дезсредствами и автоклавированием при 135 С, машинная стирка до 95 градусов, замачивание. - ткань приятная на ощупь, не шуршит и не скользит. Цвет: светло - голубой. Характеристика швов наматрацника: - Шов должен быть приварен термическим способом, без применения нитей, обеспечивать прочную герметизацию в местах шовных соединений; - Швы должны быть расположены посередине торцевых сторон матраца. Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасной продукции легкой промышленности", что подтверждается наличием декларации о соответствии, выданной таможенным союзом. Изделие должно иметь бирку с указанием производителя и информации по уходу за изделием. Наматрацник должен быть герметично упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковку плотностью не менее 200 мкм с указанием производителя, размера изделия, датой упаковки, данными упаковщика, веса. |